|  | Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» |  |  |  |
| Генеральный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Материалы по обоснованию |  | 04-ГП/24 |  |
| Том 2 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

Список исполнителей - участников подготовки генерального плана

Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

Исполнитель

ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

Директор                                                                                                                          М.И. Генин

Заместитель директора                                                                                                   Е.А. Панютина

Начальник управления разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                      С.И. Крылов

Заместитель начальника отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                      А.А. Кодочигова

Проектировщик – градостроитель 1 категории отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                          С.С. Меркулова

г. Нижний Новгород

2025 г.

Содержание Тома II

Введение	5

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Вознесенского муниципального округа	11

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Вознесенского муниципального округа объектов федерального и регионального значения	15

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории  Вознесенского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования	17

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории	17

1.1	Особенности размещения муниципального округа в системе расселения	17

1.2 Структура землепользования	17

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории	17

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий	19

1.5 Демографический потенциал территории	23

1.6 Жилищный фонд	25

1.7 Производственная сфера	27

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения	29

2.1 Социальная инфраструктура	29

2.2 Транспортная инфраструктура	40

2.3 Инженерная инфраструктура	43

2.4 Объекты специального назначения	50

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия	54

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения	61

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр	68

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории	70

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)	71

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий	77

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа	98

7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов	98

7.2 Границы лесных участков Вознесенского районного лесничества	99

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	100

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз	100

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории	102

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа	102

9.2 Производственная сфера	102

9.3 Жилищное строительство	102

9.4 Социальная инфраструктура	104

9.5 Транспортная инфраструктура	107

9.6 Инженерная инфраструктура	108

9.7 Объекты специального назначения	117

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	117

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	122

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	126

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	128

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	128

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	136

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	142

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	143

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	152

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели	153

Введение

Генеральный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Вознесенского муниципального округа) выполнен ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании государственного задания, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.12.2023 № 01-02/173 и приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 мая 2023 г. № 04-14/1 «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории округа, установления и изменения границ населенных пунктов в составе округа, функциональное зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и охватывает все подсистемы жизнедеятельности округа: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 20 Закона Нижегородской области № 37-З от 8 апреля 2008 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» генеральным планом Вознесенского муниципального округа Нижегородской области для территорий за границами населённых пунктов функциональные зоны не установлены.

Целями подготовки генерального плана являются:

- определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- обеспечение реализации на территории округа государственных и муниципальных программ;

- актуализация сведений о планируемых к размещению объектов местного значения округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов);

- актуализация сведений о планируемых объектах федерального значения согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, объектов регионального значения согласно Схеме территориального планирования Нижегородской области, объектов местного значения района согласно Схеме территориального планирования Вознесенского муниципального округа;

- планирование дальнейшего развития территории, ее рационального использования, выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав округа;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание электронной версии генерального плана муниципального образования на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной государственной системой территориального планирования Российской Федерации (далее - ФГИС ТП РФ) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года №793.

Генеральный план Вознесенского муниципального округа разработан в существующих границах муниципального округа на период до 2045 года.

Генеральный план выполнен на основе программного обеспечения ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Генеральный план разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а именно:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. №244;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

  - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

  - СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;

  - СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;

- ТСН 23-301-97 (ТСН 23-301-96 НН) «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 года № 1090 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023 годы»;

- Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года 
№ 303;

- Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г.  № 280;

- Закон Нижегородской области от 23.12.2014 №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 44-З «О преобразовании муниципальных образований Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Закон Нижегородской области от 9 сентября 2005 года № 131-З «Об утверждении границ, состава территории Вознесенского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Вознесенского муниципального района»;

- Решение Cельского Совета Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 14.06.2017 года №109-II «Правила землепользования и застройки сельского поселения Бахтызинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Благодатовского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 15.02.2018 года №35 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Благодатовского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области утвержденные решением сельского Совета Благодатовского сельсовета от 04.12.2017 года №25»;

- Решение Сельского Совета Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 05.03.2018 года №131-II О внесении изменений в приложение к решению сельского Совета Бутаковского сельсовета от 04.12.2017 года №117-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Криушинского сельсовета от 08.06.2017 года №123 «Правила землепользования и застройки сельского поселения Криушинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 21.02.2018 года №103-VI О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мотызлейский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.11.2017 года №91-VI;

- Решение Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 19.04.2017 года №123 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Нарышкинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Полховско-Майданского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 14.02.2018 года №112 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Полховско-Майданский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 15.01.2018 года №31 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области утвержденные решением сельского Совета Сарминского сельсовета от 01.12.2017 года №23»;

- Сельский Совет Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области 26.10.2017 года №118-II «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Благодатовского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 01.11.2017 года №19 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Благодатовского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 08.09.2017 года №109-II «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»»;

- Решение Сельского Совета Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 03.10.2017 года №135 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 года №87-VI «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 19.07.2017 года №135 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Полховско-Майданского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 29.08.2017 года №90 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Полховско-Майданского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Решение Сельского Совета Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 13.11.2017 года № 19 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Сарминского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области»;

- Постановление Администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 29.08.2023 года № 1267 «Об утверждении инвестиционного плана Вознесенского муниципального округа Нижегородской области»;

- Постановление администрации Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года №144 «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Криушинский сельсовет Вознесенского муниципального района на 2017-2027 годы»;

- Решение Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы»;

- Постановление администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2017 года № 124 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2026 годы»;

- Постановление главы МСУ Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №139 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы»;

- Постановление администрации Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11.10.2017 года №114 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Криушинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2030 годы»;

- Постановление администрации Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2018 года №33 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы»;

- Решение Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы»;

- Постановление администрации р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 161 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2028 годы»;

- Постановление администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года № 159 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2027 годы»;

- Постановление администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы»;

- Постановление администрации Криушинского сельского поселения Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 22.12.2016 года №170 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Криушинского сельского поселения Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2038 годы»;

- Постановление администрации Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2018 года №31 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы»;

- Решение Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы»;

- Постановление администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 03.07.2017 года №78 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения сельского поселения Бутаковского сельсовета Вознесенского района Нижегородской области».

РАЗДЕЛ I – Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории Вознесенского муниципального округа

В разделе рассмотрены следующие документы:

- Инвестиционный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (утв. Постановлением Администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области от 29.08.2023 года № 1267);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Криушинский сельсовет Вознесенского муниципального района на 2017-2027 годы (утв. Постановлением администрации Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года №144);

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2026 годы (утв. Постановлением администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2017 года № 124);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением главы МСУ Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №139);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Криушинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2030 годы (утв. Постановлением администрации Криушинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 11.10.2017 года №114);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2027 годы (утв. Постановлением администрации Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2018 года №33);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2028 годы (утв. Постановлением администрации р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 161);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2027 годы (утв. Постановление администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года № 159);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Криушинского сельского поселения Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2038 годы (утв. Постановлением администрации Криушинского сельского поселения Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 22.12.2016 года №170);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2028 годы (утв. Постановлением администрации Мотызлейского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.03.2018 года №31);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155);

- Актуализированная схема теплоснабжения сельского поселения Бутаковского сельсовета Вознесенского района Нижегородской области (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 03.07.2017 года №78).

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155) на территории Вознесенского муниципального округа:

В области водоотведения:

- Строительство сетей водоотведения в с. Нарышкино (8 км), с. Аламасово (7,5 км), с. Сарминский-Майдан (10 км), с.п. Путь Ленина (10 км).

В области электроснабжения:

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт в с. Нарышкино, с. Аламасово, с.п. Путь Ленина, с. Сарминский Майдан, с. Илев, с.п. Свободный, с.п. Барановка, с.п. Заря, с.п. Шаприха, с.п. Хохлиха, д. Малый Майдан.

- Строительство линий электропередач 10 кВ в в с. Нарышкино, с. Аламасово, с.п. Путь Ленина, с. Сарминский Майдан, с. Илев, с.п. Свободный, с.п. Барановка, с.п. Заря, с.п. Шаприха, с.п. Хохлиха, д. Малый Майдан.

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с  Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (протяженность сетей 10 км).

Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2026 годы (утв. Постановлением администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2017 года № 124) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Реконструкция (благоустройство) существующей улично-дорожной сети;

- Строительство автомобильной дороги д. Китаевка – д. Мельсеватовка (2,0 км).

Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением главы МСУ Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №139) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Строительство дороги с твердым покрытием по с. Новоселки в районе проектируемой застройки в южной части села 0,8 км;

- Строительство дороги с твердым покрытием по с. Бутаково 1,0 км;

- Строительство подъезда к с. Новоселки в Южной части района новой застройки 1,0 км;

- Строительство подъездной дороги к кладбищу с. Новоселки 1,0 км;

- Реконструкция существующих дорог с твердым покрытием.

Мероприятия по развитию системы социальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2028 годы (утв. Постановлением администрации р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 161) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Реконструкция футбольного поля в Школьном городке р.п. Вознесенский (16 500 м2).

Мероприятия по развитию системы социальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2027 годы (утв. Постановление администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года № 159) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Реконструкция МБОУ "Бахтызинская ООШ", расширение до 75 мест;

- Строительство детского сада в с. Суморьево на 15 мест.

Мероприятия по развитию системы социальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Реконструкция здания Дома культуры (с. Бутаково, 300,0 м2);

- Строительство универсальной спортивной площадки (с. Бутаково, 195,0 м2).

Мероприятия по развитию системы социальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155) на территории Вознесенского муниципального округа:

- Строительство детского дошкольного учреждения в. с. Сарминский Майдан на 200 мест.;

- Строительство общеобразовательного учреждения в с. Сарминский Майдан на 250 мест.

РАЗДЕЛ II – Утвержденные документами территориального планирования сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Вознесенского муниципального округа объектов федерального и регионального значения

Рассмотрен следующий перечень нормативно-правовых актов:

- Схема территориального планирования РФ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

Схемой территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Мероприятий не предусмотрено.

Схемой территориального планирования РФ в области здравоохранения на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Мероприятий не предусмотрено.

Схемой территориального планирования РФ в области энергетики на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Мероприятий не предусмотрено.

Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги категории IА – IБ Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург.

Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Мероприятий не предусмотрено.

- Схема территориального планирования Нижегородской области

Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области».

Схемой территориального планирования Нижегородской области на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

В области транспорта:

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Благодатовка на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход р.п. Вознесенское на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Нарышкино на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Аламасово на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса- Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Криуша на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0065) Теньгушево- Вознесенское.

- - Реконструкция и строительство автомобильных дорог, проходящих по перспективному маршруту «Санаксарь - Старый Город - Вещерка - Нарышкино - Сатис - Дивеево», соединяющего Темниковский район Республики Мордовия паломническо-туристическим кластером «Арзамас - Дивеево - Саров» Нижегородской области;

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

В области спорта:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса блока с футбольным полем – зал бассейнов, универсальный спортивный зал, ледовая арена.

В области культуры:

- Строительство Центра культурного развития в р.п.. Вознесенское 300 мест;

- Строительство модульного ДК на 200 мест в с. Сарминский Майдан Вознесенского МО Нижегородской области.

РАЗДЕЛ III – Анализ использования территории 
Вознесенского муниципального округа, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования

ГЛАВА 1 – Общая характеристика территории

  - Особенности размещения муниципального округа в системе расселения

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 года № 44-З «О преобразовании муниципальных образований Вознесенского муниципального района Нижегородской области» граница Вознесенского муниципального округа Нижегородской области установлена соответственно границе Вознесенского муниципального района Нижегородской области, утвержденной Законом Нижегородской области от 9 сентября 2005 года № 131-З «Об утверждении границ, состава территории Вознесенского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Вознесенского муниципального района».

### 1.2 Структура землепользования

По данным государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) площадь земельных участков на территории муниципального округа, внесенных в ЕГРН (с границами), составляет 31 143,47 га (23,96 % от общей площади территории муниципального округа), участки на остальной территории площадью 98 816,58 га в публичной кадастровой карте не отражены. Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 11.01.2024 г.

Категории земель земельных участков, внесенных в ЕГРН, представлены ниже (таблица 1.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ЕГРН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 1.1- Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет по состоянию на 11.01.2024 г.

| № | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 22 430,18 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1 949,36 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи и т.д., в том числе территории специального назначения | 243,67 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 3,30 |
| 5 | Земли лесного фонда | 6 516,89 |
| 6 | Категория не установлена | 0,07 |

1.3 Характеристика природных условий и ресурсов территории

Климат

Климат территории умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно влажным летом. Район располагается на Приволжско-Мордовской возвышенности слабоволнистой равнинной её части, высота над уровнем моря 150-200 метров. На территории округа значительную площадь занимает овражно-балочная сеть 0,3–0,5 км на 1 кв. км, часто можно наблюдать оползневые явления. Встречаются суглинки с включением валунов – наследие древних ледников.

Зима начинается во второй декаде ноября, к концу месяца наблюдается устойчивый снежный покров. Средняя температура января составляет – 11 градусов. На небольшой период может опускаться до отметки -25 градусов и ниже. Снежный покров на равнинной части доходит до 50 см., а в лесных массивах достигает 70 см. В марте незаметно приходит весна. Реки вскрываются, начинается половодье на реке Варнава и её притоках. Интенсивно проходящие весенние дожди ускоряют таяние снегов.

Лето чаще придерживается календаря. Средние показания термометра в июле прогноз погоды отмечает + 19 градусов. В отдельные периоды днем температура достигает до + 38 градусов, нередко бывают и засухи. Лето отмечается короткими непродолжительными ливнями, чаще с грозами. Осень определяется понижением температуры до среднесуточных +13 градусов с увеличением облачности и приходом продолжительных затяжных дождей. Годовое количество осадков приблизительно составляет 500-600 мм в год, и значительная доля их приходиться на осенний период.

Средняя годовая температура воздуха +3,7˚С, максимальная за период наблюдений + 39˚С, минимальная - 44˚С. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -29˚С, расчетная температура отопительного периода - 3,0˚, продолжительность 217 суток.

Заморозки весной прекращаются к 15 мая, первые заморозки осенью начинаются 25 – 30 сентября, продолжительность безморозного периода 135 – 140 дней. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, продолжительность его залегания равна 140 –145 дням.

Максимальная высота снежного покрова - 58 см.

Среднее многолетнее годовое количество осадков равно 460-480 мм.

На рассматриваемой территории в течение года преобладают ветры южного и юго – западного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек.

Средняя глубина сезонного промерзания грунтов 98 см, максимальная 213 см.

Повторяемость направлений ветров представлена в следующей таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Повторяемость направлений ветра

| Повторяемость направлений ветра год | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 23 | 8 | 18 | 6 |

Водные ресурсы

- Главной водной артерией и границей района с республикой Мордовия является река Мокша, впадающая в р. Ока. Наличие рыбоводческого хозяйства с каскадом прудов в с. Илев, красивых водоемов в р.п. Вознесенское, малых рек: Сарма, Варнава, Луктос, Ведяжа существование родников с чистой целебной водой притягивает многих рыбаков и отдыхающих.

Основным артезианским бассейном, за счет которого осуществляется водоснабжение населения нашего района является Волго-Сурский артезианский бассейн. Глубина грунтовых вод колеблется в пределах от 1 м. в пониженных местах, до 15-20 м. на вершинах водоразделов. Водовмещающими породами служат пески и прослойки супесей. Подземные воды данного водоносного горизонта безнапорные. На отдельных пониженных участках возложено сезонное колебания уровня грунтовых вод, в весенний период уровень грунтовых вод, ожидается на глубине 0,5м. Запасов питьевой воды предостаточно, дефицита водных ресурсов не имеется.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Варнавой ручьями и прудами. По характеру водного режима река относится в восточно-европейскому типу с высоким половодьем и продолжительной меженью, нарушаемой в летне-осенний период дождевыми паводками.

Река Варнава – правый приток р. Мокши. Протяженность реки– 54 км. Ширина русла реки при уровне воды на отметке 105,0 мБС составляет 12 м. Высота берегов около 3 м.

На последующих этапах проектирования, при выходе застройки на прибрежные территории, необходимо выполнить гидрологические изыскания для определения границы затопления паводком 1% обеспеченности.

На р. Варнава в границах рассматриваемой территории организован пруд. Уровень воды в водоеме на отметке 110,5 мБС.  Гребень плотины на отметке 112,5-113,0 мБС. Ширина водоема у плотины 530,0м.

Почвенные ресурсы

Площадь района – 1,3 тыс. кв. км., лесами занято 68,6 тыс. га- 57% всей территории округа, сельскохозяйственными угодьями 37,1 тыс. га, в т.ч. пашней – 15,2 тыс. га. Почвы в округа преобладают дерново-подзолистые и подзолистые, по механическому составу супесчаные и песчаные.

1.4 Характеристика инженерно-геологических условий

Рельеф

Форма рельефа на территории Вознесенского муниципального округа Восточно – Европейская, древняя платформа – русская, приволжская возвышенность. Полезные ископаемые: кирпичные глины, песчаники, торф, известняки, бурый железняк, минеральные воды и лечебные грязи.

Рассматриваемая территория расположена на склонах долины реки Варнавы. Левый склон долины имеет отметки поверхности земли от 107,0мБС до 150,0мБС. Склон изрезан оврагами, по дну которых протекают водотоки. На водотоках организованы пруды. Глубина оврагов до 15,0-20,0 метров. Борта оврагов задернованы, местами наблюдаются промоины. Правый склон более пологий, отметки поверхности земли от 107 мБС до 120 мБС.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

Согласно приказу Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 9 апреля 2012 года № 01-10/17-1 «Об утверждении рекомендаций по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» и Карте развития карстовых (карстово-суффоизионных) процессов Нижегородской области на территории Вознесенского муниципального округа карстовые процессы представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. – Карта развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов на

территории Вознесенского муниципального округа

Таблица 1.3 - Условные обозначения фрагмента карты развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов

| Условные обозначения | Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно- строительном освоении территории* | Примерное соответствие |  | Общие положения по строительству зданий и сооружений * * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория карстоопасности по интенсивности провалообразования (по СП 11-105-97 ч II) * * | классам карстово- провальной опасности по интенсивности провалообразования | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
|  | Весьма высокая | I - III | 10 - 6 | Строительство особо опасных и технически сложных объектов как правило не рекомендуется. Строительство уникальных объектов и других сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и комплекса противокарстовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Высокая | II - IV | 8 - 5 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарсотовой защиты | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Пониженная | III - V | 6 - 2 | Строительство особо опасных и технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на участке строительства | Как правило, проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера |
|  | Низкая | IV - VI | 5 - 1 | Строительство особо опасных, технически сложных, уникальных экологически опасных объектов, при условии проведения специальных изысканий. Строительство большинства сооружений без ограничений. | Выполнение противокарстовых мероприятий архитектурно планировочного и эксплуатационного характера |
|  | Отсутствует | VI | 1 | Строительство и эксплуатация сооружений без всяких ограничений по карстоопасности |  |

В геологическом отношении рассматриваемая территория сложена песками и суглинками. Суглинки, в основном, твердые, полутвердые и реже тугопластичные. Пески мелкозернистые. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,7 -2,5 м.

Овражная эрозия представлена сформировавшимися оврагами и логообразными понижениями. Развитие овражной эрозии в виде промоин. На рассматриваемой территории наблюдается речная эрозия, подтопление грунтовыми водами и заболачивание пониженных и пойменных территорий. Наблюдается затопление поймы реки паводковыми водами.

Основными карстующимися породами являются карбонатные (известняки, доломиты, реже мергели) и сульфатные (гипсы, ангидриты) породы. В первом случае карст называется карбонатным, во втором - сульфатным. В том случае, когда карстующимися породами являются одновременно как карбонатные, так и сульфатные породы, карст относится к карбонатно-сульфатному типу. Хлоридные породы (каменная соль) на территории залегают на больших глубинах (более 450 м) и, как правило, не оказывают практического влияния на условия строительства.

На закарстованных территориях Вознесенского муниципального округа карстующиеся породы залегают, как правило, на глубинах от 5 м до 70 - 80 м. Вследствие этого карст на земной поверхности и в основании сооружений проявляется преимущественно в центральной, северной, юго-восточной и восточной частях муниципального округа.

Месторождения и проявления полезных ископаемых

На территории Вознесенского муниципального округа имеются месторождения полезных ископаемых, характеристика которых приведена в таблице 1.4. Границы месторождений отображены в соответствии с приказом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 7 ноября 2012 г. N 1106 «Об утверждении перечня участков недр местного значения Нижегородской области»

Таблица 1.4 – Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Вознесенского муниципального округа

| Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь) местоположение (район) | Площадь, кв. км (S) | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Вид пользования недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торф | "Аламасовское" в 0,9 км южнее с. Аламасово Вознесенского района Нижегородской области | 0,041 | - | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| Строительные пески | "Букалейский", расположенного вблизи д. Букалей Вознесенского района Нижегородской области | 0,05 | - | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| Строительные пески | "Малый Майдан", в 2,0 км восточнее д. Малый Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 0,416 | Р3- 500 тыс. куб.м | Геологическое изучение |

1.5 Демографический потенциал территории

Система расселения

В состав Вознесенского муниципального округа входят 60 населенных пунктов: рабочий поселок Вознесенское, село Бахтызино, деревня Вещерка, деревня Китаевка, деревня Козлейка, деревня Мельсеватовка, деревня Сарма, село Суморьево, село Благодатовка, сельский поселок Богородск, деревня Букалей, деревня Варнаево, деревня Знаменка, деревня Калиновка, сельский поселок Лесомашинный, сельский поселок Новый Лашман, деревня Покровка, село Бутаково, деревня Абашево, село Борки, село Девлетяково, село Княжево, деревня Марьино, село Новоселки, деревня Шигаево, село Криуша, деревня Антоновка, деревня Беговатово, село Линейка, деревня Починки, деревня Тумлейка, село Мотызлей, деревня Дашино, село Нарышкино, село Аламасово, сельский поселок Барановка, сельский поселок Заря, село Илев, деревня Малый Майдан, сельский поселок Путь Ленина, село Сарминский Майдан, сельский поселок Свободный, сельский поселок Торжок, сельский поселок Три Овражка, сельский поселок Хохлиха, сельский поселок Шаприха, село Полховский Майдан, деревня Вилки, сельский поселок Крутец, сельский поселок Новый Путь, сельский поселок Куриха, сельский поселок Донок, сельский поселок Ивановка, сельский поселок Кочгар, сельский поселок Луктос, сельский поселок Преображенка, сельский поселок Сарма, сельский поселок Свободный, сельский поселок Степановка, сельский поселок Яблонка.

Население

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, численность населения муниципального округа на 01.01.2023 год составила 14 537 человек.

Численность населения Вознесенского муниципального округа по данными администрации Вознесенского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2022 год составила 14 386 человек.

Современная средняя плотность населения по поселению – 9 чел/км2.

Сведения о половозрастном составе населенных пунктов предоставлены администрацией Вознесенского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 г. и приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5 - Половозрастной состав населенных пунктов Вознесенского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 г.

| Состав муниципального образования (перечень населенных пунктов) | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте |  |  |  | в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте |  |  |  | ВСЕГО население |  |
|  | Всего | муж. | жен. | 0-15 лет | 16-59 лет | в т. ч. 16-17 лет | 60 и старше | 0-15 лет | 16-54 года | в т. ч. 16-17 лет | 55 и старше | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 г. и более и не зарегистрированных |
| Вознесенский муниципальный округ НО | 14386 | 6755 | 7631 | 1107 | 4028 | 148 | 1620 | 1048 | 3202 | 138 | 3381 | 14614 | 284 |

Динамика численности населения Вознесенского муниципального округа в период 2013 – 2023 гг. имеет тенденцию к её уменьшению. За последние 10 лет численность населения уменьшилась примерно на 12,3% (таблица 1.6).

Таблица 1.6 – Численность населения Вознесенского муниципального округа в 2013 – 2023 гг.

| Наименование | на 01.01. 2013 г. | на 01.01. 2014 г. | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 16 569 | 16 276 | 15 928 | 15 726 | 15 566 | 15 292 | 15 072 | 14 851 | 14 610 | 14 386 | 14 537 |
| Естественный прирост по годам, чел. | -142 | -154 | -127 | -138 | -151 | -133 | -157 | -168 | -217 | -176 |  |
| Механический прирост по годам, чел. | -151 | -194 | -75 | -22 | -123 | -87 | -64 | -73 | -7 | -94 |  |

Рисунок 1.2. - Динамика численности населения Вознесенского муниципального округа в 2013 – 2023 гг.

1.6 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Структура существующего жилищного фонда представлена (таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Структура жилого фонда Вознесенского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв, м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв, м |
| р.п. Вознесенское | 1175 | 0 | 68491 | 184 | 1733 | 89976 |
| с. Бахтызино | 330 | 0 | 15233 | 25 | 58 | 2833 |
| д. Козлейка | 9 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сарма | 20 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| с. Суморьево | 251 | 0 | 12659 | 30 | 69 | 3665 |
| д. Вещерка | 82 | 0 | 2885 | 0 | 0 | 0 |
| д. Китаевка | 18 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| д. Мельсеватовка | 15 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| д. Благодатовка | 83 | 0 | 2700 | 23 | 76 | 4763 |
| п. Богородск | 10 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| д. Букалей | 109 | 0 | 4905 | 0 | 0 | 0 |
| д. Варнаево | 192 | 0 | 8294 | 4 | 8 | 496 |
| д. Знаменка | 5 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| д. Калиновка | 8 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| д. Покровка | 13 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| п. Новый Лашман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лесомашинный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Бутаково | 74 | 0 | 3305 | 20 | 51 | 3162 |
| д. Абашево | 27 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 |
| с. Борки | 41 | 0 | 1831 | 1 | 2 | 96 |
| Д. Марьино | 24 |  | 1072 | 5 | 10 | 614 |
| д. Шигаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новоселки | 100 | 0 | 4472 | 24 | 58 | 3785 |
| с. Девлетяково | 37 | 0 | 1652 | 2 | 4 | 224 |
| с. Княжево | 24 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 |
| с. Криуша | 332 | 0 | 16600 | 33 | 158 | 6723 |
| д. Беговатово | 19 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| д. Починки | 102 | 0 | 4998 | 4 | 8 | 428 |
| с. Линейка | 64 | 0 | 3143 | 8 | 16 | 856 |
| д. Антоновка | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| д. Тумлейка | 12 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мотызлей | 516 | 0 | 25215 | 18 | 42 | 2487 |
| д. Дашино | 36 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 |
| с. Нарышкино | 293 | 0 | 17888,4 | 34 | 135 | 8119,3 |
| п. Барановка | 4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| п. Заря | 3 | 0 | 126 | 5 | 10 | 457,9 |
| с. Илев | 133 | 0 | 3664,6 | 2 | 3 | 137,4 |
| п. Торжок | 4 | 0 | 239,2 | 1 | 2 | 80 |
| п. Три овражка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Хохлиха | 8 | 0 | 371,5 | 0 | 0 | 0 |
| п. Шаприха | 9 | 0 | 371,3 | 21 | 24 | 962,4 |
| с. Аламасово | 198 | 0 | 10312,1 | 17 | 55 | 2910 |
| п. Путь Ленина | 9 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| п. Свободный | 11 | 0 | 489,4 | 0 | 0 | 0 |
| с. Сарминский Майдан | 284 | 0 | 16004,8 | 6 | 14 | 708 |
| д. Малый Майдан | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| с. Полх- Майдан | 664 | 0 | 44922 | 6 | 13 | 800 |
| д. Вилки | 89 | 0 | 4450 | 1 | 2 | 200 |
| п. Крутец | 35 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| п. Новый путь | 20 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| с.п. Куриха | 34 | 0 | 1727 | 20 | 88 | 3887 |
| п. Донок | 30 | 0 | 1431 | 2 | 4 | 216 |
| п. Ивановка | 20 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кочгар | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| п. Луктос | 12 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| п. Преображенка | 12 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| п. Степановка | 8 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
| п. Свободный | 8 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| п. Яблонка | 20 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| п. Сарма | 61 | 0 | 2528 | 4 | 8 | 436 |
| ИТОГО: | 5713 | 0 | 298397 | 500 | 2651 | 139022 |

Суммарная площадь жилищного фонда Вознесенского муниципального округа составляет 437 419,0 м2 (количество домов – 6 213). 68,3% (298 397,0 м2) существующего жилищного фонда приходится на индивидуальные жилые дома, общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 139 022,0 м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Вознесенского муниципального округа составляет 30,09 м2/чел.

1.7 Производственная сфера

Промышленность

Таблица 1.8 – Перечень предприятий.

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- |
| ЗАО ПМК Выксунская | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | р.п. Вознесенское, Индустриальная ул, д. 15 |
| ПК Вознесенское | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | р.п. Вознесенское, ул Ленина, д. 11 |
| ООО «Вознесенское-ресурс» | Лесозаготовки | р.п. Вознесенское, Индустриальная ул, д. 19 |
| ООО «Возвуден» | Производство игр и игрушек | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 19/7 |
| Группа компаний ООО «АЖНА» | Производство изделий народных художественных промыслов | р.п. Вознесенское, Восточная ул, д. 14б |
| ИП Колотухин Ю.А. | Распиловка и строгание древесины | р.п. Вознсенское, ул. Восточная |
| ИП Пахунов С.М. | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, 20/4 |
| ИП Шляпугин А.В. | Производство прочих деревянных изделий | р.п. Вознесенское, ул. Заречная |
| ИП Котышев К.В. | Производство прочих деревянных изделий | р.п. Вознесенское, ул. Дачная, д.30 |
| ИП Крылов В.Ю. | Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | д. Починки, ул. Ленина 57 |
| ИП Селезнев С.Г. | Лесозаготовки | д. Букалей |
| ИП Авдюков И.М. | Лесозаготовки | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д.21 |
| ИП Шилкин П.А. | Распиловка и строгание древесины | с. Мотызлей, 1Е |
| Производственный кооператив «Заря» | Производство изделий народных художественных промыслов | с. Полховский Майдан, ул. Новая, д.37 |
| ООО «СпецВоенПром» | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | р.п. Вознесенское, ул Ленина, д. 25 |
| ООО "Вознесенская Швейная Фабрика" | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | р.п. Вознесенское, ул Ленина, д. 25 |
| ООО «Евроинвест-1» | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 1 |
| ИП Лухманова М.Н. (Уланик) | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 14б |

Сельское хозяйство

Таблица 1.9 – Численность поголовья предприятий и хозяйств, связанных с содержанием и разведением сельскохозяйственных животных.

| Наименование предприятия | Адрес предприятия | Количество ферм КРС, свиноферм | Фактическое поголовье на каждом объекте предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ТнВ «Нарышкинское – Чухманов и компания» | с. Нарышкино | 1 ферма КРС | 174 голов |
| ТнВ «Нарышкинское – Чухманов и компания» | п. Заря | 1 ферма КРС | 100 голов |
| КФХ «Басанина Н.В.» | с. Криуша | 1 ферма КРС | 6 голов |
| КФХ «Мелёнин Р.О.» | с. Илев | 1 ферма КРС | 38 голов |
| ИП «Филяев А.П.» (на карте нет) | с. Мотызлей | 1 ферма | 52 |
| ИП Кулешова Е.В. | с. Новоселки | 1 ферма | 44 |

Малое предпринимательство

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торгово-закупочная деятельность. Кроме того, индивидуальные предприниматели занимаются бытовым обслуживанием населения, грузовыми и пассажирскими перевозками.

ГЛАВА 2 – Характеристика обеспеченности территории муниципального образования объектами федерального, регионального и местного значения

2.1 Социальная инфраструктура

Перечни существующих объектов социальной инфраструктуры, торговли и обслуживания Вознесенского муниципального округа представлены в таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1. – Объекты социальной инфраструктуры Вознесенского муниципального округа

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты образования и науки |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бахтызинская основная общеобразовательная школа" | с. Бахтызино, улица Школьный переулок, д.15а | 100/40 | удовл. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вознесенская средняя общеобразовательная школа" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 7 | 840/719 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Криушинская средняя общеобразовательная школа" | с. Криуша, ул. Школьная, д.60 "а" | 240/97 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Курихинская основная общеобразовательная школа" | с.п. Сарма, ул. Школьная, д. 2. | 100/21 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мотызлейская основная общеобразовательная школа" | с. Мотызлей, ул. Первомайская, дом 57 | 100/49 | Удовл. |
| Муниципальное бюджeтное общеобразовательное учреждение "Нарышкинская средняя общеобразовательная школа" | с. Нарышкино, ул. Школьная, д. 6 а | 304/109 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосельская основная общеобразовательная школа" | с. Новоселки, улица Школьная д.1а | 320/34 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полх-Майданская средняя школа" | с. Полховский Майдан, ул. Молодёжная, дом №116 | 320/123 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сар-Майданская средняя общеобразовательная школа" | с. Сар-Майдан, улица Школьная, д.4 | 150/69 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д.12А | 320/191 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» | р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д.4а | 72/31 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" | р.п. Вознесенское, ул. Луговая, д.23 | 92/38 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Берёзка" | р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.37 | 58/31 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нарышкинский детский сад "Солнышко" | с. Нарышкино, ул. Кирова, д.94 | 65/52 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Бахтызинский детский сад "Колокольчик" | с. Бахтызино, ул. Кирова, д.26 | 88/20 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сар-Майданский детский сад | с. Сар-Майдан, ул. Советская, д.10 | 23/21 | Удовл. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотызлейский детский сад "Весёлое гнёздышко" | с. Мотызлей, улица Северная, д.2 | 69/7 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курихинский детский сад "Ёлочка" | с.п. Куриха, ул. Мелькинская, д.41 А | 49/6 | Хор. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Криушинский детский сад "Светлячок" | с. Криуша, ул. Школьная, д. 55 "а" | 70/29 | Хор. |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |
| Вознесенская центральная районная больница | р.п. Вознесенское, улица Больничный Городок, 1 | - | Хор. |
| Нарышкинская врачебная амбулатория | с. Нарышкино ул. Ленина, 6Б | - | Хор. |
| Букалейский ФАП | д. Букалей, ул. Советская, 51 | - | - |
| Заринский ФАП | с.п. Заря, ул. Заречная, 3А | - | - |
| ФАП Сар-Майданский | село Сарминский Майдан, улица Конева, д.2е | - | - |
| ФАП Суморьевский | с. Суморьево, ул. Советская ул., 6 | - | Хор. |
| ФАП Сарминский | с.п. Куриха, ул. Мелькинская, 41 «б» | - | - |
| ФАП Починковский | с. Починки, ул. Ленина, 116 | - | - |
| ФАП Полх-Майданский | с. Полх-Майдан, ул. Ленина, д. 84/1 | - | - |
| ФАП Новосельский | д. Новоселки, ул. Советская, 22 | - | - |
| ФАП Мотызлейский | с. Мотызлей, ул. Северная, 2 | - | - |
| ФАП Линейский | с. Линейка, ул. Советская, 1 «б» | - | - |
| ФАП Илевский | с. Илев, ул. Новая, 52 | - | - |
| ФАП Варнаевский | д. Варнаево, ул. Садовая, 53 | - | - |
| ФАП Боркинский | д. Борки, ул. Ленина, 62 | - | - |
| ФАП Бутаковский | с. Бутаково, ул. Ленина, 97 | - | - |
| ФАП Благодатовский | с. Благодатовка, ул. Первомайская, 24 | - | - |
| ФАП Бахтызинский | с. Бахтызино, ул. Советская, 2 «а» | - | - |
| ФАП Аламасовский | с. Аламасово, ул. Ленина, 43 | - | - |
| Госаптека | р.п Вознесенское, Заводской микрорайон, д.1 | - | - |
| Надежда-Фарм | р.п Вознесенское, ул. Ленина, 113 | - | - |
| Максавит | р.п Вознесенское, Заводской микрорайон, 3 | - | - |
| Аптека | р.п Вознесенское, Заводской микрорайон, 2 | - | - |
| Госаптека | с. Нарышкино, ул. Ленина, д.4 | - | - |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| Вознесенская центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» / Форма собственности местная (районная) | р.п. Вознесенское, ул. Советская, д. 17 | 20 мест / 36411 экземпляров книг | Удовл. |
| Вознесенская детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | р.п. Вознесенское, ул. Советская, д. 17 | 18 мест / 6339 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 10 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Аламасово ул. Ленина 41-а | 8 мест / 2989 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 1 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Бахтызино ул. Кирова д. 26-а | 10 мест / 7360 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 3 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Благодатовка ул. Первомайская д. 24 | 8 мест / 5647 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 2 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Бутаково ул. Ленина д. 109 | 8 мест / 5455 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 5 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | д. Варнаево ул. Садовая д. 51 | 6 мест / 6714 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 7 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Криуша ул. Советская д. 83 | 4 мест / 5065 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 8 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Линейка ул. Советская д. 2-а | 10 мест / 4636 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 11 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Мотызлей ул. Ленина д. 53 | 6 мест / 5240 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 13 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Нарышкино ул. Ленина д. 6 Б | 10 мест / 8375 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 12 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Новоселки ул. Кооперативная д. 2-а | 12 мест / 5720 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 14 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Полховский Майдан ул. Ленина д. 116-а | 10 мест / 4184 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 16 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Сарминский Майдан ул. Советская д. 14 | 10 мест / 4873 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 17 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с.п. Сарма ул. Железнодорожная д. 6 | 8 мест / 9525 экземпляров книг | Удовл. |
| Библиотека-филиал № 19 Муниципального бюджетного учреждения «Вознесенская централизованная библиотечная система» | с. Суморьево ул. Советская д. 6 | 8 мест / 6346 экземпляров книг | Удовл. |
| Объекты спорта |  |  |  |
| Спортивный зал МБОУ «Вознесенская СОШ» | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 7 | 270 | удовл. |
| Спортивный зал ГБПОУ Областной многопрофильный техникум | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, 14 | 200 | хорошее |
| Стадион | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, 14 | 4 500 | ветхое |
| Стадион | р.п. Вознесенское, ул. Школьный городок, 17 | 16 500 | ветхое |
| Хоккейная площадка | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр., 11/1 | 1 800 | хорошее |
| Воркаут площадка | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр. | 10 | хорошее |
| Воркаут площадка | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, около д. 138 | 310 | хорошее |
| Площадка ГТО | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, около д. 106 | 231 | хорошее |
| Волейбольная площадка | р.п. Вознесенское, пляж на р. Варнава | 162 | удовл. |
| Стадион | с. Нарышкино, ул. Пешехонова | 5 000 | ветхое |
| Хоккейная площадка | с. Нарышкино, ул. Школьная | 1 250 | удовл. |
| Стадион | с. Полх-Майдан | 5 000 | ветхое |
| Универсальная игровая площадка | с. Полх-Майдан, ул. Молодежная | 1 250 | хорошее |
| Хоккейная площадка | с. Мотызлей, ул. Первомайская, 57 | 1 800 | хорошее |
| Хоккейная площадка | с. Бахтызино, Школьный переулок | 800 | ветхое |

2.2 Прочие объекты обслуживания

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |  |
| "Трикотаж" ТЦ "Сказка" | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.2Б | 236/77 м2 | - |
| "Детский мир" ТЦ "Сказка" | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.2Б | 236/77 м2 | - |
| "Гармония" ТЦ "Сказка" 2 этаж | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.2Б | 236,5/73,6 м2 | - |
| "Мебель" ТЦ "Сказка" 2 этаж | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.2Б | 236,5/134 м2 | - |
| магазин "Юлия" | с. Бутаково, ул. Молодежная, д.10 | 97,9/23,10 м2 | - |
| магазин "Гармония" | с. Новоселки, ул. Советская, д. 42а | 58,8/27,9 м2 | - |
| "Косметика" ТЦ "Сказка" | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.2Б | 32/32 м2 | - |
| магазин "Одежда" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная,6б | 44,5/26,7 м2 | - |
| магазин "Контур" | р.п. Вознесенское ул. Заводской микрорайон. 2, корп.2, пом.1. | 53,4/40,3 м2 | - |
| магазин "Автозапчасти" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, | 80/65 м2 | - |
| магазин "Копейка" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина,13 | 50/45 м2 | - |
| магазин "Глобус" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.2, корп. 2, п.2 | 36/29,3 м2 | - |
| магазин "Мир цветов" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.2, корп. 2, кв.21 | 36/36 м2 | - |
| магазин "1000 мелочей" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.97а | 50/34,5 м2 | - |
| магазин "Звук Цифровой" | р.п. Вознесенское ул. Школьная, д.4 г | 26/22 м2 | - |
| магазин "Валентина" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 2б п.2 | 25/25 м2 | - |
| магазин "Продукты" | с. Сар-Майдан, ул. Конева, д.31б | 40/27 м2 | - |
| магазин «Продукты» | с. Сар-Майдан, ул. Советская, д.31а | 51/38 м2 | - |
| фирма "Бухгалтер" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 3а | 50/30 м2 | - |
| магазин "Обувь" | р.п. Вознесенское, Заводский мкр, д.1, пом.2 | 53,9/33 м2 | - |
| павильон "Дана на Заречной" | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, 140б | 50/10 м2 | - |
| магазин "Подросток" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр, д.6 | 71,6/71,6 м2 | - |
| павильон "Телец" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.99 | 31/24 м2 | - |
| павильон "Электрохозтовары" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.107 | 72/36 м2 | - |
| павильон "Электрохозтовары" | с. Полх-Майдан, ул. Ленина, д. 90/5 | 48/36 м2 | - |
| магазин "Фабрика домашнего уюта " | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д.4 | 515/515 м2 | - |
| магазин "Мир Света" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.6 кв.29 | 66/32 м2 | - |
| павильон «Гудбир» | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д. 5а | 30/24 м2 | - |
| магазин "Бриз" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.2б п.4 | 26/19,6 м2 | - |
| магазин "Татьяна" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.2бп.1 | 32,6/23 м2 | - |
| магазин "Мойдодыр-1" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная 6б/2 | 45/28,9 м2 | - |
| павильон "Музыкальный мир" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина 28 -1 | 21/21 м2 | - |
| магазин "Авокадо" | с. Криуша, ул. Советская, д.31в | 80/28 м2 | - |
| магазин "Авокадо" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.115 | 84/48,4 м2 | - |
| магазин "Продукты" | д. Починки, ул. Ленина, д.43 | 36,10/26,6 м2 | - |
| магазин "Заречный" | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.83а | 298/149 м2 | - |
| магазин "Молодежный" | с. Полх-Майдан, ул. Молодежная 151/1 | 41,8/34,7 м2 | - |
| магазин "Теремок" | с. Суморьево, ул. Советская, д.4 | 46,20/26,20 м2 | - |
| магазин "Авокадо" | с. Полх-Майдан ул. Ленина, 109/1 | 41/26 м2 | - |
| магазин "Авокадо" | с. Бахтызино, ул. Пушкина, д.36а | 75,9/38 м2 | - |
| магазин "Каравай" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная 4г | 50/29,3 м2 | - |
| магазин "Продукты" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 4б | 50/28 м2 | - |
| магазин "Продукты" | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, 4б | 50/50 м2 | - |
| магазин "Татьяна-1" | с. Аламасово, ул. Ленина,51а | 103,7/58 м2 | - |
| павильон "Марислав" | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д.23а | 30/26 м2 | - |
| магазин "Татьяна-2" | с. Мотызлей, ул. Советская, д.67 | 53,5/29 м2 | - |
| магазин "Видео-игры" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.6 п.2 | 73,10/38,9 м2 | - |
| магазин "Артем" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.6, кв.49 | 69,8/47,7 м2 | - |
| магазин "Продукты" | с. Полх-Майдан, ул. Ленина, д.90/2 | 64/39,2 м2 | - |
| магазин "Апельсин" | с. Нарышкино, ул. Ленина, д.36 | 150/130 м2 | - |
| магазин "Стиль" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная д.12 | 280/160,8 м2 | - |
| магазин "Эксперт" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.15 а | 145,80/140 м2 | - |
| магазин "Компьютер" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр. д 2, корпус 2, п 22. | 74/54 м2 | - |
| магазин "Продукты" | с. Суморьево, ул. Школьная д.2/1 | 43,10/43,10 м2 | - |
| магазин "Омега" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр, д.10. п.47 | 64,80/28 м2 | - |
| магазин "Омега-2" | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, 83А | 123/73 м2 | - |
| магазин "Профиль" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.47 | 21,2/21,2 м2 | - |
| магазин "Орхидея" | р.п. Вознесенское, Заводской мкр д.5 кв.8 | 36,10/28,20 м2 | - |
| павильон "Автозапчасти" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.95 | 50,25/30,70 м2 | - |
| павильон "Хозмаркет" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.95 | 33,8/24,6 м2 | - |
| магазин "Авакадо" | с. Нарышкино, ул. Лев Толстой, д.4А | 94/54,3 м2 | - |
| магазин "Продукты" | с. Нарышкино, ул. Ленина д.25а | 50/45 м2 | - |
| магазин "Стройдом" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д.20/4 | 150/100 м2 | - |
| павильон "Домовой" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.101 | 38,8/24 м2 | - |
| магазин "Универсам" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.22 | 201/149 | - |
| павильон "Хозяюшка" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.111 | 50/39 | - |
| павильон "Автозапчасти" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.103 | 55/41 | - |
| павильон "Крепеж" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр, д.6 | 29/25 | - |
| магазин "Звездочка" | р.п. Вознесенское, ул. Гагарина, д. 33А/1 | 200/90 | - |
| магазин "Визит" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.4е | 175/150 | - |
| магазин "Садко" | р.п Вознесенское ул. Зеленая д.112 | 175,3/150 | - |
| магазин "Березка" 1 этаж | р.п. Вознесенское Заводской мкр, д.8а | 190/150 | - |
| магазин "Березка" 2 этаж | р.п. Вознесенское Заводской мкр, д.8а | 190/130 | - |
| магазин "Восток" | р.п Вознесенское ул. Зеленая д 105а | 74,20/50 | - |
| магазин "Сельмаг" | с. Аламасово ул. Ленина д.51\1 | 102/84 | - |
| магазин "Авокадо" | с. Мотызлей ул. Ленина д.53 | 80/75 | - |
| магазин "Сладоград" | р.п Вознесенское, ул. Индустриальная,1/7 | 142/135 | - |
| магазин "Уютный дом" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 95а | 150/143 | - |
| магазин "Fix Price" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.1а | 72/65 | - |
| магазин "Магнит 1" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13 | 58,6/40 | - |
| магазин "Магнит 2" | с. Криуша, ул. Советская, д.31 | 71,9/36,1 | - |
| магазин "Венера 1" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13 | 149,8/149,8 | - |
| магазин "Венера2" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13 | 150/150 | - |
| магазин "Продукты" | с. Криуша, ул. Школьная, д.48 | 70/50 | - |
| магазин "Пятерочка" | р.п. Вознесенское ул. Индустриальная д. ¼ | 546/526 | - |
| магазин "Пятерочка" | р.п. Вознесенское ул. Ленина д. 48 | 337/256 | - |
| магазин "Магнит у дома" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.1а | 570,8/520 | - |
| магазин "Магнит" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная,1/2 | 622,9/433,8 | - |
| магазин "Домовенок" | с. Аламасово, ул. Школьная, д.20 | 710/710 | - |
| павильон "Продукты" | п. Куриха, ул. Мелькинская, д. 21 | 30/30 | - |
| магазин "Газовое оборудование" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.5 | 30/20 | - |
| павильон "Все для Вас" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 4в | 42/30 | - |
| павильон "Вэлком" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина д. 109 | 43/25 | - |
| магазин "Люди в новом" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д.130 | 110/70,5 | - |
| магазин "Павловская курочка" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр, д.4 а | 100/80 | - |
| магазин "Гастроном" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр., д.4а | 100/90 | - |
| магазин "Садовод" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, 91а | 159,7/90 | - |
| ТПС "Марьино" | д. Марьино, ул. Ленина, д.63 | 80/60 | - |
| ТПС "Варнаево" | д. Варнаево ул. Садовая ,54 | 114/114 | - |
| ТПС"Суморьево" | с. Суморьево ул. Советская ,3 | 314/254 | - |
| ТПС"Линейка" | с. Линейка ул. Советская, 3а | 133/114 | - |
| ТПС"Бутаково" | с. Бутаково ул. Ленина, 93 | 133/115 | - |
| ТПС "Заря" | д. Заря, ул. Заречная, д.2а | 45/45 | - |
| магазин "Слобода" | с.п. Сарма, ул. Железнодорожная, д.7 | 130/130 | - |
| "Бристоль" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д.1/6 | 95/80 | - |
| магазин "Удача" | с. Благодатовка, ул. Первомайская, д. 16 | 30/25 | - |
| магазин "Стройматериалы" | р.п. Вознесенское, ул. Каретная, д.15 | 120/120 | - |
| салон "LEXX" | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д.4 | 250/246 | - |
| магазин "детали машин ГАЗ" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная,19а | 50/44 | - |
| магазин "Автозапчасти" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 1/7 А | 45,7/45,7 | - |
| магазин "Ритуальные услуги" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 1/7 А | 52/15 | - |
| магазин "окна" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 1/7 А | 46,8/46,8 | - |
| ООО Фотостудия "Стандарт" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 1/7 А | 22,10/22,10 | - |
| магазин "Дачник" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 1/7 | 100/80 | - |
| магазин "Рыболов" | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.64а | 36,20/36,20 | - |
| магазин "Сашенька" | с. Нарышкино, ул. Ленина, д.38 | 38/38 | - |
| магазин "Мечта" | с. Мотызлей, ул. Октябрьская, | 50/40 | - |
| магазин "Ручной инструмент" | с. Нарышкино | 65/52 | - |
| магазин "ДНС" | р.п Вознесенское, Ленина, 1а | 74/55 | - |
| магазин "ЕвроДом" | р.п Вознесенское, Ленина, 6 | 31/31 | - |
| магазин "Смешные цены" | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная, д.1/7 | 184/168 | - |
| магазин "Фрукты и овощи" | р.п. Вознесенское | 12/12 | - |
| магазин "Фрукты и овощи" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная,4а | 16/16 | - |
| Магазин «Спецвоенпром» | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д 25 | 30/25 | - |
| Мясная лавка "У Иваныча" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 2а | 118/95 | - |
| магазин "Рыбная лавка" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 2б | 18/18 | - |
| магазин "Мария" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской микрорайон, д.6, пом.4 | 34,6/34,6 | - |
| магазин "Шаурма и Бургер" | р.п. Вознесенское, ул. Заводской мкр., д.4 | 39,73/21,2 | - |
| магазин "Электрика" | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, 2б п.3 | 21,1/11,5 | - |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| МУП «Встреча» (баня) | р.п. Вознесенское, Зеленая ул., д. 101а. | - | - |
| Самозанятая Янкавцева Татьяна Викторовна (парикмахерская) | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.7 | - | - |
| Самозанятая Зиновьева Елена Юрьевна (парикмахерская) | р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д.6 | - | - |
| Самозанятая Шеманихина Людмила Викторовна (парикмахерская) | р.п. Вознесенское, ул. Ленина | - | - |
| Ип Федонин Борис Васильевич | р.п. Вознесенское Заводской мкр, д.8а | - | - |
| ООО "Вознесенская швейная фабрика" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д 25 | - | - |
| Объекты общественного питания |  |  |  |
| ООО "Вознесенский общепит" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д 1А, 2 этаж | 80 | - |
| ООО "Лабиринт" | р.п Вознесенское, ул. Индустриальная, д 19, корп 2 | 100 | - |
| МУП "Встреча" | р.п. Вознесенское, ул. Зеленая,101А. | 110 | - |
| Кафе "Глория" | р.п. Вознесенское, ул. Ленина | 50 | - |
| ООО «Золотой Лев» | с. Нарышкино, ул. Ленина, д.36 | 100 | - |
| ООО "Персона ВИП" | р.п. Вознесенское ул. Восточная, д.10 п1. | 250 | - |
| Кафе «У Натальи» | с. Криуша ул. Школьная ,1/1 | 50 | - |
| Объекты массового отдыха и туризма |  |  |  |
| МУП «Встреча» | р.п. Вознесенское, Зелёная ул., 101А, | 20 | - |

Соотношение мощности и фактической посещаемости объектов образовательной системы Вознесенского муниципального округа показывает, что в связи с особенностями сельской местности (малой численностью детей школьного возраста) в муниципальном округе наблюдается неполная загрузка имеющихся объектов образования в населённых пунктах округа.

2.2 Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Вознесенского муниципального округа представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Железнодорожная ветка в настоящее время на территории Вознесенского муниципального округа не проходит. Объекты воздушного транспорта на территории муниципального округа отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Вознесенского муниципального округа не проходят участки железной дороги.

Автомобильный транспорт

Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденному Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года № 207, по территории муниципального округа проходят участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, представленные в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, проходящих в пределах Вознесенского муниципального округа

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) |
| --- | --- | --- |
| 22 ОП МЗ 22Н-1303 | Аламасово-Свободный-Барановка | 9,283 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1304 | Подъезд к д. Букалей от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 1,660 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1305 | Подъезд к д. Варнаево от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 1,500 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1306 | Подъезд к р.п. Вознесенское от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 3,888 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1307 | Вознесенское-Куриха-Сарма | 14,830 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1308 | Подъезд к с. Мотызлей от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 8,700 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1309 | Бахтызино-Борки-Бутаково | 10,808 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1310 | Подъезд №1 к с. Суморьево от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 9,031 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1311 | Подъезд №1 к с. Сарминский Майдан от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 1,820 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1312 | Нарышкино-Вещерка | 12,050 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1313 | Нарышкино-Илев | 11,220 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1314 | Подъезд №1 к с. Бахтызино от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 2,100 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1315 | Подъезд к с. Линейка от а/д Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | 1,221 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1316 | Подъезд к д. Беговатово от а/д Теньгушево-Вознесенское | 3,690 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1317 | Подъезд к с. Полховский Майдан от а/д Теньгушево-Вознесенское | 3,640 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1318 | Подъезд к д. Починки от а/д Теньгушево-Вознесенское | 2,869 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1319 | Подъезд к с. Бутаково от а/д Теньгушево-Вознесенское | 8,705 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1320 | Подъезд к с. Княжево от а/д Подъезд к с. Бутаково | 1,301 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1321 | Подъезд к с. Новоселки от а/д Подъезд к с. Бутаково | 1,297 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1322 | Подъезд к с. Девлетяково от а/д Подъезд к с. Бутаково | 0,461 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1323 | Подъезд к п. Яблонка от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | 1,428 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1324 | Подъезд к п. Донок от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | 1,685 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1325 | Куриха-Ивановка | 4,380 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1326 | Подъезд к д. Сарма от а/д Подъезд №1 к с. Суморьево | 1,570 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1327 | Подъезд №2 к с. Суморьево от а/д Подъезд №1 к с. Суморьево | 1,300 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1328 | Суморьево-Мельсеватовка | 2,125 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1329 | Подъезд к с. Борки от а/д Бахтызино-Борки-Бутаково | 1,374 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1330 | Подъезд к д. Абашево от а/д Бахтызино-Борки-Бутаково | 1,470 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1331 | Хохлиха-Заря | 3,400 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1332 | Подъезд к д. Тумлейка от а/д Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | 1,070 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1333 | Подъезд к центральной районной больнице в р.п. Вознесенское от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | 1,607 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1336 | Подходы к мосту через р. Варнава в р.п. Вознесенское | 2,136 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1337 | Подъезд №2 к с. Сарминский Майдан от а/д Подъезд №1 к с. Сарминский Майдан | 1,518 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1338 | Подъезд №2 к с. Бахтызино от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | 0,526 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1339 | Подъезд № 3 к с. Бахтызино от а/д Подъезд к с. Мотызлей | 0,845 |
| 22 ОП РЗ 22К-0061 | Выкса-Вознесенское-Сатис | 57,588 |
| 22 ОП РЗ 22К-0065 | Теньгушево-Вознесенское | 11,236 |
| 22 ОП РЗ 22К-0083 | Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | 8,354 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1340 | Подъезд к д. Вилки от а/д Теньгушево-Вознесенское | 0,792 |
| Итого по округу: |  | 214,629 |

Таким образом, протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах Вознесенского муниципального округа составляет 214,629 км (в т.ч. регионального значения – 77,329 межмуниципального значения – 137,300).

Объекты хранения, обслуживания автотранспорта

В Вознесенском муниципальном округе хранение личного автотранспорта индивидуальной жилой застройки осуществляется преимущественно на стоянках придомовых территорий и гаражах.

На территории Вознесенского муниципального округа имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта и автозаправочные станции.

Таблица 2.4 – Автозаправочные станции. Станции технического обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во колонок | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №62 | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, 1 | 2 | ДТ – 95,92 |
| 2 | АГЗС | ул. Пушкина, 1А, рабочий посёлок Вознесенское | 2 | Пропан |
| 3 | АЗС | Нижегородская область, р-н. Вознесенский, рп. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 26 | 2 | - |
| 4 | АЗС | Нижегородская область, муниципальный район Вознесенский, сельское поселение Бутаковский сельсовет, село Новоселки, садовое товарищество Кооператор, земельный участок 60/2 | 2 | - |
| 5 | АЗС «Регион 52» | Нижегородская область, р-н Вознесенский, с Криуша, западнее с.Криуша, около дороги Вознесенское-Теньгушево | 2 | 92,95 |

Трубопроводный транспорт

По территории Вознесенского муниципального округа проходят:

- Магистральные нефтепроводы «Горький-Рязань-1» Ду 720 мм, «Горький-Рязань-2» Ду 500 мм;

- Магистральный газопровод-отвод «Вознесенское» Ду 300 мм;

- Магистральный газопровод отвод с. Нарышкино Ду 150 мм;

На территории Вознесенского муниципального округа расположены ГРС «Вознесенское», ГРС «Нарышкино».

2.3 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Вознесенского муниципального округа являются подземные воды (артезианские скважины и шахтные колодцы). На территории Вознесенского муниципального округа зафиксировано 38 артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Система водоснабжения населенных пунктов Вознесенского муниципального округа состоит, как правило, из артскважин, регулирующих емкостей (водонапорных башен и резервуаров чистой воды) и разводящих водопроводных сетей с вводами в дома и общественные здания. Также водоразбор осуществляется из водоразборных колонок.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и промышленные предприятия. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Противопожарное водоснабжение

В населенных пунктах Вознесенского муниципального округа зафиксировано 124 естественных (природных) и 21 искусственных водоемов, предусмотренных для пожаротушения, а также 38 пожарных резервуаров и 66 пожарных гидрантов

Водоотведение

- Система централизованной канализации в Вознесенском муниципальном округе имеется только в рабочем поселке Вознесенское.

- Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и четырех канализационных насосных станций (таблица 2.5) на очистные сооружения поселка.

- В состав очистных сооружений р.п. Вознесенское входят приемная камера, здание решеток, песколовки, распределительная камера, аэробный минерализатор, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, производственный корпус с насосной станцией, насосная станция бытовых стоков, иловые площадки, бункер обеззараживания песка, ультрафиолетовая установка ОС-18.

- Данные сооружения имеют суточную производительность в летний период 2000 м3/сут, в зимний период 3500 м3/сут.

- Протяженность канализационных сетей р.п. Вознесенское составляет 9,28 км, состояние сетей оценивается как удовлетворительное, износ составляет 70%.

- Таблица 2.5 – Канализационные коллекторы Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Вознесенское |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная | 400 | сталь | 0,05 | 70 |
| 2 | до больницы | 100 | сталь | 1,67 | 70 |
| 3 | ул. Индустриальная | 100 | сталь | 0,29 | 70 |
| 4 | ул. Каретная, ул. Озерная | 400 | сталь | 1,865 | 70 |
| 5 | ул. Каретная, ул. Озерная | 600 | сталь | 0,8745 | 70 |
| 6 | ул. Ленина, Советская | 500 | сталь | 4,535 | 70 |
|  | Всего |  |  | 9,2845 |  |

На территории р.п. Вознесенское располагаются 4 канализационные насосные станции общей фактической производительностью 5230 м3/сут. (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Канализационные насосные станции р.п. Вознесенское

| № п/п | Местонахождение | Производительность, м3/сут | Марка насоса | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Вознесенское |  |  |  |  |
| 1 | ул. Восточная | 1500 | ФГ 216/24 | 80 |
| 2 | ул. Каретная, д.8 | 3500 | ФГ 450/22,5 | 80 |
| 3 | ул. Восточная | 150 | 4ГНОМ 53/10 | 80 |
| 4 | ул. Школьная | 80 | СМ-100 | 80 |
|  | Всего | 5230 |  |  |

- Сточные воды от индивидуальных жилых домов р.п. Вознесенское, а также жилых домов населенных пунктов Вознесенского муниципального округа отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Водоотведение в центральную канализацию р.п. Вознесенское составляет 463,4 м3/сут

Ливневая канализация

В Вознесенском муниципальном округе ливневая канализация отсутствует. Поверхностный сток сбрасывается в пониженные места рельефа без очистки.

Теплоснабжение

Теплоснабжение поселений Вознесенского муниципального округа в большей степени децентрализованное.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей.

Газоснабжение

Газоснабжение Вознесенского муниципального округа осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу к распределительным станциям ГРС «Вознесенское» и ГРС «Нарышкино». От ГРС газ с помощью межпоселкового газопровода поступает по газопроводам высокого давления II категории к существующим ГРПБ и ГРПШ вблизи сел и деревень, а от них потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Электроснабжение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт, магистральные газопроводы, сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение потребителей Вознесенского муниципального округа осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Центра.

По территории Вознесенского муниципального округа, с северо-востока на юго-запад проходит транзитная линия электропередачи ЛЭП 220 кВ «Арзамас - Сасово».

Главным источником генерации электрической энергии для Вознесенского муниципального округа является Нижегородская ГЭС, установленной мощностью 520 МВт, расположенная на реке Волге у города Заволжье в Городецком районе Нижегородской области. Связь Вознесенского муниципального округа с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 110 кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы Вознесенского муниципального округа сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ и 35 кВ, которые подключены от ПС «Жемчуг» 110/35/10, ПС «Новосельская» 110/10 и от ПС «Нарышкино» 35/10, а также связаны с энергосистемой соседних районов – Дивеевским, Ардатовским, Выксунским, а также с республикой Мордовия.

По территории сельсовета проходят:

- ВЛ-220 кВ Арзамасская-Сасово;

- ВЛ-110 кВ Дивеево-Жемчуг - Магистраль 1;

- ВЛ-35 кВ Жемчуг-Новая - Магистраль 1;

- ВЛ-35 кВ Нарышкино-Жемчуг - Магистраль 1;

- ВЛ-35 кВ Нарышкино-Жемчуг - Магистраль 2;

- ВЛ-35 кВ П/Я 40-Нарышкино - Магистраль 1

Характеристика ТП, расположенных на территории муниципального округа, представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.12 - Характеристика трансформаторных подстанций на территории Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение ПС | Количество трансформаторов (шт.) | Мощность трансформаторов (МВ*А) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Новосельская | 110/10 кВ | 2 | 20 |
| 2 | ПС Жемчуг | 110/35/10 кВ | 2 | 5 |
| 3 | ПС Нарышкино | 35/10 кВ | 2 | 4,1 |

Таблица 2.13 - Характеристика трансформаторных пунктов на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ТП (РП) | Класс напряжения | Количество трансформаторов | Мощность силовых трансформаторов (МВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РП-10кВ Водозабор | 10 | - | - |
|  | РП-10кВ Очистные | 10 | - | - |
|  | ЗРП-10кВ ГКНС | 10 | - | - |
|  | РП-10кВ ЗРП 50 | 10 | 2 | 0,8 |
|  | РП ""Бахтызино"" | 10 | - | - |
|  | РП-10кВ ЗРУ-1 | 10 | - | - |
|  | РП-10кВ ЗРУ-2 | 10 | - | - |
|  | ЗТП-6кВ 21075 ф. ВЛ62016 | 6 | 1 | 0,4 |
|  | ЗТП-6кВ 21074 ВЛ62016 | 6 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21088 Ф-62016 ЗТП 415 | 6 | 1 | 0,16 |
|  | МТП 21231 ЛЭП 62016 6 кВ Сатис Аламасово | 6 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21001 Ф1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21202 Ф1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21002 Ф1031 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21003 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21203 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21004 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21005 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21007 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21008 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21011 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21012 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21013 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21015 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21016 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21017 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21018 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21019 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21020 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21022 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21023 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,18 |
|  | КТП-21025 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21026 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21027 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21028 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21037 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21038 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21039 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21040 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21041 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21043 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21044 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21045 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21046 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21047 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21050 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21051 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,03 |
|  | КТП-21052 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21053 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21054 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21055 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21056 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21057 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21058 Ф-1032 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21059 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21060 Ф-1031 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,025 |
|  | КТП-21061 Ф-1031 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,03 |
|  | КТП-21062 Ф-1032 РП Бахтызнио | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21063 Ф-1032 РП Бахтызнио | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21064 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21065 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21066 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21067 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21068 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21070 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21072 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21086 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21087 Ф-1013 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21204 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21089 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21090 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21091 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21093 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21094 Водозабор Скважина №2 | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21096 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21097 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21098 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21101 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21103 Ф-1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21211 Ф-1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21104 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21105 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21106 Ф-1031 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21107 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21111 Ф-1013 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21102 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21110 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21099 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21112 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21114 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21117 Ф-1034 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21115 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,18 |
|  | КТП-21118 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21119 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21120 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21121 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21123 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21124 Ф-1025 ПС Новосельска | 10 | 2 | 0,223 |
|  | КТП-21125 Ф-1026 ПС Новосельска | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21126 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21127 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21128 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21129 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21130 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21167 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21168 Ф-1026 ПС Новсельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21171 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21172 Ф-1013 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21173 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21174 Ф-1032 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21175 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21176 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21177 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21178 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21179 Ф-1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21182 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21183 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21184 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21185 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21186 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21187 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21188 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21189 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21190 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21191 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21192 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21193 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21194 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21201 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21151 Ф-1013 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21153 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21155 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21156 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21158 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21161 Ф-1032 РП Бахтызино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21162 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21163 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21166 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21024 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21006 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21021 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21029 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21031 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21032 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,025 |
|  | КТП-21034 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21035 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21078 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21079 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21080 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21082 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21083 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21133 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21134 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,06 |
|  | КТП-21135 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21136 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21137 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21138 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21140 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21141 Ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21142 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21143 Ф-1025 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21145 Ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21146 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП-21148 Ф-1022 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21149 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21150 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21215 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | КТП-21205 Ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | КТП-21214 Ф-1024 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21169 Ф-1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | ЗТП-21122 ф. 1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,16 |
|  | КТП-21165 ф-1001 ПС Жемчуг | 10 | 2 | 0,8 |
|  | КТП-21164 ф 1001 ПС Жемчуг | 10 | 2 | 0,8 |
|  | ЗТП-21207 (49) ф.1002 ПС Жемчуг | 10 | 2 | 1,03 |
|  | ЗТП-21206 (ЗТП13) ф.1014 ПС Жемчуг | 10 | 2 | 1,03 |
|  | ЗТП-21100 ф.1001 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,25 |
|  | ЗТП-21180 ф.1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,4 |
|  | ЗТП-21181 ф. 1020 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,63 |
|  | ЗТП-21108 ф.1020 ПС Жемчуг | 10 | 2 | 0,8 |
|  | ЗТП-21209 (52) | 10 | 2 | 0,65 |
|  | ЗТП-21208 (ЗТП51) | 10 | 2 | 0,65 |
|  | КТП-21218 ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,025 |
|  | КТП-21217 ВЛ 1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,063 |
|  | МТП-21014 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,063 |
|  | КТП-21216 (ФОК) | 10 | 2 | 2 |
|  | СТП - 21219 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,063 |
|  | СТП-21220 ф-1017 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | МТП-21009 Ф-1026 ПС Новосельская | 10 | 1 | 0,1 |
|  | МТП-21042 Ф-1011 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,1 |
|  | МТП-21049 Ф-1019 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,04 |
|  | МТП-21069 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,03 |
|  | МТП-21071 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,063 |
|  | МТП-21073 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,04 |
|  | МТП-21154 Ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,1 |
|  | МТП - 21033 ф-1017 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,025 |
|  | МТП - 21036 ф-1021 ПС Жемчуг | 10 | 1 | 0,03 |
|  | СТП -21222 | 10 | 1 | 0,025 |
|  | КТП 21221 д. Мельсеватовка (Ковтун) | 10 | 1 | 0,063 |
|  | СТП -21223 рп Вознесенское | 10 | 1 | 0,04 |
|  | СТП -21225 ВЛ 1017 ПС Нарышкино (Коншин) | 10 | 1 | 0,025 |
|  | СТП 21224 ВЛ 1017 ПС Жемчуг (селезнев) | 10 | 1 | 0,16 |
|  | СТП 21226 Ф-1015 ПС Нарышкино | 10 | 1 | 0,04 |
|  | СТП 21229 ЛЭП 1019 ПС Жемчуг (свалка) | 10 | 1 | 0,025 |
|  | КТП-21232 (Прощалыкин) | 10 | 1 | 0,4 |
|  | КТП 21200 Водозабор | 10 | 2 | 0,5 |
|  | СТП 21228 (Карцева д. Антоновка) | 10 | 1 | 0,025 |
|  | СТП 21230 Ф1026 ПС Новосельская (Басани | 10 | 1 | 0,04 |
|  | КТП-21227 1026 Новосельская (Лихутов) | 10 | 1 | 0,1 |
| Итого: |  |  |  | 41,0 |

Общая протяженность ЛЭП в границах Вознесенского муниципального округа составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 36,15 км;

- ЛЭП 110 кВ – 26,59 км;

- ЛЭП 35 кВ – 54,73 км.

Связь

В настоящее время на территории Вознесенского муниципального округа востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.

Мобильная связь представлена всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области. Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных. Мобильная связь осуществляется с применением вышек сотовой связи. Услуги телефонной связи оказываются с применением автоматической телефонной станции в с. Большое Мокрое.

2.4 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

На территории Вознесенского муниципального округа расположено 26 кладбищ, общей площадью 37,45 га:

- р.п. Вознесенское – 4,01 га (открытое);

- р.п. Вознесенское – 3,17 га (открытое);

- с. Суморьево – 1,41 га (открытое);

- д. Мельсеватовка – 0,15 га (открытое);

- с. Бахтызино – 1,26 га (открытое);

- д. Варнаево – 0,4 га (открытое);

- д. Букалей – 1,2 га (открытое);

- с. Благодатовка – 1,03 га (открытое);

- с. Бутаково – 0,408 га (открытое);

- д. Марьино – 1,8 га (открытое);

- с. Девлетяково – 0,96 га (открытое);

- с. Княжево – 0,33 га (открытое);

- с. Княжево – 1,09 га (открытое);

- с. Новоселки – 1,05 га (открытое);

- с. Мотызлей – 1,75 га (открытое);

- с. Сарминский Майдан – 0,97 га (открытое);

- с. Аламасово – 1,1 га (открытое);

- с.п. Шаприха – 0,52 га (открытое);

- с. Нарышкино – 8,27 га (открытое);

- с. Илев – 1,44 га (открытое);

- с.п. Барановка – 0,56 га (открытое);

- с.п. Крутец – 1,0 га (открытое);

- с. Полховский Майдан – 0,7 га (открытое);

- с. Полховский Майдан – 0,7 га (открытое);

- с.п. Куриха – 1,4 га (открытое);

- с. Криуша – 0,77 га (открытое);

Объекты размещения отходов

Раздел разработан в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843).

Вознесенский муниципальный округ входит в зону обслуживания Арзамасского кластера (Зона деятельности №7, обслуживается ООО «МСК-НТ»). Отходы Вознесенского муниципального округа концентрируются на МПС Дивеевская, проходят обработку на объекте обработки в городском округе город Арзамас (ООО «МСК-НТ») и далее для захоронения направляются на ММП с МСК Богородского муниципального округа (ООО "ОРБ-Нижний").

Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

На территории Вознесенского муниципального округа расположено 10 сибиреязвенных скотомогильников.

Таблица 2.12- Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Статус |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильник 52-75 | примерно в 850 м на юго-восток от с. Борки | 52:54:1700001:313 |
| Скотомогильник 52-76 | д Абашево | 52:54:1700003:332 |
| Скотомогильник 52-77 | примерно в 1200 м на северо-восток от с. Бутаково | 52:54:1700003:334 |
| Скотомогильник 52-78 | примерно в 815 м на север от с. Нарышкино | 52:54:1500001:140 |
| Скотомогильник 52-79 | примерно в 400 м на восток от с. Аламасово | 52:54:1600007:207 |
| Скотомогильник 52-80 | примерно в 750 м на юго-запад от д. Козлейка | 52:54:1300004:661 |
| Скотомогильник 52-81 | примерно в 1200 м на запад от п. Преображенка | 52:54:0400001:939 |
| Скотомогильник 52-82 | примерно в 2200 м на север от с. Суморьево | 52:54:1800001:248 |
| Скотомогильник 52-83 | примерно в 1600 м на север от д. Варнаево | 52:54:0700003:911 |
| Скотомогильник 52-84 | д. Калиновка, примерно в 160 м на север от д. 12 по ул. Луговая | 52:54:0200003:691 |

2.5 Размещение объектов в области предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Вознесенского муниципального округа Расположена одна пожарно-спасательная часть в р.п. Вознесенское, одна лесопожарная станция и 14 мобильных пожарных комплексов. Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальном округе – не более 20 минут.

Таблица 2.13 – Пожарные депо, части, МПК на территории Вознесенского муниципального округа

| Наименование объекта | Адрес объекта | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Численность личного состава, кол-во машин и состав спецтехники |
| --- | --- | --- | --- |
| 123-ПСЧ 8 ПСО | р.п. Вознесенское ул. Восточная д.8 | Федеральная | 10/3 |
| Вознесенская ЛПС 2 типа филиал ГАУ НО Выксунский лесхоз | р.п. Вознесенское ул. Кирова д.2а | Областная | 4/1 |
| МПК Вознесенской п/а | р.п. Вознесенское, ул. Школьный городок, д.1 б/ 4 | муниципальная | 4/1 |
| МПК Криушинской с/а, с. Линейка | с. Линейка, ул. Трудовая, д. 3 | муниципальная | 4/1 |
| МПК с. Новоселки | с. Новоселки ул. Полевая д.1а | муниципальная | 4/1 |
| МПК Нарышкинской с/а с. Нарышкино | с. Нарышкино, ул. Новая, д.1 г | муниципальная | 4/2 |
| МПК с. Суморьево | с. Суморьево, ул. Новая, д. 107 | муниципальная | 4/2 |
| МПК Нарышкинской с/а, с. Сар- Майдан | , с. Сар-Майдан, ул. Советская, д.14 | муниципальная | 4/2 |
| МПК Бахтызинской, с. Бахтызино | с. Бахтызино, ул. Кирова, д.20 в | муниципальная | 4/2 |
| МПК Благодатовской с/а | с. Благодатовка, ул. Первомайская, д.41 | муниципальная | 4/2 |
| МПК Мотызлейской с/а, с. Мотызлей | с. Мотызлей, ул. Кирова ,16 а | муниципальная | 4/1 |
| МПК Криушинской с/а, с. Криуша | с. Криуша, ул. Молодежная ,11 | муниципальная | 4/1 |
| МПК Полх-Майданской с/а, с Полх- Майдан | с. Полх-Майдан, ул. Молодежная, д.116/2 | муниципальная | 4/2 |
| МПК Сарминской с/а | п. Куриха, ул. Мелькинская ,39 в | муниципальная | 4/2 |
| МПК Нарышкинской с/а, с. Аламасово | с. Аламасово, ул. Школьная ,17, а | муниципальная | 4/1 |
| МПК Бутаковской с/а, с. Бутаково | с. Бутаково ул. Молодежная д.116/2 | муниципальная | 4/1 |

ГЛАВА 3 – Территории объектов культурного наследия

На территории Вознесенского муниципального округа расположено восемнадцать объектов культурного наследия: десять памятника архитектуры регионального значения и восемь памятника археологии федерального значения (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ОКН | Датировка | Категория (Ф - федерального значения; Р - регионального значения, М - муниципального значения) | Акт о постановке на госохрану | Местоположение по приказу о регистрации в реестре | Вид ОКН | Акт об утверждении границы территории ОКН | Акт об утверждении границ зон охраны ОКН | Защитная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казанская церковь | 1809 г. | Р | Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения» (далее - 471) | Вознесенский район, с. Бутаково | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 (200м) |
| 2 | Никольская церковь | 1839 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Сарминский Майдан | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 |
| 3 | Покровская церковь | 1780 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Нарышкино | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 (200м) |
| 4 | Спасская церковь | 1785 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Илево | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 (200м) |
| 5 | Троицкая церковь | 1795 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Аламасово | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 |
| 6 | Церковь | 1791 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Криуша | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 |
| 7 | Церковь | 1822 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Мотызлей | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 |
| 8 | Церковь | 1789 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Девлетяково | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 (200м) |
| 9 | Церковь | 1824 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Княжево | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 (200м) |
| 10 | Церковь Рождества Христова | 1844 г. | Р | 471 | Вознесенский район, с. Полховский Майдан | Памятник | - | - | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 |
| 11 | Стоянка Барановка-1 | неолит | Ф | Постановление администрации Нижегородской области "Об отнесении находящихся на территории Вознесенского района объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, установления их территорий и охранных зон" от 31.01.2001 № 24 (далее- 24) | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 12 | Стоянка Барановка-2 | эпоха бронзы | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 13 | Стоянка Барановка-3 | мезолит | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 14 | Стоянка Барановка-4 | эпоха бронзы | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 15 | Стоянка Заря-1 | мезолит | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 16 | Стоянка Заря-2 | эпоха бронзы | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 17 | Стоянка Заря-3 | эпоха бронзы | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |
| 18 | Стоянка Заря-4 | мезолит | Ф | 24 | - | Памятник | 24 | 24 | не устанавливается |

Таблица 3.2 - Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Наименование выявленного ОКН | Датировка | Категория | Акт о постановке на госохрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вещерка. Стоянка-2 | Мезолит | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 2 | Вещерка. Стоянка-1. (Дудоровская) | Мезолит | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 3 | Крутец. Селище | 2-я пол. 1-го тысячелетия н.э., 10-13 вв | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 4 | Стоянка Вещерка-1 | эпоха мезолита | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 5 | Стоянка Мельсеватовка-1 | эпоха мезолита | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 6 | Поселение Мельсеватовка-2 | эпоха бронзы | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 7 | поселение М.Майдан-1 | 2 т.л. н.э. | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 8 | Малый Майдан. Стоянка | Мезолит | Выявленный объект культурного наследия | Ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2020 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | - |
| 9 | Достопримечательное место «Место бывшей Знаменской женской общины, основанной в 1830 году по благословлению преподобного Серафима Саровского» | 1830 г. | Выявленный объект культурного наследия | Приказ министерства культуры Нижегородской области от 26.07.2004 № 191 | - |

Ограничения использования земельных участков, связанных с сохранением объектов археологического наследия

В соответствии со ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 Федерального закона пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), и иных работ (далее – хозяйственных работ) обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков хозяйственные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

-  разработки в составе проектной документации на проведение хозяйственных работ раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

-  получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия, заключения историко-культурной экспертизы и предоставления заключения совместно с указанной документацией в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) на согласование;

-  реализации, согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

2. На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, строительные и иные работы проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с Управлением.

3. На землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала хозяйственных работ обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального закона.

3.2. Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологической  разведки,  содержащую  результаты  исследований,  в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию хозяйственных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

3.3. В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом:

-  разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект (далее – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-     получить по документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия, заключение историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

ГЛАВА 4 – Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения

На территории Вознесенского муниципального округа частично расположены 4 памятника природы регионального (областного) значения (характеристики памятников природы приведены в таблицах 4.2 – 4.5).

Таблица 4.1- Перечень реестровых номеров особо охраняемых природных территорий Вознесенского муниципального округа, поставленных на кадастровый учет.

| Категория | Наименование ООПТ | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| Памятник природы | Массив хвойно-широколиственных лесов по реке Варнава у д. Благодатовка | 52:54-9.1 |
| Памятник природы | Парк р.п. Вознесенское | 52:54-9.3 |
| Памятник природы | Парк с. Криуши | 52:54-6.80 |
| Памятник природы | Участок леса у реки Сатис | 52:54-9.2 |

Таблица 4.2 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 1 | Массив хвойно-широколиственных лесов по реке Варнава у д. Благодатовка | 379,3 | 379,3 | памятник природы | Распоряжение Вице-губернатора Нижегородской области от 20 августа 1996 г. N 1120-р. |

Местонахождение: Нижегородская область, Вознесенский район, от районного центра р.п. Вознесенское на северо-запад в 9 км, от д. Знаменка на юго-запад в 4 км, от д. Яблонка на юго-запад в 6,5 км.

Значение памятника природы:

А. Областное

Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов).

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное (для реки Варнава).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На всей территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;

- применение любых ядохимикатов;

- все виды мелиоративных работ;

- добыча любых полезных ископаемых;

- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;

- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;

- прогон и выпас скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты;

- сбора грибов и ягод;

- научных исследований;

- сенокошения.

Таблица 4.3 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 2 | Парк р.п. Вознесенское | 0,95 | 0,95 | памятник природы | Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 14 февраля 1984 года N 56 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения", паспорт на памятник природы регионального значения «Парк р.п. Вознесенское» утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 23.01.2013 № 32 «О памятниках природы регионального значения «Парк р.п. Вознесенское» и «Парк с. Криуши». |

Местонахождение: Нижегородская область, Вознесенский район, центральная часть р.п. Вознесенское.

Значение памятника природы:

А. Региональное

Б. 1. Историческое.

2. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На территории памятника природы запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- строительство;

- прокладывание коммуникаций (за исключением коммуникаций, связанных с благоустройством парка, согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы);

- добыча любых полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;

- распашка земель;

- прогон и выпас скота;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- все виды мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории;

- рубка и повреждение живых деревьев и кустарников (за исключением проведения работ по благоустройству парка по специальному проекту, согласованному с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ); за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ);

- подсочка деревьев;

- выжигание сухой травянистой растительности (палы);

- заготовка лекарственных и декоративных растений;

- проезд и стоянка авто-мототранспорта;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На территории памятника природы разрешаются:

- лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимые по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- уборка сухостоя, а также деревьев и их фрагментов, представляющих опасность для людей;

- реконструкция имеющихся сооружений и коммуникаций согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- ремонт и работы по обеспечению функционирования существующих сооружений и коммуникаций по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- благоустройство парка по специальному проекту, согласованному с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- прокладывание коммуникаций, связанных с благоустройством парка, согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- отдых граждан;

- научные исследования.

Таблица 4.4 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 3 | Парк с. Криуши | 33,9 | 33,9 | памятник природы | Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 14 февраля 1984 года N 56 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения", паспорт на памятник природы регионального значения «Парк с. Криуши» утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 23.01.2013 № 32 «О памятниках природы регионального значения «Парк р.п. Вознесенское» и «Парк с. Криуши». |

Местонахождение: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша.

Значение памятника природы:

А. Региональное.

Б. 1. Историческое.

2. Рекреационное.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы

На территории памятника природы запрещаются:

- приватизация и продажа земель;

- строительство;

- прокладывание коммуникаций (за исключением коммуникаций, связанных с благоустройством парка, согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы);

- добыча любых полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания;

- распашка земель;

- прогон, выпас и водопой скота;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- все виды мелиоративных работ, изменение гидрологического режима территории, строительство новых запруд, плотин, водозаборов;

- рубка и повреждение живых деревьев и кустарников (за исключением проведения работ по благоустройству парка по специальному проекту, согласованному с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ); за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ);

- подсочка деревьев;

- выжигание сухой травянистой растительности (палы);

- заготовка лекарственных и декоративных растений;

- проезд и стоянка авто-мототранспорта;

- сброс сточных вод в водоемы;

- мойка машин в водоемах;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;

- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На территории памятника природы разрешаются:

- лесохозяйственные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимые по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- уборка сухостоя, а также деревьев и их фрагментов, представляющих опасность для людей;

- реконструкция имеющихся сооружений и коммуникаций согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- ремонт и работы по обеспечению функционирования существующих сооружений и коммуникаций по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- благоустройство парка по специальному проекту, согласованному с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- прокладывание коммуникаций, связанных с благоустройством парка, согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- реконструкция плотин прудов, направленная на оптимизацию гидрологического режима (обеспечение стабильного уровня воды во все сезоны года) согласно проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- ремонт плотин прудов, направленный на оптимизацию гидрологического режима (обеспечение стабильного уровня воды во все сезоны года) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- расчистка прудов от избыточной растительности и донных отложений по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;

- отдых граждан;

- научные исследования.

Таблица 4.5 – Характеристика особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование ООПТ | Площадь, га |  | Категория | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. в муницип. образов. |  |  |
| 4 | Участок леса у реки Сатис | 382,0 | 382,0 | памятник природы | Распоряжение Вице-губернатора Нижегородской области от 20 августа 1996 г. N 1120-р. |

Местонахождение: Нижегородская область, Вознесенский район, от районного центра р.п. Вознесенское на юго-восток в 23,5 км, от с. Нарышкино на юго-восток в 4 км, от п. Торжок на восток в 2 км.

Значение памятника природы:

А. Областное

Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных).

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы черноольховых болот, хвойно-широколиственных лесов, дубрав)

3. Научное (зоологическое, ботаническое).

4. Водоохранное (для реки Сатис).

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:

На территории памятника природы запрещаются:

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;

- продажа земель;

- прокладывание через территорию любых коммуникаций;

- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;

- применение любых ядохимикатов;

- все виды мелиоративных работ;

- добыча любых полезных ископаемых;

- въезд и стоянка авто-мототранспорта;

- засорение и захламление территории;

- подсочка деревьев;

- прогон и выпас скота;

- разбивка туристических стоянок, разведение костров;

- строительство;

а также любые другие виды деятельности, за исключением:

- охоты;

- сбора грибов и ягод;

- научных исследований;

- сенокошения.

Так же на территории Вознесенского муниципального округа планируются к утверждению три памятника природы и один природный заказник:

- Государственный природный заказник регионального значения «Вознесенский». В границах проектируемого государственного природного заказника регионального значения «Вознесенский» выделен особо защитный участок площадью 1 428,9 га.;

- Памятник природы регионального значения «Вознесенский муравьиный комплекс в квартале 5 Вознесенского лесничества»;

- Памятник природы регионального значения «Родник Куриха в кв. 115, 116 Сарминского лесничества»;

- Памятник природы регионального значения «Родник Прудки в кв. 156 Сарминского лесничества».

В случаях деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, может осуществляться по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

В лесных культурах, расположенных на ООПТ, в насаждениях охранных зон и на зарезервированных для создания ООПТ участках лесного фонда допускается проведение следующих видов рубок ухода: осветление, прочистка, прореживание. Запрещается проведение рубок ухода в период гнездования птиц - с 1 апреля по 20 июля (включительно), если иные сроки не оговорены в паспортах (положениях) об ООПТ или не согласованы с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

На проектируемых особо охраняемых природных территориях вводятся следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- до оформления и утверждения в установленном порядке паспортов (положений) на территории, проведение работ, связанных со строительством, мелиорацией, прокладкой новых коммуникаций и дорог, добычей полезных ископаемых в пределах данных территорий осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- на территории проектируемых памятников природы и особо защитных участков проектируемых заказников рубки главного и промежуточного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством, кроме случаев, деградации насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в их охранных зонах и на зарезервированных территориях в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам;

- на территории охранных зон проектируемых памятников природы рубки главного пользования не проводятся и не назначаются лесоустройством;

- рубки промежуточного пользования назначаются лесоустройством и проводятся на основании проекта организации и ведения лесного хозяйства, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- на проектируемых территориях охраняемого ландшафта и территориях проектируемых комплексных заказников, не входящих в состав особо защитных участков заказников, специальные ограничения лесохозяйственной деятельности не вводятся.

На особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах и на зарезервированных участках лесного фонда разрешается проведение мероприятий по тушению пожаров. Проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в проекты организации и ведения лесного хозяйства лесхозов Нижегородской области, допускается по согласованию с департаментом лесного комплекса Нижегородской области и с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ.

ГЛАВА 5 – Месторождения и проявления полезных ископаемых. Лицензионные участки недр

На территории Вознесенского муниципального округа имеются месторождения полезных ископаемых, характеристика которых приведена в таблице 5.1. Границы месторождений отображены в соответствии с приказом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 7 ноября 2012 г. N 1106 «Об утверждении перечня участков недр местного значения Нижегородской области»

Таблица 5.1 – Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Вознесенского муниципального округа

| Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь) местоположение (район) | Площадь, кв. км (S) | Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) | Вид пользования недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торф | "Аламасовское" в 0,9 км южнее с. Аламасово Вознесенского района Нижегородской области | 0,041 | - | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| Строительные пески | "Букалейский", расположенного вблизи д. Букалей Вознесенского района Нижегородской области | 0,05 | - | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| Строительные пески | "Малый Майдан", в 2,0 км восточнее д. Малый Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | 0,416 | Р3- 500 тыс. куб.м | Геологическое изучение |

Таблица 5.2 – Сведения о выдаче лицензий на пользование участками недр

| № п/п | Владелец лицензии | Дата выдачи | Срок окончания действия | Серия лицензии | Номер лицензии | Вид лицензии | Местоположение | Целевое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Земля и Город» | 28.05.2019 | 28.05.2044 | НЖМ | 00504 | ТР | с. Аламасово | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| 2 | АО «ПМК «ВЫКСУНСКАЯ» | 27.08.2021 | 27.08.2036 | НЖМ | 00732 | ТР | д. Букалей | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| 3 | ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 30.11.2023 | 28.11.2048 | НЖГ | 019877 | ТР | Д. Малый Майдан | Геологическое изучение, разведка и добыча |

В соответствии ст. 25 закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Для обеспечения строительства объектов капитального строительства за границами населенных пунктов в границах земельных участков, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку, утверждение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальных карт (схем) с использованием единой электронной картографической основы, создаваемой в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На специальных картах (схемах) в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода.

ГЛАВА 6 – Экологическое состояние территории. Зоны с особыми условиями использования территории

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

−	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

−	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

−	научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

−	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

−	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

−	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

−	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

−	Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

−	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

−	СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

−	СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

−	Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

−	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

−	Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

−	Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

−	Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

−	Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ «О недрах»;

− Постановление Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области».

Производственную деятельность необходимо осуществлять с учетом требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач», а также постановления Правительства Нижегородской области от 10.06.2008 №231 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».

При подготовке главы, в том числе использованы следующие материалы:

− Государственный доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2022 году», подготовленный Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области;

− Аналитическая справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2022 году в Вознесенском районе, подготовленная Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском муниципальном округе, городском округе город Кулебаки, городском округе Навашинский.

6.1 Экологическое состояние территории (сведения о характере загрязнения окружающей среды)

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Одними из основных факторов, воздействующих на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от различных источников.

На территории района расположены следующие предприятия, которые могут оказывать отрицательное влияние на окружающую среду: хлебозавод, автозаправочные станции индивидуальных предпринимателей, ООО «БорИнвест» (котельные); ООО «Водоканалсервис» (производственная база). Валовой выброс вредных веществ от наиболее значимых предприятий за отчётный год составил 24,03 т/год, по сравнению с 2020 годом уменьшился. Уменьшение произошло за счет сокращения единиц автотранспорта предприятий, перевода на модульные котельные.

Лабораторный производственный контроль за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ в 2021 году не проводился.  Гос. контроль за качеством атмосферного воздуха (силами лаборатории ФБУЗ) на территории Вознесенского района в 2022 году проводился в 1 контрольной точке, исследовано 63 пробы (взвешенные вещества, углерод оксид, азот диоксид, сера диоксид). Превышение ПДК отсутствуют.  В течение 2022 года отбор проб атмосферного воздуха на автомагистралях не проводился.

Поверхностные воды

Значительную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Вознесенского района в летний период играют зоны отдыха. В 2022 году количество традиционных зон рекреаций было 2 объекта. Официальных пляжей на территории района нет.  Лабораторный контроль качества воды из мест купания осуществляется в рамках государственного контроля перед началом летнего сезона и в течении всего купального сезона. В 2022 году   году проводилось благоустройство 1 места массового отдыха населения (Вознесенский пруд) силами поселковой администрации р. п. Вознесенское.  Производственный лабораторный контроль за качеством воды из пруда не проводился. Контроль за качеством воды водоемов в летнее время проводится филиалом ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» по заявке территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе г. Кулебаки, городском округе Навашинский с целью соц. гиг. мониторинга. Качество воды водоемов в 2020- 2022году выглядит следующим образом (таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Гигиеническая характеристика водоемов II категории

| Категории водоемов | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, % |  |  | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, % |  |  | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим показателям, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| II | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Неофициальные зоны отдыха в лучшем случае оборудуются контейнерами для сбора ТКО и выполняется отсыпка песком берегов водоемов, но отсутствие лабораторного контроля качества воды и почвы может привести к возникновению и распространению среди населения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе энтеровирусных инфекций.

По итогам реализации в 2022 г. мероприятия «Обследование водных объектов, расположенных на территории Нижегородской области» с целью установления их экологического состояния и составления рекомендаций о целесообразности выполнения мероприятий по их охране и экологическому мониторингу в рамках государственного контракта от 23.09.2022 № 13-22 с ООО «АГВАНД», было проведено обследование  водных объектов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа. По результатам проведенного обследования были отобраны 10 водные объекты или их части, подверженных наибольшему антропогенному воздействию хозяйственной или иной деятельности, вызывающей загрязнение, засорение и истощение вод.

Подземные воды

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье населения, является обеспечение его доброкачественной питьевой водой.  В связи с этим процессы получения и подачи населению питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам по количеству и качеству, находятся под постоянным контролем территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском муниципальном округе, городском округе г. Кулебаки, городском округе Навашинский.

Реализация этой задачи зависит от состояния источников водоснабжения, внедрения современных технологий водоподготовки, санитарно-технического состояния водопроводных сетей, уровня лабораторного контроля за качеством питьевой воды.

Регламенты взаимодействия органов ЖКХ, Роспотребнадзора и организаций, отвечающих за эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений на территории Вознесенского района, разработаны.

Население Вознесенского района обеспечивается питьевой водой из подземных источников. Вода без дополнительной обработки подается в сеть.

В 2022 году удельный вес проб воды, несоответствующих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям по Вознесенскому муниципальному округе составил 12,5 % (2020 год – 6,25 %, 2021 год  41,2 %).

По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб воды по Вознесенскому муниципальному округу составил 1,5%. По паразитологическим показателям в течение последних 5-ти лет пробы, не соответствующие требованиям гигиенических удельный вес проб несоответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям удельный вес проб несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям нормативов, отсутствовали.

Тенденция снижения удельного веса проб питьевой воды, несоответствующих требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям отмечается в Вознесенском муниципальном округе.

Проведенный анализ качества воды источников централизованного водоснабжения в местах водозабора позволяет сделать выводы, что качество воды источников централизованного водоснабжения, в течение ряда последних ряда лет остается относительно стабильным.  В 2022 году несоответствующих проб в источниках централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям не было (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Состояние источников централизованного водоснабжения в местах водозабора

|  | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, % |  |  | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, % |  |  | Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим показателям, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Источники централизованного водоснабжения | 37,5 | 42,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Процент нестандартных проб из источников по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям в 2022 году снизился.

Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению населения Вознесенского муниципального округа эпидемиологически безопасной питьевой водой является организация зон санитарной охраны водоисточников, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения  и соблюдение требований к их эксплуатации.

Всего под контролем территориального отдела находится следующее количество источников нецентрализованного водоснабжения (таблица 6.3).

Таблица 6.3 – Количество источников, находящиеся под контролем нецентрализованного водоснабжения

| Наименование | Количество объектов |  |  | Число источников, не отвечающих СанПиН |  |  | Не имеющих ЗСО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Вознесенский м.о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источников нецентрализованного водоснабжения | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество шахтных общественных колодцев по сравнению с 2020 годом осталось на прежнем уровне. Процент населения, использующего источники нецентрализованного водоснабжения для питьевого водоснабжения, составляет 27 %. Не смотря на неоднократные письма в адрес администрации о назначении ответственных лиц за содержание шахтных колодцев, вопрос об их ведомственной принадлежности до настоящего времени не решен. Шахтные колодцы не стоят на балансе администраций территориальных отделов.

В 2022 году процент нестандартных проб по санитарно-химическим показателям из распределительной сети по сравнению с 2021 годом снизился в 3,2 раза.  Увеличился процент нестандартных проб питьевой воды из распределительной сети по микробиологическим показателям в 2021 году в 1,5 раза. Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов, не превышает среднероссийские показатели. По паразитологическим показателям в течение последних 3-х лет пробы, не соответствующие требованиям гигиенических нормативов, отсутствовали.  Качество воды, поступающей непосредственно потребителю по санитарно-химическим и микробиологическим показателям приведено в таблицах 6.4 и 6.5.

Таблица 6.4 - Качество воды, поступающей непосредственно потребителю из сети (%) по санитарно-химическим показателям

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский муниципальный округ | 6,25 | 41,1 | 12,5 |

Таблица 6.5 - Качество воды, поступающей непосредственно потребителю из сети (%) по микробиологическим показателям

|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вознесенский муниципальный округ | 0 | 0 | 1,5 |

В соответствии с концептуальными основами государственной политики в области обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества к основным задачам Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки,  городском округе Навашинский  районах отнесено увеличение количества населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, с учетом критериев оценки доброкачественности, разработанных Роспотребнадзором. В результате проведенных мероприятий в Вознесенском районе в 2022 году 58,5 % населения обеспечено доброкачественной питьевой водой; 2021 году 97,5%  населения; в 2020 году 95,1% . Привозной питьевой водой население Вознесенского муниципального округа в 2020-2022 гг. не обеспечивалось.

Количество населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой в 2022 -4683 человека или 32,5%. Это население городских и сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением. Количество населения, проживающих в населенных пунктах, в которых вода не исследовалась составляет – 1276, или 8,8%, населенные пункты с нецентрализованной системой водоснабжения.

В течение ряда лет остается высокой актуальность проблемы организации сельского водоснабжения в связи с имеющими место недостатками в эксплуатации колодцев, родников. Нецентрализованными источниками водоснабжения пользуется 27% сельского населения Вознесенского муниципального округа.

Сравнительный анализ качества воды из колодцев на территории Вознесенского муниципального округа провести невозможно, так как лабораторный контроль воды из шахтных колодцев проводится только в ходе плановых мероприятий. В 2021 году процент нестандартных проб воды из шахтных колодцев по санитарно-химическим показателям составил – 80%; по микробиологическим показателям составил- 54,5%, 2020 году процент нестандартных проб воды из шахтных колодцев по санитарно-химическим показателям составил – 50%; по микробиологическим показателям составил- 66,6% в 2020 году, 2022 году  плановые мероприятия в отношении шахтных колодцев не проводились, отбор проб не проводился.

Почвы. Санитарная очистка территории

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Защита почвы территорий населенных мест района от загрязнения отходами производства и потребления является очень актуально. В 2022 году лабораторный контроль за качеством почвы на территории жилой застройки осуществлялся как в плане государственного санитарного надзора, так и в рамках производственного контроля.

Таблица 6.6 - Число исследованных проб почвы в Вознесенском муниципальном округе за 2021 -2022 гг. и доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам (%)

| Вознесенский муниципальный округ | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бак. исслед. | Хим. исслед. | Паразит.ол. исслед. | Бак. исслед. | Хим. исслед. | Паразит.ол. исслед. |  |
|  | Всего/ не соотв. | Всего/ не соо соотв. | Всего/ не соотв. | Всего/ не соотв. | Всего/ не соотв. | Всего/ не соотв. |  |
| Всего | 7/1 | 2/0 | 7/0 | 5/0 | 0 | 7 |  |
| почва в селитебной зоне – всего | 7/1 | 2/0 | 7/0 | 5/0 | 0 | 7/0 |  |
| в том числе на территории детских учреждений и детских площадок | 6/0 | 0 | 6/0 | 4/0 | 0 | 6/0 |  |

Обследование почвы проводилось в селитебной зоне и на других территориях. В общем количестве исследований по микробиологическим и паразитологическим показателям пришлось на почву селитебной зоны.

Твердые коммунальные отходы и крупногабаритные отходы с территории Вознесенского муниципального округа вывозятся специализированной организацией ООО «МСК-НТ», филиал г. Арзамас.  Централизованный вывоз ТКО проводится из жилого фонда в р.п. Вознесенское, из жилых фондов  следующих  администраций сельских советов (Бахтызинская, Мотызлейская, Благодатовская, Криушинская, Бутаковская, Нарышкинская, Сарминская), от действующих предприятий Вознесенского района Администрацией  Вознесенского муниципального района   генеральная  схема санитарной очистки  населённых мест разработана.  Для сбора отходов оборудованы контейнерные площадки, предусмотрен также пакетированный вывоз отходов из частного сектора. Вывоз ТБО из жилого фонда в р.п. Вознесенское проводится ежедневно, из жилых фондов сельских администраций в соответствии с договорами по мере наполнения контейнеров.  На территории Вознесенского района раздельный сбор отходов не организован. Ведется работа по закупке и установке отдельных контейнеров для сбора ТКО и для иных отходов. На конец 2020 года закуплено и установлено 30 контейнеров желтого цвета для отходов (бумага, пластик, стекло, металл) и 30 контейнеров зеленого цвета для иных отходов. Все отходы производства и потребления вывозятся на полигон, вторичному использованию не подвергаются. В 2022 году проводилась работа по согласованию контейнерных площадок, было подано 18 заявок от администраций сельских советов, выдано 17 положительных заключений, 1 заключение о несоответствии требований санитарных правил, согласовано 22 контейнерные площадки, на которых установлено 32 контейнера.

В медицинских учреждениях разработаны схемы сбора, удаления отходов. Способ удаления отходов   общим потоком, кроме пластмассовых отходов, удаление которых осуществляется   отдельным потоком, согласно договору со специализированной организацией (ЗАО «Гостхимпром). Временное хранение отходов на площадях ЛПУ осуществляется в специально оборудованных помещениях в соответствии с требованиями СанПиН. Ответственные лица, за сбор и обращение с медицинскими отходами имеются во всех ЛПУ.  Специалисты обучены, имеют соответствующие документы (сертификаты, удостоверения).

Отходы классов А и Б вывозятся и утилизируются специализированной организацией ООО «МСК-НТ», филиал г. Арзамас.  Состояние контейнерных площадок и межкорпусных контейнеров для сбора отходов, для складирования отходов удовлетворительное; отсутствуют специально оборудованные места для промывки и дезинфекции контейнеров во всех ЛПУ.   Раздельные контейнеры для сбора медицинских отходов по классам имеются, обеспечены маркировкой в соответствии с классом складируемых отходов.

Биологические отходы захораниваются на кладбище в специально отведенных местах согласно договорам со специализированными организациями. Доставка биологических отходов на кладбище осуществляется на транспорте ЛПУ в специальной одноразовой герметичной упаковке.

Отходы класса Г вывозятся транспортом предприятием по утилизации данного вида отходов ООО «Компания ЭКО-Сервис».

Мусороперерабатывающих заводов на территории Вознесенского района нет.

По-прежнему трудно решаются проблемы организации мест для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров, отмечается несвоевременного вывоз ТБО у населения, несоблюдения санитарных правил при размещении контейнеров для сбора бытовых отходов вблизи жилых зданий, организации сбора ТБО в мелких сельских населённых пунктах, а также на использование малым и средним бизнесом неприспособленных и необорудованных площадок для накопления ТБО с целью организации последующего вывоза на полигоны. По-прежнему трудно решается вопрос с организацией утилизации ртутьсодержащих отходов.

Обращение с биологическими отходами

На территории Вознесенского муниципального округа зарегистрировано 10 сибиреязвенный скотомогильник (таблица 6.7).

Таблица 6.7 – Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Статус |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильник 52-75 | примерно в 850 м на юго-восток от с. Борки | 52:54:1700001:313 |
| Скотомогильник 52-76 | д Абашево | 52:54:1700003:332 |
| Скотомогильник 52-77 | примерно в 1200 м на северо-восток от с. Бутаково | 52:54:1700003:334 |
| Скотомогильник 52-78 | примерно в 815 м на север от с. Нарышкино | 52:54:1500001:140 |
| Скотомогильник 52-79 | примерно в 400 м на восток от с. Аламасово | 52:54:1600007:207 |
| Скотомогильник 52-80 | примерно в 750 м на юго-запад от д. Козлейка | 52:54:1300004:661 |
| Скотомогильник 52-81 | примерно в 1200 м на запад от п. Преображенка | 52:54:0400001:939 |
| Скотомогильник 52-82 | примерно в 2200 м на север от с. Суморьево | 52:54:1800001:248 |
| Скотомогильник 52-83 | примерно в 1600 м на север от д. Варнаево | 52:54:0700003:911 |
| Скотомогильник 52-84 | д. Калиновка, примерно в 160 м на север от д. 12 по ул. Луговая | 52:54:0200003:691 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для сибиреязвенных скотомогильников ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м, что не соблюдается в настоящее время для сибиреязвенных скотомогильников вблизи д. Калиновка, с.п. Куриха, с. Аламасово, с. Нарышкино, д. Козлейка, с. Борки и д. Абашево (в СЗЗ расположена жилая застройка, а также земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства).

Вместе с тем в соответствии с п.24 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона (в том числе СЗЗ), ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости.

С целью исключения потенциального негативного влияния скотомогильников на жилую зону проектом предлагается разработка проекта санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Согласно постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий

В целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасной эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства, обеспечения сохранности объектов культурного наследия, охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, обеспечения обороны страны и безопасности государства в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

Таким образом, наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В соответствии с п.24 ст.106 ЗК РФ зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

По сведениям ЕГРН согласно ст. 105 ЗК РФ в границах Вознесенского муниципального округа для ряда объектов в настоящее время установлены следующие виды ЗОУИТ:

- защитная зона объектов культурного наследия;

- особо охраняемая природная территория;

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона инженерных коммуникаций (зона охраны искусственных объектов - газопровод);

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса.

На картографических материалах материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план указанные ЗОУИТ отображены, как существующие, т.е. установленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

В целях обоснования решений по функциональному зонированию территории, размещению объектов местного значения округа, установлению границ населенных пунктов в виду наличия на территории проектирования объектов, от которых в соответствии с действующим законодательством могут быть установлены ограничения использования земельных участков на картах материалов по обоснованию проекта внесения изменений в генеральный план отражены зоны с особыми условиями использования территорий, возникающие в силу федеральных законов, нормативных требований и стандартов (таблица 6.8).

Таблица 6.8 - Перечень ЗОУИТ, отображенные в материалах по обоснованию генерального плана Вознесенского муниципального округа в соответствии с действующими нормативными требованиями и стандартами, как планируемые ЗОУИТ

| № | Вид ЗОУИТ | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | ст. 65 п.1 Водного кодекса РФ |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | ст. 65 п. 2 Водного кодекса РФ |
| 3 | Береговая полоса | ст. 6 п.6, п. 7 Водного кодекса РФ |
| 4 | Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 28.02.2022 № 7) |
| 5 | Придорожные полосы автомобильных дорог | ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| 6 | Охранная зона трубопроводов (газопроводов) | Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.), СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» |
| 7 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| * - отображаются в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 (ред. От 28.02.2023) |  |  |

Особые условия использования территорий в границах ЗОУИТ

Защитная зона объектов культурного наследия

В соответствии с Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 20.07.2020 № 210 для объектов культурного наследия (Казанская церковь, Никольская церковь, Покровская церковь, Спасская церковь, Троицкая церковь, Церковь в с. Криуша, Церковь в с. Мотызлей, Церковь в с. Девлетяково, Церковь в с. Княжево, Церковь Рождества Христова), расположенных на территории Вознесенского муниципального округа, установлены границы защитных зон.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 настоящего Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Охранная зона объектов культурного наследия

В соответствии с Постановлением администрации Нижегородской области от 31.01.2001 г. № 24 для объектов культурного наследия (Стоянка Барановка-1, Стоянка Барановка-3, Стоянка Барановка-4, Стоянка Заря-1, Стоянка Заря-2, Стоянка Заря-3, Стоянка Заря-4), расположенных на территории Вознесенского муниципального округа, установлены границы охранных зон.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 сведения о местонахождении объекта археологического наследия, графическое изображение, а также сведения о наличии или об отсутствии зон охраны объекта археологического наследия не подлежат опубликованию.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до десяти километров - в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В связи с отсутствием сведений об уклоне берега водных объектов, протяженность которых свыше десяти километров, на картах материалов по обоснованию прибрежная защитная полоса для данных водных объектов отображена в размере 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. (ст. 6 ВК РФ).

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Вознесенского муниципального округа приведена в таблице 6.9.

Таблица 6.9 - Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов Вознесенского муниципального округа

| № | Название водотока | Длина водотока, км (общая, км) | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сатис | 11,58 (89) | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Шокша | 9,47 (24) | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Мокша | 20,15 (656) | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р. Ужовка | 1,27 (13) | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Удалка | 3,30 | 50 | 50 | 5 |
| 6 | р. Сарма | 57,18 (63) | 200 | 50 | 20 |
| 7 | р. Мотызлейка | 7,66 | 50 | 50 | 5 |
| 8 | р. Луктос | 27,86 (31) | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Линейка | 11,39 | 100 | 50 | 20 |
| 10 | р. Илевка | 8,61 | 50 | 50 | 5 |
| 11 | р. Вяцкая | 4,26 | 50 | 50 | 5 |
| 12 | р. Ведяжа | 5,97 (20) | 100 | 50 | 20 |
| 13 | р. Варнава | 59,69 | 200 | 50 | 20 |
| 14 | Прочие водотоки без названия | < 10 (29,39) | 50 | 50 | 5 |

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос представлен в таблице 6.10.

Таблица 6.10 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега), водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах») Дополнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |

В соответствии с п.16 ст.65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

В настоящее время на территории Вознесенского муниципального округа установлены границы зон санитарной охраны водозаборов. Зона санитарной охраны водозаборной скважины Товарищества на вере «Нарышкинское – Чухманов и компания» в п. Заря Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, установленная приказом от 16.06.2023 г. № 319-150/23П/од Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, Зона санитарной охраны водозаборной скважины Товарищества на вере «Нарышкинское – Чухманов и компания» в с. Нарышкино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, установлнная приказом от 16.06.2023 г. № 319-151/23П/од Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на проектируемой территории объекты, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух, относятся к I - V классам опасности, с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 1000 - 50 м соответственно. В настоящее время для ряда объектов установлены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (таблица 6.11).

Таблица 6.11 – Характеристика установленных санитарно-защитных зон на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Реестровый номер по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты ГРС | Нижегородская обл, р-н Вознесенский, от места врезки в газопровод-отвод Арзамас-2 (2,7 км юго-западнее д. Кременки Дивеевского района) до газораспределительной станции Вознесенское (юго-восточная окраина п. Вознесенское, Вознесенского района). | Газоснабжение | 52:54-6.317 |

Также в реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека имеются сведения о проектах расчетной санитарно-защитной зоны для ряда объектов (таблица 6.12).

Таблица 6.12 – Характеристика расчетных санитарно-защитных зон на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Номер санитарно-эпидемиологического заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебозавод Потребительский кооператив "Вознесенское" | Нижегородская область, муниципальный округ Вознесенский, рабочий поселок Вознесенское, улица Индустриальная, земельный участок 2А | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.000132.02.24 от 19.02.2024 |
| 2 | Хлебозавод Потребительский кооператив "Вознесенское" | Нижегородская область, муниципальный округ Вознесенский, рабочий поселок Вознесенское, улица Индустриальная, земельный участок 2А | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 52.НЦ.04.000.Т.001174.12.23 от 18.12.2023 |

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 требуется установление санитарно-защитных зон для следующих объектов (таблица 6.13).

Таблица 6.13 – Перечень существующих промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности/ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО ПМК Выксунская | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, Индустриальная ул, д.15 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | V класс/50 м |
| 2 | ПК Вознесенское | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, ул Ленина, д. 11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | V класс/50 м |
| 3 | ООО «Вознесенское-ресурс» | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, Индустриальная ул, д. 19 | Лесозаготовки | V класс/50 м |
| 4 | ООО «Возвуден» | Нижегородская область, Вознесенский р-н, рп Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 19/7 | Производство игр и игрушек | V класс/50 м |
| 5 | Группа компаний ООО «АЖНА» | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, Восточная ул, д. 14б | Производство изделий народных художественных промыслов | V класс/50 м |
| 6 | ИП Лухманова М.Н. (Уланик) | Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 14б | - | V класс/50 м |
| 7 | ИП Колотухин Ю.А. | Нижегородская обл, р-н Вознесенский, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, № 4/1 | Распиловка и строгание древесины | IV класс/100 м |
| 8 | ИП Пахунов С.М. | Нижегородская область, рп Вознесенское, ул. Индустриальная, 20/4 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | V класс/50 м |
| 9 | ИП Шляпугин А.В. | Нижегородская область, рп. Вознесенское, ул. Заречная | Производство прочих деревянных изделий | V класс/50 м |
| 10 | ИП Котышев К.В. | Нижегородская область, рп Вознесенское, ул. Дачная, д.30 | Производство прочих деревянных изделий | V класс/50 м |
| 11 | ИП Крылов В.Ю. | Нижегородская область, Вознесенский район, д. Починки, ул. Ленина 57 | Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | V класс/50 м |
| 12 | ИП Селезнев С.Г. | Нижегородская область, Вознесенский район, д. Букалей | Лесозаготовки | IV класс/100 м |
| 13 | ИП Авдюков И.М. | Нижегородская область, рп Вознесенское, ул. Индустриальная, д.21 | Лесозаготовки | IV класс/100 м |
| 14 | ИП Шилкин П.А. | Нижегородская область, Вознесенский район, с. Мотызлей 1Е | Распиловка и строгание древесины | IV класс/100 м |
| 15 | Производственный кооператив «Заря» | Нижегородская область, Вознесенский район, с. Полховский Майдан, ул.Новая, д.37 | Производство изделий народных художественных промыслов | V класс/50 м |
| 16 | ООО «СпецВоенПром» | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, ул Ленина, д. 25 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | V класс/50 м |
| 17 | ООО "Вознесенская Швейная Фабрика" | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, ул Ленина, д. 25 | - | V класс/50 м |
| 18 | ООО «Евроинвест-1» | Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, ул. Восточная, д. 1 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | IV класс/100 м |
| 19 | АЗС №62 | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, 1 | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
| 20 | АГЗС | р.п. Вознесенское, ул. Пушкина, 1А | Автомобильная газовая заправочная станция | IV класс/100 м |
| 21 | АЗС | Нижегородская область, р-н. Вознесенский, рп. Вознесенское, ул. Индустриальная, д. 26 | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
| 22 | АЗС | Нижегородская область, муниципальный район Вознесенский, сельское поселение Бутаковский сельсовет, село Новоселки, садовое товарищество Кооператор, земельный участок 60/2 | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
| 23 | АЗС Регион 52 | Нижегородская область, р-н Вознесенский, с Криуша, западнее с.Криуша, около дороги Вознесенское-Теньгушево | Автозаправочная станция | IV класс/100 м |
| 24 | ТнВ «Нарышкинское – Чухманов и компания» | Нижегородская Область, р-н Вознесенский, с Нарышкино | Смешанное сельское хозяйство | III класс/300 м |
| 25 | ТнВ «Нарышкинское – Чухманов и компания» | Нижегородская область, р-н Вознесенский, п Заря, 0,5 км к югу от д.17 по ул. Заречная | Смешанное сельское хозяйство | IV класс/100 м |
| 26 | КФХ «Басанина Н.В.» | Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша | Смешанное сельское хозяйство | V класс/50 м |
| 27 | ИП Кулешова Е.В. | Нижегородская Область, р-н Вознесенский, с.Новоселки | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | V класс/50 м |
| 28 | КФХ «Мелёнин Р.О.» | Нижегородская Область, р-н Вознесенский, с. Илёв | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков. | V класс/50 м |

Таблица 6.14 – Перечень существующих объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | р.п. Вознесенское | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га | IV класс/100 м |
| 2 | Кладбище | р.п. Вознесенское | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га | IV класс/100 м |
| 3 | Кладбище | с. Суморьево | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 4 | Кладбище | д. Мельсеватовка | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 5 | Кладбище | с. Бахтызино | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 6 | Кладбище | д. Варнаево | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 7 | Кладбище | д. Букалей | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 8 | Кладбище | с. Благодатовка | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 9 | Кладбище | с. Бутаково | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 10 | Кладбище | д. Марьино | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 11 | Кладбище | с. Девлетяково | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 12 | Кладбище | с. Княжево | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 13 | Кладбище | с. Княжево | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 14 | Кладбище | с. Новоселки | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 15 | Кладбище | с. Мотызлей | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 16 | Кладбище | с. Сарминский Майдан | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 17 | Кладбище | с. Аламасово | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 18 | Кладбище | с.п. Шаприха | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 19 | Кладбище | с. Нарышкино | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 20 | Кладбище | с. Илев | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 21 | Кладбище | с.п. Барановка | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 22 | Кладбище | с.п. Крутец | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 23 | Кладбище | с. Полховский Майдан | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 24 | Кладбище | с. Полховский Майдан | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 25 | Кладбище | с.п. Куриха | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 26 | Кладбище | с. Криуша | Сельское кладбище | IV класс/100 м |
| 27 | КОС | р.п. Вознесенское | Канализационные очистные сооружения | V класс/20 м |
| 28 | КНС | р.п. Вознесенское | Канализационные насосные станции | V класс/15 м |
| 29 | КНС | р.п. Вознесенское | Канализационные насосные станции | V класс/20 м |

Таблица 6.15 – Перечень планируемых к размещению объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03/ размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепличный комплекс | д. Варнаево | Растениеводство | Порядок установления СЗЗ определен постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222, V класс |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Охранная зона магистральных трубопроводов

Территорию Вознесенского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы, нефтепроводы (см. п.2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) в размере 25 м от оси трубопровода; вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг компрессорных, газораспределительных станций, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. Сведения о границах охранных зон магистральных трубопроводов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа, в настоящее время внесены в ЕГРН как зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992) в охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов;

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов)

На территории Вознесенского муниципального округа расположены распределительные газопроводы высокого и низкого давления.

Для газораспределительных сетей муниципального округа охранные зоны в настоящее время установлены частично.

Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным выше:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для линий электропередач устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередач – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередач от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 6.16.

Таблица 6.16 - Охранные зоны воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона линий и сооружений связи

В государственном кадастре объектов недвижимости имеются сведения о границах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» в размере 2 м.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578, на производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации. Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

Охранная зона тепловых сетей

На территории Вознесенского муниципального округа теплоснабжение децентрализованное.

Охранные зоны тепловых сетей на территории сельского поселения в настоящее время не установлены.

В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки .

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче - смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Размеры придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Вознесенского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов, представлены в таблице 6.17.

Таблица 6.17 - Размеры придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Вознесенского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Размер придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |
| 22 ОП МЗ 22Н-1303 | Аламасово-Свободный-Барановка | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1304 | Подъезд к д, Букалей от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1305 | Подъезд к д, Варнаево от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1306 | Подъезд к р,п, Вознесенское от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1307 | Вознесенское-Куриха-Сарма | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1308 | Подъезд к с, Мотызлей от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1309 | Бахтызино-Борки-Бутаково | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1310 | Подъезд №1 к с, Суморьево от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1311 | Подъезд №1 к с, Сарминский Майдан от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1312 | Нарышкино-Вещерка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1313 | Нарышкино-Илев | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1314 | Подъезд №1 к с, Бахтызино от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1315 | Подъезд к с, Линейка от а/д Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1316 | Подъезд к д, Беговатово от а/д Теньгушево-Вознесенское | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1317 | Подъезд к с, Полховский Майдан от а/д Теньгушево-Вознесенское | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1318 | Подъезд к д, Починки от а/д Теньгушево-Вознесенское | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1319 | Подъезд к с, Бутаково от а/д Теньгушево-Вознесенское | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1320 | Подъезд к с, Княжево от а/д Подъезд к с, Бутаково | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1321 | Подъезд к с, Новоселки от а/д Подъезд к с, Бутаково | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1322 | Подъезд к с, Девлетяково от а/д Подъезд к с, Бутаково | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1323 | Подъезд к п, Яблонка от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1324 | Подъезд к п, Донок от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1325 | Куриха-Ивановка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1326 | Подъезд к д, Сарма от а/д Подъезд №1 к с, Суморьево | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1327 | Подъезд №2 к с, Суморьево от а/д Подъезд №1 к с, Суморьево | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1328 | Суморьево-Мельсеватовка | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1329 | Подъезд к с, Борки от а/д Бахтызино-Борки-Бутаково | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1330 | Подъезд к д, Абашево от а/д Бахтызино-Борки-Бутаково | IV, V | 50, 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1331 | Хохлиха-Заря | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1332 | Подъезд к д, Тумлейка от а/д Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1333 | Подъезд к центральной районной больнице в р.п. Вознесенское от а/д Вознесенское-Куриха-Сарма | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1336 | Подходы к мосту через р, Варнава в р.п. Вознесенское | IV | 50 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1337 | Подъезд №2 к с, Сарминский Майдан от а/д Подъезд №1 к с, Сарминский Майдан | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1338 | Подъезд №2 к с, Бахтызино от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1339 | Подъезд № 3 к с, Бахтызино от а/д Подъезд к с, Мотызлей | V | 25 |
| 22 ОП МЗ 22Н-1340 | Подъезд к д, Вилки от а/д Теньгушево-Вознесенское | IV | 50 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |
| 22 ОП РЗ 22К-0061 | Выкса-Вознесенское-Сатис | III, IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0065 | Теньгушево-Вознесенское | IV | 50 |
| 22 ОП РЗ 22К-0083 | Криуша-Линейка-Ермишь до границы с Республикой Мордовия | III, IV | 50 |

Таблица 6.18 Размеры придорожных полос планируемых автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения Вознесенского муниципального округа, расположенных за границами населенных пунктов

| Наименование автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги (км) | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога категории IА – IБ Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург | I | 75 |
| Обход с. Криуша на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0065) | IV | 50 |
| Обход с. Аламасово на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) | IV | 50 |
| Обход р.п. Вознесенское на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) | IV | 50 |
| Обход с. Нарышкино на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) | IV | 50 |
| Обход с. Благодатовка на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) | IV | 50 |
| Автомобильная дорога д. Китаевка - д. Мельсеватовка | V | 25 |
| Подъезд к кладбищу с. Новоселки | V | 25 |
| Подъезд к с. Новоселки | V | 25 |

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны

На территории Вознесенского муниципального округа в настоящее время рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны в соответствии с действующим законодательством не установлены.

Зоны затопления и подтопления, рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны

На территории Вознесенского муниципального округа в настоящее время зоны затопления и подтопления, рыбохозяйственный заповедные зоны, рыбоохранные зоны не установлены.

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина от 16 августа 2021 года №Пр-1464 в документах территориального планирования и градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 решения об установлении границ зон затопления, подтопления принимаются Федеральным агентством водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уполномоченным органом в Правительстве Нижегородской области по подготовке предложений о границах зон затопления, подтопления является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. После установления границ зон затопления, подтопления в порядке, определённом законодательством РФ, они будут отображены в материалах генерального плана.

ГЛАВА 7 – Иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа

### 7.1 Минимальные расстояния до магистральных трубопроводов

В соответствии с пунктом 9 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального округа на основе анализа использования территорий муниципального округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

Территорию Вознесенского муниципального округа пересекают магистральные газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы (см. п. 2.2 Транспортная инфраструктура. Трубопроводный транспорт).

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов должны приниматься минимальные расстояния до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

Минимальные расстояния устанавливаются до магистрального трубопровода с целью обеспечения максимальной приближенности объектов, зданий и сооружений, при которой отсутствует риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде.

Нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов, проходящих по территории Вознесенского муниципального округа представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Нормативные минимальные расстояния до магистральных трубопроводов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа

| № | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм | Размер зоны минимального расстояния до магистрального трубопровода, м* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный газопровод-отвод "Вознесенское" | 300 | 150 |  |
|  | Магистральные нефтепроводы "Горький-Рязань 1", "Горький-Рязань 2" | 720 | 150 |  |
|  | Магистральный газопровод-отвод с. Нарышкино | 150 | 100 |  |

* размеры нормативных расстояний в соответствии с табл. 4, табл. 20 СП 36.13330.2012

Генеральным планом учтены нормативные минимальные расстояния от оси магистральных трубопроводов при принятии планировочных решений, в т.ч. установления функционального зонирования.

Указанные нормативные минимальные расстояния отображены в картографической части материалов по обоснованию генерального плана (карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), как «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Вместе с тем, в соответствии со ст.105 Земельного кодекса РФ зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) включена в перечень зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии со ст. 106 ЗК РФ перечень ограничений использования земельных участков в границах ЗОУИТ определяется положением, утверждаемым Правительством РФ. В настоящее время положение в отношении зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов не утверждено.

В силу части 21 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до дня установления зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации и с утвержденным Правительством Российской Федерации положением о такой зоне строительство, реконструкция зданий, сооружений в границах минимальных расстояний до указанных трубопроводов допускаются только по согласованию с организацией - собственником системы газоснабжения, собственником нефтепровода, собственником нефтепродуктопровода, собственником аммиакопровода или уполномоченной ими организацией.

### 7.2 Границы лесных участков Вознесенского районного лесничества

Земли государственного лесного фонда, расположенные на территории Вознесенского муниципального округа, входят в состав Вознесенского межрайонного лесничества. Генеральный план разработан с учетом земель государственного лесного фонда, сведения о которых время учтены в ЕГРН.

РАЗДЕЛ IV – Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

ГЛАВА 8 – Демографический прогноз

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами планирования социально-экономических процессов в целом. В рамках территориального планирования предварительный демографический прогноз необходим для определения перспектив развития территории: производства, жилищного строительства, развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, и т.д.

Для определения перспективной численности населения Вознесенского муниципального округа проведен анализ документов территориального планирования Нижегородской области, анализ прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.02.2019 г. №59), анализ динамики численности населения Вознесенского муниципального округа в период 2014 – 2023 гг.

Схема территориального планирования Нижегородской области в части демографического прогноза констатирует, что в настоящее время население Нижегородской области продолжает уменьшаться. Проведенные расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному, оптимистическому) показали, что на перспективу сокращение общей численности населения Нижегородской области продолжится (таблица 8.1).

Таблица 8.1 - Оценка численности населения Нижегородской области, тыс. чел. (СТП Нижегородской области)

| Дата | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2016 | 3 260,3 | 3 260,3 | 3 260,3 |
| 01.01.2021 | 3 201,6 | 3 204,1 | 3 206,6 |
| 01.01.2026 | 3 104,8 | 3 113,4 | 3 130,0 |
| 01.01.2031 | 2 974,5 | 3 011,5 | 3 054,7 |
| 01.01.2036 | 2 830,7 | 2 899,4 | 2 983,1 |

Такая же динамика продолжающего снижения общей численности населения принята в прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.) (таблица 8.2).

Таблица 8.2 – Численность населения в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 г.)

| Показатель | Варианты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | среднесрочный прогноз |  |  | прогноз |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | Базовый | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 173,1 | 3 155,5 | 3 139,2 | 3 064,2 | 3 047,7 |
|  | Целевой | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |
|  | Стратегический | 3 208,8 | 3 192,6 | 3 174,6 | 3 160,4 | 3 148,3 | 3 112,4 | 3 130,9 |

Расчет прогнозной численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

H=N×(1+n100)T

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Численность населения существующая принята 14 537 человек.

Коэффициент ежегодного изменения определяется по формуле:

n=NизмN,

где Nизм – изменение численности населения за год;

N – численность населения существующая;

n принят как среднегодовой за 10 лет, исходя из динамики с 2014 года и составляет 
-1,04‰.

Исходя из расчёта прогнозируемая численность населения на период разработки генерального плана 20 лет составит:

H=14 537×(1-1,04100)20=11 799 человек.

В результате расчетов по на основании данных переписи населения прогнозируемая численность населения Вознесенского муниципального округа Нижегородской области к 2045 году составит 11 799 человек.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области, при расчёте прогнозной численности населения выбран оптимистичный сценарий, согласно которому с 2021 до 2036 года численность населения области снизится на 7,49‰ (при этом коэффициент ежегодного изменения за 15 лет составит -0,50‰).

На основании вышеизложенного, с учётом сценария, принятого для Нижегородской области, для Вознесенского муниципального округа Нижегородской области предусматривается оптимистичный сценарий, который предполагает сокращение численности населения к 2045 году до 13 152 человек.

ГЛАВА 9 – Планируемые мероприятия развития территории

9.1 Планировочная организация территории муниципального округа

Предложения по организации территории Вознесенского муниципального округа базируются на анализе существующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее:

- обеспечение устойчивых транспортных связей, для чего предусматриваются мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети;

- реконструкция ряда существующих местных автодорог и строительство новых;

- установление границ населённых пунктов;

- создание и организация рекреационных зон, зон массового кратковременного отдыха населения;

- организация инженерного обеспечения муниципального округа.

В ходе разработки предложений генерального плана были проработаны вопросы формирования площадок под различные виды градостроительного освоения с учетом предложений СТП Нижегородской области, администрации Вознесенского муниципального округа.

9.2 Производственная сфера

Социально-экономическое развитие Вознесенского муниципального округа, должно быть направлено на:

- создание условий для размещения новых предприятий, развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Промышленность

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, генеральным планом планируется сохранение существующих промышленных предприятий.

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

Сельское хозяйство

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, генеральным планом планируется сохранение существующих сельскохозяйственных предприятий.

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусматривается:

- Сельскохозяйственная база с юго-западной стороны деревни Бахтызино.

Размещение новых сельскохозяйственных объектов допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

9.3 Жилищное строительство

Проектные предложения разработаны на основании оценки современного состояния территории, анализа ранее принятых в действующем генеральном плане решений по развитию жилой застройки в населенных пунктах Вознесенского муниципального округа, с учетом положений стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, государственных программ, национальных проектов, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории муниципального округа выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 г. и не менее 38 кв.м. к 2036 г. В целях недопущения снижения среднего показателя жилищной обеспеченности в регионе, в последующих проектах внесения изменений в генеральный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, на срок реализации генерального плана, необходимо предусмотреть показатели не ниже установленных целевых показателей.

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 339,79 га (таблица 9.1).

Градостроительная емкость территорий для застройки индивидуальными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 200 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 8;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 50 кв м.

- средняя суммарная площадь жилых помещений на 1 дом – 150 кв м.

Градостроительная емкость территорий для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 500 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 7;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 30 кв м.

- средняя площадь жилых помещений в доме, – 2 000 кв м.

Таблица 9.1. - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Вознесенском муниципальном округе

| Населенный пункт | Площадь, га | Планируемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд, кв. м. | количество домов | Население, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Путь Ленина | 105,4 | 112 050 | 747 | 2 241 |
| п. Свободный | 12,52 | 13 350 | 89 | 267 |
| с. Аламасово | 259,45 | 275 700 | 1 838 | 5 514 |
| с. Благодатовка | 26,34 | 28 050 | 187 | 561 |
| с. Полховский Майдан | 25,63 | 27 300 | 182 | 546 |
| Итого | 429,34 | 456 450 | 3 043 | 9 129 |

Как видно из таблицы, общая градостроительная емкость территории на расчетный срок генерального плана составляет 456,450 тыс. квадратных метров, тип застройки - индивидуальное жилищное строительство.

Общая численность населения, которая может проживать в построенном жилищном фонде составляет – 9 129 человек.

9.4 Социальная инфраструктура

Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

В разделе приведен расчет обеспеченности Вознесенского муниципального округа учреждениями обслуживания населения. При расчетах учитывались нормативные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования, утвержденные в Местных нормативах градостроительного проектирования сельсоветов Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – МНГП МО) и в Региональных нормативах градостроительного проектирования Нижегородской области (утв. Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 г. № 921) (далее – РНГП НО).

Расчет произведен в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов ритуального обслуживания (таблица 9.2).

|  | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Существующее положение | 14 537 |
| Расчетный срок | 13 152 |

Таблица 9.2 – Расчет обеспеченности объектами обслуживания Вознесенского муниципального округа

| Объекты обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель |  | Необходимо по норме (сущ. положение) | Обеспеченность существующими объектами обслуживания | Необходимо по норме (расчетный срок) | Профицит (+) / дефицит (-) на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламентирующий документ | Значение |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация | место/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 35 | 509 | 906 | 460 | Профицит 446 ед. |
| Общеобразовательная организация | учащиеся/1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 100 | 2 474 | 250 | 1 315 | Профицит 1 159 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | посещений в смену/1000 чел. | МНГП МО | 18,15 | 264 | Нет данных | 239 | Дефицит 239 ед. |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения /1000 чел. | СП 42.13330.2016 | 5 | 73 | 125 | 66 | Профицит 59 ед. |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | место/1000 чел. | МНГП МО | 50 | 727 | Нет данных | 658 | Дефицит 658 ед. |
| Спортивные залы | м2/1000 чел. | МНГП МО | 350 | 5 088 | 470 | 4 603 | Дефицит 4133 ед. |
| Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | м2/1000 чел. | МНГП МО | 1950 | 28 347 | 38 613 | 25 646 | Профицит 12 967 |

В результате проведенных расчетов обеспеченности объектами обслуживания 
Вознесенского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться дефицит объектов здравоохранения , а также культурно-досуговых учреждений и спортивных залов.

Перечень мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Нижегородской области (утв. Постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

В области спорта:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса блока с футбольным полем – зал бассейнов (550,0 м2), универсальный спортивный зал (1 296 м2), ледовая арена.

В области культуры:

- Строительство Центра культурного развития в р.п.. Вознесенское 300 мест;

- Строительство модульного ДК на 200 мест в с. Сарминский Майдан Вознесенского МО Нижегородской области.

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2028 годы (утв. Постановлением администрации р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 06.08.2018 года № 161) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Реконструкция футбольного поля в Школьном городке р.п. Вознесенский (16 500 м2).

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2027 годы (утв. Постановление администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2017 года № 159) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Реконструкция МБОУ "Бахтызинская ООШ", расширение до 75 мест;

- Строительство детского сада в с. Суморьево на 15 мест.

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Реконструкция здания Дома культуры (с. Бутаково, 300,0 м2);

- Строительство универсальной спортивной площадки (с. Бутаково, 195,0 м2);

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство детского дошкольного учреждения в. с. Сарминский Майдан на 200;

- Строительство общеобразовательного учреждения в с. Сарминский Майдан на 250 мест.

Также генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусматривается:

- Строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест в с. Полховский Майдан.

- Модернизация стадиона по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Школьный городок, соор.17»

Строительство предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли не предусматривается, так как данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача органа местного самоуправления - обеспечение благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

9.5 Транспортная инфраструктура

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги категории IА – IБ Москва - Саранск - Ульяновск – Екатеринбург.

Согласно схеме территориального планирования Нижегородской области (утв. Правительством Нижегородской области от 29 апреля 2010 года № 254) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Благодатовка на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход р.п. Вознесенское на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Нарышкино на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса-Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Аламасово на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0061) Выкса- Вознесенское-Сатис;

- Строительство автомобильной дороги Обход с. Криуша на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0065) Теньгушево- Вознесенское.

- - Реконструкция и строительство автомобильных дорог, проходящих по перспективному маршруту «Санаксарь - Старый Город - Вещерка - Нарышкино - Сатис - Дивеево», соединяющего Темниковский район Республики Мордовия паломническо-туристическим кластером «Арзамас - Дивеево - Саров» Нижегородской области;

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2026 годы (утв. Постановлением администрации Бахтызинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 26.10.2017 года № 124) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Реконструкция (благоустройство) существующей улично-дорожной сети;

- Строительство автомобильной дороги д. Китаевка – д. Мельсеватовка (2,0 км).

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением главы МСУ Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №139) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство дороги с твердым покрытием по с. Новоселки в районе проектируемой застройки в южной части села 0,8 км;

- Строительство дороги с твердым покрытием по с. Бутаково 1,7 км;

- Строительство подъезда к с. Новоселки в Южной части района новой застройки 1,0 км;

- Строительство подъездной дороги к кладбищу с. Новоселки 1,0 км;

- Реконструкция существующих дорог с твердым покрытием.

Генеральным планом Вознесенсого муниципального округа Нижегородской области предусмотрена реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

Также генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусматривается:

- Строительство мостового сооружения через р. Мокша в д. Вещерка.

- Строительство автомобильной дороги «Подъезд к крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Мелешин».

Трубопроводный транспорт

Схемой территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р) на территории Вознесенского муниципального округа мероприятий не предусмотрено.

9.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расчет водопотребления для Вознесенского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования сельсоветов Вознесенского района Нижегородской области.

Расчет расхода воды в сутки наибольшего водопотребления проведен с учетом коэффициента суточной неравномерности (К) принятым 1,1.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 150 л/сут, неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л/сут (СП 30.13330.2020).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Расчет расходов водопотребления Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 14 537 | 180,00 | 2 616,66 | 130,83 | 392,50 | 872,22 | 108,00 | 4 120,21 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 13 152 | 180,00 | 2 367,36 | 118,37 | 355,10 | 789,12 | 108,00 | 3 737,95 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бутаковский сельсовет Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2017-2035 годы (утв. Постановлением администрации Бутаковского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 года №138) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- строительство и реконструкция объектов водоснабжения (протяженность сетей 10 км).

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусматривается:

- Строительство водовода 2 нитки протяженностью 900 п.м. р.п. Вознесенское (протяженность сетей 2 км);

- Реконструкция распределительных сетей водоснабжения нагорной части р.п. Вознесенское (протяженность сетей 47 км);

- Реконструкция распределительных сетей водоснабжения подгорной части р.п. Вознесенское (Мыза, протяженность сетей 47 км);

- Строительство двух артскважин в р.п. Вознесенское;

- Строительство артскважины в с.п. Путь Ленина;

- Строительство водопровода в с. Полховский Майдан;

- Обеспечение инженерной инфраструктурой в р.п. Вознесенское по ул. Солнечная;

- Обеспечение инженерной инфраструктурой в с. Сарминский Майдан по ул. Полевой и ул. Березовой.

- Строительство водозаборных скважин в населенных пунктах с. Аламасово, с.п. Путь Ленина, с.п. Полховский Майдан, с. Линейка, с. Княжево, с. Илёв, с.п. Свободный, с.п. Барановка, д. Вещерка, д. Сарма, д. Малый Майдан;

- Реконструкция сетей водоснабжения в р.п. Вознесенское.

Расчет водопотребления для населенных пунктов проведен на основе прогнозируемой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, принятыми на территории Вознесенского муниципального округа.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 180 л/сут, неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л/сут (СП 30.13330.2020).

Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 9.4.

Таблица 9.4 - Расчет расходов водопотребления на планируемых к застройке территориях Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожаротушение, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Путь Ленина | 2241 | 180,00 | 403,38 | 20,17 | 60,51 | 134,46 | 45,00 | 663,52 |
| п. Свободный | 267 | 180,00 | 48,06 | 2,40 | 7,21 | 16,02 | 27,00 | 100,69 |
| с. Аламасово | 5514 | 180,00 | 992,52 | 49,63 | 148,88 | 330,84 | 45,00 | 1 566,86 |
| с. Благодатовка | 561 | 180,00 | 100,98 | 5,05 | 15,15 | 33,66 | 27,00 | 181,84 |
| с. Полховский Майдан | 546 | 180,00 | 98,28 | 4,91 | 14,74 | 32,76 | 27,00 | 177,70 |
| Итого |  |  | 1 643,22 | 82,16 | 246,48 | 547,74 | 171,00 | 2 690,60 |

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение определён на основании Приказа № 559 от 27 июля 2020 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении свода правил СП 10.13130.2020  «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Расход воды на наружное пожаротушение для Вознесенского муниципального округа принят 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Количество одновременных пожаров – 1.

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на расчетный срок представлен в таблице 9.5.

Таблица 9.5 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 14537 | 10 | 2 | 5,00 | 15,00 | 108,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 13 152 | 10 | 2 | 5,00 | 15,00 | 108,00 |

Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения

Для целей пожаротушения также предлагается использование воды из естественных водоемов, которые должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. При отсутствии наружной водопроводной сети необходимо устройство не менее двух пожарных водоемов, в каждом пожарном водоеме должно храниться не менее 50% требуемого объема воды на цели пожаротушения.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется на следующих этапах рабочего проектирования.

Таблица 9.6 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжения на планируемых к застройке территориях Вознесенского муниципального округа

| Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Путь Ленина | 2 241 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| п. Свободный | 267 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Аламасово | 5 514 | 10 | 1 | 2,50 | 12,50 | 45,00 |
| с. Благодатовка | 561,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| с. Полховский Майдан | 546,00 | 5 | 1 | 2,50 | 7,50 | 27,00 |
| Итого |  |  |  | 12,50 | 47,50 | 171,00 |

Водоотведение

В соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы стоков и стоки от промышленности предусмотрены в количестве 10 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Расчет объемов водоотведения Вознесенского муниципального округа на расчетный срок представлен в таблице 9.7.

Таблица 9.7 - Расчет объемов водоотведения Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 14 537 | 180,00 | 2 616,66 | 130,83 | 392,50 | 3 139,99 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский муниципальный округ | 13 152 | 180,00 | 2 367,36 | 118,37 | 355,10 | 2 840,83 |

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

В соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155) на территории Вознесенского муниципального округа предусмотрено:

- Строительство сетей  водоотведения в с. Нарышкино (8 км), с. Аламасово (7,5 км), с. Сарминский-Майдан (10 км), с.п. Путь Ленина (10 км).

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа также предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений канализации ул. Озерная, д. 2 р.п. Вознесенское (протяженность сетей 9 км);

- Реконструкция ГКНС с напорным коллектором ул. Каретная, д. 8 р.п. Вознесенское (протяженность сетей 9 км);

- Реконструкция сетей водоотведения в р.п. Вознесенское.

Таблица 9.8 - Расчет расходов водоотведения на планируемых к застройке территориях Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы, м³/сут | Расходы на производ. нужды, м³/сут | Итого, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Путь Ленина | 2 241 | 180,00 | 403,38 | 20,17 | 60,51 | 484,06 |
| п. Свободный | 267 | 180,00 | 48,06 | 2,40 | 7,21 | 57,67 |
| с. Аламасово | 5 514 | 180,00 | 992,52 | 49,63 | 148,88 | 1 191,02 |
| с. Благодатовка | 561 | 180,00 | 100,98 | 5,05 | 15,15 | 121,18 |
| с. Полховский Майдан | 546 | 180,00 | 98,28 | 4,91 | 14,74 | 117,94 |
| Итого |  |  | 1 643,22 | 82,16 | 246,48 | 1 971,86 |

Ливневая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается системой лотков в емкости для грязных дождевых вод с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды предлагается направлять в емкость очищенных дождевых стоков и использовать на полив территорий предприятий.

С территории жилых зон проектом предлагается отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

Питание подземных вод на проектируемой территории происходит за счет атмосферных осадков путем инфильтрации в водоносный горизонт. Разгрузка подземных вод осуществляется в долины рек, оврагов, балок в виде родников или пластовых выходов. Сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

Учитывая специфичность геолого-гидрогеологических условий в пределах рассматриваемой территории, строительство системы дождевой канализации на территории нецелесообразно по следующим причинам:

- наличие существующей и проектируемой малоэтажной застройки;

- отсутствие интенсивного движения транспорта;

- сбор атмосферных осадков нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

- организация регулярной уборки территории;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения

В области теплоснабжения на территории Вознесенского муниципального округа мероприятий не предусмотрено.

Газоснабжение

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области предусмотрено развитие системы централизованного газоснабжения.

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Прогнозируемый объем потребления газа Вознесенского муниципального округа представлен в таблице 9.9.

Таблица 9.9 - Прогнозируемый объем потребления газа Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Вознесенский муниципальный округ | 14 537 | 300 | 4 361 | 4 579 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Вознесенский муниципальный округ | 13 152 | 300 | 3 946 | 4 143 |

Таблица 9.10 - Прогнозируемый объем потребления газа Вознесенского муниципального округа на планируемых к застройке территориях

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Путь Ленина | 2241 | 300 | 672,30 | 705,92 |
| п. Свободный | 267 | 300 | 80,10 | 84,11 |
| с. Аламасово | 5514 | 300 | 1 654,20 | 1 736,91 |
| с. Благодатовка | 561 | 300 | 168,30 | 176,72 |
| с. Полховский Майдан | 546 | 300 | 163,80 | 171,99 |
| Итого |  |  | 2 738,70 | 2 875,64 |

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на 2022 - 2032 годы (утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 N 1247) (с изменениями) (далее – Программа газификации), схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области, разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12 (с изменениями) (далее – Схема газоснабжения), схемой территориального планирования Нижегородской области предусматривается дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения в соответствии с Программой газификации и Схемой газоснабжения на территории Вознесенского муниципального округа (таблица 9.11)

Таблица 9.11– Планируемые мероприятия на территории Вознесенского муниципального округа в области газоснабжения

| № эксп | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЛ.01 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Илев Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 8,9 км |
| ГЛ.02 | Газопровод распределительный высокого давления с. Бахтызино - с. Борки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 4 км |
| ГЛ.03 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Козлейка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,1 км |
| ГЛ.04 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Сарма Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,2 км |
| ГЛ.05 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Девлетяково Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,6 км |
| ГЛ.06 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Марьино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 3,7 км |
| ГЛ.07 | Газопровод распределительный высокого давления с. Княжево - д. Беговатово - с. Криуша Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 5,3 км |
| ГЛ.08 | Газопровод распределительный высокого давления от с. Полховский Майдан до с. Линейка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 8 км |
| ГЛ.09 | Газопровод распределительный высокого давления до с.п. Новый Путь Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,4 км |
| ГЛ.10 | Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Вознесенское - п. Куриха Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, 12,5 км |
| ГЛ.11 | Газопровод распределительный высокого давления с.п. Куриха - с.п. Сарма Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,6 км |
| ГЛ.12 | Газопровод распределительный высокого давления от д. Варнаево до с. Благодатовка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 10,5 км |
| ГЛ.13 | Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Вознесенское - д. Варнаево Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, 8,8 км |
| ГЛ.14 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Букалей Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,4 км |
| ГЛ.15 | Газопровод распределительный высокого давления от д. Букалей до с.п. Крутец Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 6,6 км |
| ГЛ.16 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Сарминский Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 6,2 км |
| ГЛ.17 | Газопровод распределительный высокого давления с. Аламасово - с.п. Путь Ленина Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 5,2 км |
| ГЛ.18 | Газопровод распределительный высокого давления с. Нарышкино - с.п. Хохлиха - д. Вещерка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 10,4 км |
| ГЛ.19 | Газопровод распределительный высокого давления с.п. Хохлиха - с.п. Шаприха Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 160 мм, 2,2 км |

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями сельского поселения определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелкопромышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Расчетная электрическая нагрузка на отопление, а также резерв приняты равными 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Результаты расчета электрической нагрузки для Вознесенского муниципального округа на расчетный срок приведены в таблице 9.12.

Таблица 9.12 – Электрическая нагрузка Вознесенского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Вознесенский муниципальный округ | 14 537 | 1350 | 19 625 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Вознесенский муниципальный округ | 13 152 | 1 350 | 17 755 |

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

Электроснабжение территории Вознесенского муниципального округа будет по-прежнему осуществляться от ПС Новосельская, ПС Жемчуг, ПС Нарышкино.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

В связи с развитием жилищного строительства данные территории необходимо обеспечить электроснабжением. Расчет электрической нагрузки по прогнозируемой численности населения приведен в таблице 9.12.

В соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы (утв. Решением Сельского Совета Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 12.01.2018 года №155) на территории Вознесенского муниципального округа планируется:

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт в с. Нарышкино, с. Аламасово, с.п. Путь Ленина, с. Сарминский Майдан, с. Илев, с.п. Свободный, с.п. Барановка, с.п. Заря, с.п. Шаприха, с.п. Хохлиха, д. Малый Майдан.

- Строительство линий электропередач 10 кВ в с. Нарышкино, с. Аламасово, с.п. Путь Ленина, с. Сарминский Майдан, с. Илев, с.п. Свободный, с.п. Барановка, с.п. Заря, с.п. Шаприха, с.п. Хохлиха, д. Малый Майдан.

Таблица 9.13 – Электрическая нагрузка Вознесенского муниципального округа на планируемых к застройке территориях

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел | Годовое электропотребление тыс. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Путь Ленина | 2 241 | 1 350 | 3 025,35 |
| п. Свободный | 267 | 1 350 | 360,45 |
| с. Аламасово | 5 514 | 1 350 | 7 443,90 |
| с. Благодатовка | 561 | 1 350 | 757,35 |
| с. Полховский Майдан | 546 | 1 350 | 737,10 |
| Итого |  |  | 12 324,15 |

Связь

Сети связи, расположенные на территории Вознесенского муниципального округа, находятся в удовлетворительном состоянии. Генеральным планом предлагается развитие сетей и зоны покрытия мобильных операторов посредством установки нового оборудования и вышек связи.

9.7 Объекты специального назначения

Территории ритуального значения

Согласно п. 2.4 главы 2, размер территорий специального назначения в границах существующих кладбищ, для обеспечения населения местами для захоронения, составляет 37,45 га.

Информация о свободных площадях для захоронения отсутствует.

Для перспективной численности населения необходим участок для гражданских захоронений размером 3,2 га (при нормативе 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с СП 42.13330.2016).

9.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды с целью создания благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Вознесенского муниципального округа проектом предлагаются следующие общепланировочные мероприятия.

Предложения по охране атмосферного воздуха:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- разработка проектов ПДВ, СЗЗ, организация соблюдение режима санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа;

- использование новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- развитие системы централизованного газоснабжения на территории муниципального округа;

- совершенствование дорожного покрытия автомобильных дорог;

- благоустройство, озеленение населенных пунктов проектируемой территории в целом;

- регулярная деятельность по ведению контроля качества атмосферного воздуха населённых мест по приоритетным загрязнителям.

Предложения по формированию озелененных территорий общего пользования (ОТОП):

В целях формирования непрерывной системы озелененных территорий, укреплению существующего природно-экологического каркаса, создания общественных пространств для отдыха населения проектом генерального плана предусмотрено выделение функциональных зон рекреационного назначения общей площадью 19,94 га, а также функциональных зон озелененных территорий общего пользования (ОТОП) общей площадью 19,81 га.

На территории Вознесенского муниципального округа существуют озелененные территории общего пользования, включенные в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области (табл. 9.14).

В соответствии со ст. 10 закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 110-З «Об охране озеленённых территорий Нижегородской области» площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов Нижегородской области,  должна составлять 12,0 м2.

Площадь озелененных территорий общего пользования р.п. Вознесенское составляет 198 100 м2, население на расчетный срок 13 152 человек, соответственно на одного жителя приходится 15,05 м2, что соответствует нормативу площади ОТОП на одного жителя.

Таблица 9.14 – Озелененные территории общего пользования, включенные в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области на территории Вознесенского муниципального округа

| Идентификационный номер | Наименование озелененной территории | Категория озелененной территории | Местоположение озелененной территории | Общая площадь озелененной территории, га | Площадь фактически озелененной территории, га | Оценка состояния озелененной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк | Озелененная территория общего пользования | Р.п. Вознесенское, Ул. Советская, около д. № 17 | 1 | 0,6428 | хорошо |
| 2 | Парк | Озелененная территория общего пользования | Р.п. Вознесенское ул. Советская, около д. 35 | 0,66 | 0,3 | хорошо |
| 3 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории ограниченного пользования (овраги) | Р.п. Вознесенское ул. Советская, за д. 35 | 0,7 | 0,5 | удовлетворительно |
| 4 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории ограниченного пользования (овраги) | Р.п. Вознесенское ул. Советская, за д. 32г | 1 | 1 | удовлетворительно |
| 5 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское Школьный городок, 1/1 | 1 | 1 | удовлетворительно |
| 6 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское Школьный городок, д. 9 | 1,1 | 1,1 | удовлетворительно |
| 7 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории ограниченного пользования (овраги) | Р.п. Вознесенское, за ул. Мичурина | 0,5 | 0,5 | удовлетворительно |
| 8 | Парк | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. 50-лет Победы, Индустриальная | 0,16 | 0,16 | удовлетворительно |
| 9 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д. 7 | 0,3 | 0,3 | удовлетворительно |
| 10 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Заречная | 0,5 | 0,5 | удовлетворительно |
| 11 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Калинина | 0,034 | 0,034 | удовлетворительно |
| 12 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, | 0,24 | 0,24 | удовлетворительно |
| 13 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Горького | 0,232 | 0,232 | удовлетворительно |
| 14 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Чкалова | 0,22 | 0,22 | удовлетворительно |
| 15 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Южная | 0,1312 | 0,1312 | удовлетворительно |
| 16 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, ул. Набережная | 1,2 | 1,2 | удовлетворительно |
| 17 | Рекреационно-природная территория | Озелененные территории общего пользования | Р.п. Вознесенское, берег пруда, ул. Нагорная | 0,25 | 0,18 | удовлетворительно |

Комплекс водоохранных мероприятий:

−	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

−	закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

−	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

−	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных свалок ТКО на территории муниципального образования;

−	регулярное проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

−	строительство и развитие системы централизованной канализации во всех населенных пунктах муниципального округа;

−	строительство локальных очистных сооружений на промпредприятиях;

−	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

−	благоустройство территорий жилой застройки, организация отвода поверхностных вод;

−	соблюдение правил использования, расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

−	установление, изменение, прекращение существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области № 157 от 09.03.2011 г. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области»;

−	соблюдение режима ЗСО подземных источников водоснабжения.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с тверды-ми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843), отходы Вознесенского муниципального округа концентрируются на МПС Дивеевского муниципального округа, далее направляются для обработки и захоронения на ММП с МСК г.о.г. Арзамас.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами:

−	осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных мест размещения отходов, в том числе твердых коммунальных;

−	сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

−	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

−	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

−	оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства;

−	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

−	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;

−	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (утв. Постановлением правительства Нижегородской области от 18 ноября 2019 года № 843), отходы Вознесенского муниципального округа концентрируются на МПС Дивеевского муниципального округа. Далее отходы направляются для обработки и захоронения на ММП с МСК городского округа город Арзамас.

Мероприятия по организации складирования снега:

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

При организации мероприятий по вывозу и утилизации снега следует руководствоваться нормативно-правовыми актами: ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию», СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований.

ГЛАВА 10 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусмотрено исключение земельных участков из границ населенных пунктов р.п. Вознесенское, с. Новоселки, с. Мотызлей, с. Бахтызино и с. Аламасово (перечень участков приведен в таблице 10.1.) и включение земельных участков в границы населенных пунктов с. Нарышкино, с. Суморьево, д. Вещерка и с. Криуша (перечень земельных участков приведен в таблице 10.2).

Таблица 10.1 – Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящего в состав Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Вознесенское | 52:54:1100004:1 | 3 500,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения АЗС |
|  | 52:54:1200001:677 | 9 449,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | размещение и обслуживание автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0061 Выкса-Вознесенское-Сатис |
|  | 52:54:1200005:928 | 20 000,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | размещение автодрома (осуществление образовательной деятельности) |
|  | 52:54:1200004:851 | 10 047,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под артезианской скважиной (хозяйственное, питьевое водоснабжение) |
|  | 52:54:1200004:850 | 19 114,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1200005:181 | 3 413,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для общественно деловых целей (АЗС № 65) |
|  | 52:54:1200004:751 | 58,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под объекты инженерного оборудования электроснабжения (под закрытым распределительным пунктом Водозабора) |
|  | 52:54:1200001:510 | 130 000,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для производственных целей |
| С. Новоселки | 52:54:1100002:105 | 1,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для содержания и эксплуатации линий электропередач |
| с. Мотызлей | 52:54:0800003:90 | 1 500,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для производственных целей |
|  | 52:54:0800003:89 | 8 770,00 |  |  |  |
| с. Бахтызино | 52:54:1300001:677 | 600,00 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
|  | 52:54:1300001:1 | 600,00 |  |  |  |
| с. Аламасово | 52:54:1600005:1623 | 800,00 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства |
|  | 52:54:1600005:1738 | 670,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1600005:1622 | 300,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1600005:1634 | 313,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1600005:1633 | 300,00 |  |  |  |
| с. Сарминский Майдан | 52:54:1400002:1355 | 11 783,00 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение и обслуживание автомобильной дороги |
|  | 52:54:1400002:1372 | 163,00 |  |  |  |

Таблица 10.2 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящего в состав Вознесенского муниципального округа

| Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Текущая категория земель | Планируемая категория земель | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Нарышкино | 52:54:1500001:126 | 1 970,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 52:54:1500001:122 | 1 098,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1500001:167 | 2 227,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1500001:157 | 2 110,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1500001:172 | 3 143,00 |  |  |  |
| С. Суморьево | 52:54:1800002:58 | 3 840,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 52:54:1800002:59 | 3 390,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1800001:268 | 2 067,00 |  |  |  |
|  | 52:54:1200005:37 | 16 609,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | размещение и эксплуатация объекта автомобильного транспорта |
| д. Вещерка | 52:54:1500006:18 | 67 142,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Для обслуживания пансионата с лечением "Дубки" |
|  | 52:54:1500006:680 | 23 351,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под планируемое жилое строительство |
|  | 52:54:1500006:1185 | 35 552,00 |  |  |  |
| с. Кируша | 52:54:1000005:1353 | 13 939,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | под подсобное хозяйство |
|  | 52:54:1000005:1352 | 22 832,00 |  |  | Спорт |
| р.п. Вознесенское | 52:54:1300001:658 | 303 740 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Спорт |

В ходе выполнения работ по разработке генерального плана Вознесенского муниципального округа Нижегородской области были выявлены пересечения земель лесного фонда в соответствии со сведениями государственного лесного реестра о лесном участке, предоставленных Министерством лесного хозяйства Нижегородской области, с землями других категорий, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

В рамках межведомственного сотрудничества, в отношении земельных участков с категорией «Земли населенных пунктов», имеющих пересечения с землями лесного фонда, были приняты решения об исключении части площадей пересечения из государственного лесного реестра, а также решения об отказе в исключении пересечений. Границы населенных пунктов были отображены в соответствии с решениями, принятыми в рамках межведомственного сотрудничества.

Перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование), где проектируется капитальное строительство или строительство линейных объектов необходимо обратится в Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

РАЗДЕЛ V – Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом Вознесенского муниципального округа направлен на обеспечение реализации полномочий местного уровня, на обеспечение возможности развития экономики муниципального округа в целом.

Планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа, нацеленное на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории.

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа определены потребности в строительстве объектов местного значения муниципального округа исходя из Местных нормативов градостроительного проектирования Вознесенского муниципального района Нижегородской области, а также региональных нормативных показателей.

Планируемые для размещения и реконструкции объекты местного значения муниципального округа относятся к следующим областям:

- инженерная инфраструктура (газо- и водоснабжение населения, водоотведение);

- транспортная инфраструктура (автомобильные дороги и мосты местного значения);

- социальная инфраструктура (объекты культуры, спорта, туризма, здравоохранения).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов Вознесенского муниципального округа способствует социально-экономическому развитию муниципального округа, улучшению условий труда и быта населения.

Проектом предусматривается:

- централизованная система водоснабжения сохраняется и развивается в р.п. Вознесенское, с. Княжево;

- развитие централизованной системы канализации предусматривается в р.п. Вознесенское, с. Нарышкино, с. Аламасово, с. Илев, с. Сарминский-Майдан, с.п. Заря, с.п. Шаприха, с.п. Барановка, с.п. Торжок, с.п. Путь Ленина, с.п. Свободный, д. Малый Майдан, с.п. Хохлиха, с.п. Три Овражка;

- развитие сетей газоснабжения позволит обеспечить потребности населения в газе, который будет использоваться для отопления помещений и приготовления пищи.

Планируемые для размещения объекты коммунальной инфраструктуры накладывают ограничения на использование прилегающей территории. При соблюдении соответствующих санитарно-гигиенических, экологических, пожарных норм и технических решений при строительстве и эксплуатации обеспечивается безопасность объектов.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать экономическому развитию территории в целом, а также обеспечит потребности населения в благоустройстве жилищного фонда по всем видам коммунального обслуживания.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрена схема транспортного обслуживания в увязке с планировочной структурой муниципального округа и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть муниципального округа запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения. В составе улично-дорожной сети населенных пунктов выделены основные и местные улицы в соответствии с классификацией категорий сельских улиц и дорог.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик дорожной сети муниципального округа, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри муниципального округа, уменьшит затраты времени на передвижение, даст толчок к развитию промышленности тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность муниципального округа, др.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области социальной инфраструктуры

Размещение планируемых объектов обслуживания населения местного значения приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания и повышению качества оказываемых населению муниципального округа услуг. В населенных пунктах для жителей увеличится доступность объектов культуры, спорта, что будет способствовать популяризации занятий физической культурой и распространению здорового образа жизни. Осуществление указанных мероприятий послужат одним из факторов развития населенных пунктов, повысят их привлекательность для жителей района и мигрантов из других регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории.

РАЗДЕЛ VI – Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности, обусловленные транспортными авариями.

В состав транспортной системы Вознесенского муниципального округа входит автомобильный транспорт:

а) автомобильные дороги регионального значения;

б) автомобильные дороги межмуниципального значения;

в) автомобильные дороги местного значения.

- Аварии на автотранспорте при перевозке опасных грузов.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости;

- нарушение требований сигналов светофора.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

1.1 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с ЛВЖ, СУГ на автодороге.

Аварийными ситуациями на автомобильных дорогах могут быть:

- разлив (утечка) из цистерны ЛВЖ, СУГ.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) опасного вещества:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных цистерн, перевозящих ЛВЖ/СУГ, рассчитываем для следующих условий:

| Наименование пожароопасных веществ | Количество на автотранспорте, м3 |
| --- | --- |
| ЛВЖ (бензин) | 12 |
| СУГ (пропан) | 10,2 |

Определение зон действия основных поражающих факторов произведено в соответствии с:

- промышленные взрывы. Оценка и предупреждение/Бесчастнов М. В. – М., Химия, 1991 г;

- руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137).

- сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (Книга 2), Москва 1994г. Методика разработана сотрудниками ВНИИ ГОЧС Бодриковым О.В. и др. Утверждена МЧС РФ.

- ГОСТ Р 12.3.047-2012.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с ЛВЖ (бензин).

Определение площади разлива нефтепродукта (бензин).

Для аварийных ситуаций, связанных с разрушением автоцистерны, прогнозируемая площадь разлития нефтепродуктов S определяется на основе следующих формул:

;

где d - диаметр разлития, м;

Vнп - объем прогнозируемого разлития (80 % от всего объема емкости).

Определение параметров волны давления. Взрыв топливо-воздушной смеси (ТВС) с зоны разлива.

Масса горючих газов и (или) паров, mг,п (кг) поступивших в результате аварии в окружающее пространство определяется по формуле:

mг,п = W·Fy·N

где W – интенсивность испарения, кг/с·м2;

Fн – площадь испарения, м2;

Т – время испарения, с, принимаемое 1 час.

,

где η – коэффициент, принимаемый для помещений по таблице И.1 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения допускается принимать  =1 ;

М — молярная масса, г/моль;

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

Pн = 10 (A - B/(Ca+tр)),

где tp – расчетная температура воздуха, C равная 38оС;

A, B, Ca – константы Антуана, равные для бензина соответственно 4,12311, 664,976, 221,695.

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для бензина 44·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 4 (бензин относится к 3 классу опасности, окружающее пространство –- 3 класс).

В диапазоне 4 скорость фронта пламени от 150 до 200 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Характеристики зон поражения бензином

| Вид топлива | бензин |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь разлития, м2 | 192,2 |  |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 250,4 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| 100 -75 %-ное разрушение зданий | 100-53 | 13,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 27,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 76,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 178,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 330,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

    - Аварийная ситуация с разгерметизацией автоцистерны с СУГ (пропан).

В случае отсутствия источника зажигания в момент аварийного выброса, образовывается облако газовоздушной смеси, которое с течением времени может рассеяться, а при попадании в зону нахождения источника зажигания может взорваться.

Последствия взрыва на взрывоопасных предприятиях определяются в зависимости от условия размещения взрывоопасных продуктов. В данном случае автоцистерна с взрывоопасными продуктами и газопровод размещены на открытой местности, следовательно аварии будут развиваться по сценарию взрыва в открытом пространстве.

Наполняемость автоцистерны составляет 85%. Масса СУГ определяется:

Масса вещества, участвующая во взрыве принимаем с коэффициентом 0,1 (ГОСТ Р 12.3.047-2012).

Определение основных параметров взрыва облака ТВС

Эффективный энергозапас горючей смеси Е определяется по формуле:

где МТ- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг;

ЕУД- удельная теплота сгорания горючего вещества, равная для пропана 47,5·106 Дж/кг.

Сст – стехиометрическая концентрация паров СУГ, %:

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения,

nc, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего.

Ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 3 (пропан относится к 2 классу опасности, окружающее пространство – 3 класс).

В диапазоне 3 скорость фронта пламени 200-300 м/с. Принимаем 300 м/с.

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ∆P и импульс фазы сжатия I+ ) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Граница и характеристика зон поражения при аварии с пропаном приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Характеристики зон поражения пропаном

| Вид топлива | пропан |  |
| --- | --- | --- |
| Масса, участвующая во взрыве, кг | 442,1 |  |
| Характеристика действия ударной волны | Давление во фронте ударной волны, кПа | Расстояние от эпицентра взрыва, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 16,0 |
| 75 -50 %-ное разрушение зданий | 53 | 37 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 54,0 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 97,0 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 215,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 450,0 |

Люди, находящиеся рядом в непосредственной близости к месту возникновения аварийной ситуации с аварийной цистерной, попадают в опасную область вероятного поражения.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с ЛВЖ, СУГ возможно повреждение автомобильного полотна. Вновь проектируемые или существующие объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени тяжести (в зависимости от удаления).

1.1.3 Рассмотрим аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией автоцистерн с АХОВ на автодороге.

Прогнозирование масштабов зон химического заражения выполнено в соответствии с приложением Б, В, Г (Методика прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте) СП 165.1325800.2014 (далее «Методика…»).

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде, не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Первая помощь: в зараженной зоне; обильное промывание глаз водой; надевание противогаза, эвакуация на носилках; после эвакуации; промывание глаз водой; обработка участков кожи водой, мыльным раствором; покой, немедленная эвакуация в лечебное учреждение; ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак - бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза; обильное промывание пораженных участков кожи водой; срочный вынос из зоны заражения; после эвакуации - покой, тепло, при физических болях - в глаза закапать по 2 капли 1%-ного раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки из 3-5%-ного раствора борной, уксусной или лимонной кислот; внутрь - теплое молоко с питьевой содой, обезболивающие средства: 1 мл 1%-ного раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0.1%-ного атропина сульфата, при остановке дыхания - НВЛ.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимаются рекомендуемые согласно п. Б.1.5 СП 165.1325800.2014:

- величина выброса АХОВ (Qo) – количество выброшенного (разлившегося) при аварии с АХОВ (0,8 т хлора, 5 т аммиака);

- свободный разлив;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с;

- температура воздуха - +20 оС;

- время от начала аварии - 1 час.

Результаты расчета масштабов заражения хлором/аммиаком при аварии на автодороге приведены в таблице 6.3, 6.4.

Таблица 6.3 – Масштабы заражения хлором

| Наименование АХОВ | хлор |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 0,8 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн хлора | 0,03 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн хлора | 0,17 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,37 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,8 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 1,0 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,9 часа |

Таблица 6.4 – Масштабы заражения аммиаком

| Наименование АХОВ | аммиак |
| --- | --- |
| Величина выброса АХОВ (Qo), т | 5 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, тонн аммиака | 0,01 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, тонн аммиака | 0,05 |
| Глубина зоны заражения для первичного облака, км | 0,2 |
| Глубина зоны заражения для вторичного облака, км | 0,5 |
| Расчетная глубина зоны заражения, км | 0,6 |
| Продолжительность поражающего действия АХОВ, ч | 0,8 часа |

Таким образом, при аварии на автомобильной дороге с АХОВ возможно химическое заражение местности.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

- Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировании пожаровзрывоопасных веществ

По территории Вознесенского муниципального округа проходят магистральные газо-нефте- и продуктопроводы:

- Магистральные нефтепроводы «Горький-Рязань-1» Ду 720 мм, «Горький-Рязань-2» Ду 500 мм;

- Магистральный газопровод-отвод «Вознесенское» Ду 300 мм;

- Магистральный газопровод отвод с. Нарышкино Ду 150 мм;

На территории Вознесенского муниципального округа расположены ГРС «Вознесенское», ГРС «Нарышкино».

Для магистральных трубопроводов устанавливаются зоны минимальных расстояний согласно таблицам 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Нормативные минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, расположенных на территории Дальнеконстантиновского муниципального округа, до объектов населенных пунктов (согласно п. 1 таблицы 4 СП 36.131330.2012) приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Нормативные минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, расположенных на территории Вознесенского муниципального округа, до объектов населенных пунктов

| № | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм | Размер зоны минимального расстояния до магистрального трубопровода, м* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный газопровод-отвод "Вознесенское" | 300 | 150 |  |
|  | Магистральные нефтепроводы "Горький-Рязань 1", "Горький-Рязань 2" | 720 | 150 |  |
|  | Магистральный газопровод-отвод с. Нарышкино | 150 | 100 |  |

Основными причинами аварий на трубопроводах являются механические повреждения, в том числе от сторонних организаций и вмешательства посторонних лиц в работу трубопровода.

Одним из наиболее значимых факторов, влияющим на тяжесть последствий аварий на линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, является эффективность обнаружения утечки и действия линейно-эксплуатационных служб (ЛЭС) при разливах нефти, воспламенении, вспышке топливовоздушной смеси и/или пожаре.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

-	участки газопроводов на узлах подключения;

-	участки подводных переходов;

-	участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с железными и автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхозугодиям.

Прогноз возникновения аварии на газопроводе: возможна разгерметизация газопровода с последующим взрывом и возгоранием газа.

В зоне действия поражающих факторов при аварии на магистральных трубопроводах могут оказаться жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от трассы прохождения трубопроводов. Возможен ущерб окружающей среде и сельскохозяйственным угодьям.

Жители населённых пунктов, попадающие в зону поражающих факторов, подлежат эвакуации в соседние населенные пункты, удаленные от места аварии.

Маршруты эвакуации из зоны ЧС при аварии на трубопроводном транспорте проходят по грунтовым и асфальтированным дорогам.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах трубопроводного транспорта:

Для предотвращения ЧС генеральным планом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля за состоянием трубопроводов;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов, вокруг них устанавливаются охранные зоны. Вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно постановления Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 (ред. от 15.07.2019) «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вокруг газораспределительной станции, узлов и пунктов редуцирования газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

- Радиационные аварии специальных изделий и их составных частей

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 06.08.2021 г. № 713 «Об утверждении территорий Нижегородской области, расположенных в зонах возможных опасностей» территория Вознесенского муниципального округа расположена в зоне возможного радиоактивного загрязнения.

Территория, примыкает к источнику возможного радиоактивного загрязнения, расположенному в пределах границ проектной застройки Федерального государственного унитарного предприятия «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров, пр. Мира, 37), на расстоянии 38 км.

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Опасные метеорологические процессы и явления

Территория, на которой располагается объект, согласно СП 131.13330.2020 и СП 34.13330.2021 относится ко II В климатической и II дорожно-климатической зонам.

Климатические условия округа согласно СП 131.13330.2020 характеризуются параметрами, представленными в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Параметры, характеризующие климатические условия округа

| Средняя температура наружного воздуха | +4,6 °С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +24,9 °С |
| Абсолютная максимальная температура | +38°С |
| Абсолютная минимальная температура | -41°С |
| Количество осадков за год | 582 мм |
| Суточный максимум осадков | 72 мм |
| Направление господствующих ветров | ЮЗ |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 74 см |

В Нижегородской области опасные явления погоды возникают не так часто. По данным Верхне-Волжского УГМС на территории округа случаются опасные явления, большинство из которых носит метеорологический характер. К наиболее часто возникающим относятся шквалистые усиления ветра, прохождение грозовых фронтов с градом, гололедно-изморозевые отложения на проводах, метели.

С регулярностью в 4-5 лет наблюдаются случаи понижения температуры воздуха до -35°С, также периодически случаются повышения температуры до 35°С.

Сильные морозы зимой и сильная жара летом обычно связаны с антициклонами, но повторяемость антициклонов на территории округа гораздо меньше, чем циклонов. Повторяемость антициклонов выше в летний период.

В зимний период довольно часто наблюдаются метели. В метелях ухудшается видимость, образуются заносы на дорогах, что затрудняет, а иногда и приостанавливает работу автотранспорта.

Огромные проблемы для энергетики создают гололедно-изморозевые отложения на проводах, которые приводят к провисанию и обрыву ЛЭП, повреждению опор. В среднем по Нижегородской области случается 30-50 дней с гололедно-изморозевыми отложениями, но в большинстве случаев – это отложение мокрого снега. Гололед наблюдается гораздо реже – 3-5 дней.

С апреля по октябрь наблюдается активная грозовая деятельность.

Град в Нижегородской области наблюдается ежегодно, обычно в мае-июле.

Перечень и критерии характерных для территории Нижегородской области опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) и неблагоприятных гидрометеорологических явлений (НГЯ) (Источник: Региональный перечень опасных природных явлений по территории ответственности ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» http://nnov.meteorf.ru/oy/kriterii.pdf) представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Перечень и критерии характерных для территории Нижегородской области опасных гидрометеорологических явлений и неблагоприятных гидрометеорологических явлений

| № п/п | Название ОЯ/НГЯ | Характеристика, критерии ОЯ |
| --- | --- | --- |
| А.1 Метеорологические явления |  |  |
| А.1.1. | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с |
| А. 1.2. | Ураганный ветер (ураган) | Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| А. 1.3. | Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| А. 1.4. | Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей |
| А. 1.5. | Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| А. 1.6. | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| А. 1.7. | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| А.1.8. | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут |
| А. 1.9. | Крупный град | Крупный град Град диаметром 20 мм и более |
| А. 1.10. | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| А.1.11. | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| А.1.12. | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительность не менее 12 ч |
| А.1.13. | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| А.1.14. | Сильный мороз | В период с ноября по март минимальная температура воздуха достигает значения –40°С и ниже |
| А 1.15. | Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более |
| А 1.16. | Сильная жара | В период с мая по август максимальная температура воздуха достигает значения +35°С и выше |
| А 1.17. | Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°С и более |
| А.1.18. | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000°С и более по формуле Нестерова) |
| А.2 Гидрологические явления |  |  |
| А. 2.1. | Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Максимальный подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.2. | Зажор | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.3. | Очень большие расходы | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% |
| А.2.4. | Очень малые расходы воды | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% |
| А.2.5 | Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% |
| А.2.6. | Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей |
| А.2.7. | Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней |
| А.2.8. | Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |

Опасные гидрометеорологические явления могут влиять на экономику и экологическую обстановку на территории округа следующим образом:

1. Сильный ветер может привести к значительным разрушениям городской и промышленной инфраструктуры, к выносу вредных для здоровья примесей от выбросов промышленных предприятий на жилые кварталы, перехлестыванию проводов ЛЭП и к нарушению электроснабжения.

2. Сильные ливни и продолжительные осадки могут привести к размыву местных грунтовых дорог, сельскохозяйственных угодий, захоронений ядовитых отходов производства.

3. Дождевые паводки на реках и бурное весеннее половодье приводит к затоплению прибрежных территорий (часто с необходимостью эвакуации населения), подмыву мостов, разрушению береговых гидротехнических сооружений.

4. Сильные морозы создают дополнительную нагрузку на энергосистему и коммунальное хозяйство округа, т.к. увеличивается число аварий, нарушается электро-, водо- и газоснабжение населения, приостанавливаются или сокращаются работы на открытом воздухе, растет число обморожений; продолжительные сильные морозы могут вызвать разрыв стыков и излом рельсов, что приведет к нарушению работы железнодорожного транспорта.

5. Сильные гололедно-изморозевые отложения могут привести к обрыву проводов и поломке опор ЛЭП, нарушению энергоснабжения, к авариям на автотрассах.

6. Сильные грозы могут привести к возгоранию ЛЭП, отключению трансформаторных подстанций, нарушению энергоснабжения.

7. Сильные метели вызывают значительное ухудшение видимости и заносы на дорогах, что нарушает работу всех видов транспорта, приводит к росту аварий. Обильные снегопады создают угрозы для автотранспорта, городского хозяйства, повышают риски разрушения крыш и перекрытий жилых объектов и объектов промышленного производства.

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в таблице 11.3.

Таблица 11.3 - Характеристика поражающих факторов метеорологических процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Опасные гидрологические процессы и явления. Подтопления и затопления

Согласно материалам Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, на территории Вознесенского муниципального округа не установлены зоны затопления и подтопления.

Согласно распоряжению правительства Нижегородской области от 12.02.2015г. № 190-р «О зонах затопления, подтопления», в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», поручением Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года N Пр-1266, в целях предотвращения негативного воздействия вод, снижения потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением требуется:

- предусматривать специальные защитные мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления:

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водных объектов (п. 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 № 488-ФЗ);

4) мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов.

- учитывать требования статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, согласно которой в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно СП 116. 13330.2012 в качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К таким средствам следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц.

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты и наката волны.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 39.13330.

В локальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от гидрогеологических, инженерно-геологических условий и типа застройки следует применять дренажи: кольцевой, пристенный, пластовый, сопутствующий, совмещенный с водостоком.

Другие типы дренажей для защиты от обводнения или увлажнения и снижения уровня подземных вод в специальных видах строительства (гидротехническом, дорожном, аэродромном) следует проектировать на основании соответствующих сводов правил.

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

Опасные геологические процессы и явления

В соответствии с п. 1.4 главы 1, раздел III территория Вознесенского муниципального округа подвержена карстовым (карстово-суффозионным) процессам: категория карстоопасности по интенсивности правалообразования IV-II.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Вознесенского муниципального округа, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Территория лесного фонда Вознесенского межрайонного лесничества составляет 57,26 % от территории муниципального округа.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Количество и площадь природных пожаров значительно варьируют от года к году, потому что они напрямую зависят не только от погодных условий (высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков, сильный ветер), но и от антропогенного фактора (посещаемость лесов, подготовка к пожароопасному сезону и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в местных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6 и 7, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Ширина просек, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи, устанавливается в пределах от 10 до 100 метров в соответствии с лесным законодательством и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

В муниципальном округе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

6.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Вознесенского муниципального округа зарегистрировано 10 сибиреязвенный скотомогильник (таблица 6.7).

Таблица 6.7 – Объекты утилизации, обезвреживания биологических отходов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Статус |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильник 52-75 | примерно в 850 м на юго-восток от с. Борки | 52:54:1700001:313 |
| Скотомогильник 52-76 | д Абашево | 52:54:1700003:332 |
| Скотомогильник 52-77 | примерно в 1200 м на северо-восток от с. Бутаково | 52:54:1700003:334 |
| Скотомогильник 52-78 | примерно в 815 м на север от с. Нарышкино | 52:54:1500001:140 |
| Скотомогильник 52-79 | примерно в 400 м на восток от с. Аламасово | 52:54:1600007:207 |
| Скотомогильник 52-80 | примерно в 750 м на юго-запад от д. Козлейка | 52:54:1300004:661 |
| Скотомогильник 52-81 | примерно в 1200 м на запад от п. Преображенка | 52:54:0400001:939 |
| Скотомогильник 52-82 | примерно в 2200 м на север от с. Суморьево | 52:54:1800001:248 |
| Скотомогильник 52-83 | примерно в 1600 м на север от д. Варнаево | 52:54:0700003:911 |
| Скотомогильник 52-84 | д. Калиновка, примерно в 160 м на север от д. 12 по ул. Луговая | 52:54:0200003:691 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для сибиреязвенных скотомогильников ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м, что не соблюдается в настоящее время для сибиреязвенных скотомогильников вблизи д. Калиновка, с.п. Куриха, с. Аламасово, с. Нарышкино, д. Козлейка, с. Борки и д. Абашево (в СЗЗ расположена жилая застройка, а также земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства).

Вместе с тем в соответствии с п.24 ст.106 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона (в том числе СЗЗ), ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости.

С целью исключения потенциального негативного влияния скотомогильников на жилую зону проектом предлагается разработка проекта санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Согласно постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу указанного постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных указанным постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

На территории Вознесенского муниципального округа существует одна пожарно-спасательная часть в р.п. Вознесенское, одна лесопожарная станция и 14 мобильных пожарных комплексов.

Генеральным планом Вознесенского муниципального округа предусматривается размещение пожарных депо в с. Нарышкино (ул. Новая, зем. уч. 1Ж, земельный участок с кадастровым номером 52:54:1500002:3652) и в с. Полховский Майдан (ул. Молодежная, д.116Д земельный участок с кадастровым номером 52:54:1000003:697).

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В качестве источников противопожарного водоснабжения использоваться водоемы, а также наружные сети водопровода (сети с пожарными гидрантами).

В целях обеспечения пожарной безопасности, на территории муниципального округа необходимо предусмотреть очистку и углубление пожарных водоемов, и ремонт подъездных путей к ним, с установкой указателей подъезда к водоемам и организацией освещения около них, указатели размещения пожарных гидрантов.

Перечень водоемов представлен в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Перечень пожарных водоемов

| № п/п | Местонахождение естественного (природного) водоёма (привязка к объекту, населенному пункту) | Объём естественного водоёма, ограниченный (куб. м) /неограниченный | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественные водоемы |  |  |  |  |
| 1 | д. Букалей, ул. Солнечная, д.45 | неограниченный | федеральная | - |
| 2 | д. Борки, ул. Ленина, д. № 44 (100м) | 1200 м3 | федеральная | - |
| 3 | д. Варнаево, ул. Солнечная, д.52 | неограниченный | федеральная | - |
| 4 | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.2 | неограниченный | федеральная | - |
| 5 | р.п. Вознесенское, Заречная, д.4 | неограниченный | федеральная | - |
| 6 | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д.14 | 18000 м3 | федеральная | - |
| 7 | с. Илев, ул. Нижнезаводская, д.6 | неограниченный | федеральная | - |
| 8 | с. Илев, ул. Советская, д.6 | неограниченный | федеральная | - |
| 9 | п. Куриха, ул. Мелькинская, д. | 5000 м3 | федеральная | - |
| 10 | с. Криуша, ул. Советская, д.36 | 18000 м3 | федеральная | - |
| 11 | д. Марьино, ул. Ленина д.64 | неограниченный | федеральная | - |
| 12 | д. Починки, ул. Школьная, д.3 | 1000 м3 | федеральная | - |
| 13 | п. Сарма, ул. Железнодорожная | неограниченный | федеральная | - |
| Искусственные водоемы |  |  |  |  |
| 1 | с. Аламасово, ул. Пушкина, д.74 | 2000 | - | - |
| 2 | с. Аламасово, ул. Коммунистическая, д.45 | 2300 | - | - |
| 3 | с. Бахтызино, ул. Пушкина, д.32 | 1500 | - | - |
| 4 | с. Бахтызино, ул. Силаева, д.19 | 1500 | - | - |
| 5 | с. Благодатовка, ул. Ленина, д. 42 | 2500 | - | - |
| 6 | р.п. Вознесенское, ул. Прудовая, д.1 “а” | 300 | - | - |
| 7 | р.п. Вознесенское, ул. Горького, д.47 | 700 | - | - |
| 8 | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, д.79 | 200 | - | - |
| 9 | р.п. Вознесенское, ул. Южная, д .1 | 500 | - | - |
| 10 | р.п. Вознесенское, ул. Родниковая, д.9 | 50 | - | - |
| 11 | р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.36 | 100 | - | - |
| 12 | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, д.67 | 50 | - | - |
| 13 | р.п. Вознесенское, ул. Мичурина, д.1 “а” | 50 | - | - |
| 14 | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.28 | 1500 | - | - |
| 15 | р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.8 | 1500 | - | - |
| 16 | с. Бутаково, ул. Ленина, д.68 | 200 | - | - |
| 17 | с. Букалей, ул. Советская, д.63 | 500 | - | - |
| 18 | д. Варнаево, ул. Советская, д.24 | 500 | - | - |
| 19 | д. Вилки, ул. Луговая, д.23 | 1500 | - | - |
| 20 | д. Дашино, ул. Ленина, д.12 | 800 | - | - |
| 21 | п. Донок ул. Донковская, д.1 | 1000 | - | - |
| 22 | п. Заря, ул. Заречная, д.8 | 200 | - | - |
| 23 | п. Ивановка, ул. Иванковская, д.3 | 1000 | - | - |
| 24 | с. Илев, ул. Октябрьская, д.20 | 500 | - | - |
| 25 | с. Княжево, ул. Жукова, д.9 | 500 | - | - |
| 26 | с. Криуша, ул. Больничная, д.8 | 4500 | - | - |
| 27 | с. Криуша, ул. Больничная, д.10 | 4500 | - | - |
| 28 | с. Криуша, ул. Ленина, д.34 | 4000 | - | - |
| 29 | с. Криуша, ул. Садовая, д.16/2 | 2500 | - | - |
| 30 | п. Крутец, ул. Полевая, д.15 | 1500 | - | - |
| 31 | с. Линейка, ул. Горького, д.4 | 1500 | - | - |
| 32 | с. Линейка, ул. Гагарина, д.6 | 1500 | - | - |
| 33 | п. Луктос, ул. Луктоская, д.17 | 3500 | - | - |
| 34 | с. Мотызлей, ул. Северная, д.3 | 3000 | - | - |
| 35 | с. Мотызлей, ул. Первомайская, д.33 | 1600 | - | - |
| 36 | с. Мотызлей, ул. Октябрьская, д. 1 | 1600 | - | - |
| 37 | с. Мотызлей, ул. Больничная, д. 23 | 1600 | - | - |
| 38 | с. Нарышкино, ул. Кирова, д.90 | 9000 | - | - |
| 39 | с. Нарышкино, ул. Пешехонова, д.25 | 1000 | - | - |
| 40 | с. Новоселки, ул. Советская, д. | 400 | - | - |
| 41 | с. Новоселки, ул. Кооперативная, д.19 | 200 | - | - |
| 42 | с. Полх Майдан, ул. Ленина, д.1 | 1000 | - | - |
| 43 | с. Полх-Майдан, ул. Молодежная, д.№6 | 500 | - | - |
| 44 | с. Полх-Майдан, ул. Новая, д.5 | 1000 | - | - |
| 45 | п. Свободный, ул. Новая, д. | 1000 | - | - |
| 46 | п. Степановка, ул. Степановская, д.8 | 8000 | - | - |
| 47 | с. Суморьево, ул. Школьная, д. 80 | 500 | - | - |
| 48 | п. Торжок, ул. Зеленая, д.20 | 400 | - | - |
| 49 | п. Шаприха, ул. Ленина, д.33 | 1000 | - | - |
| 50 | п. Яблонка | 1000 | - | - |
| Пожарные резервуары |  |  |  |  |
| 1 | с. Бахтызино, ул. Кирова, д.26 «а» | 30 | муниципальная | - |
| 2 | с. Бахтызино, ул. Кирова, д.3а | 30 | муниципальная | - |
| 3 | с. Благодатовка, ул. Первомайская д.6 | 30 | муниципальная | - |
| 4 | с. Благодатовка, ул. Ленина, д.41 | 50 | муниципальная | - |
| 5 | д. Букалей, ул. Советская, д.7 | 30 | муниципальная | - |
| 6 | д. Букалей, ул. Советская 45 | 30 | муниципальная | - |
| 7 | с. Бутаково, ул. Ленина, | 50 | муниципальная | - |
| 8 | д. Варнаево, ул. Садовая д.52 | 30 | муниципальная | - |
| 9 | д. Варнаево, ул. Садовая д.6 | 50 | муниципальная | - |
| 10 | д. Варнаево, ул. Садовая д.21 | 30 | муниципальная | - |
| 11 | д. Вещерка, ул. Дачная д 1 | 50 | муниципальная | - |
| 12 | д. Вещерка, ул. Дачная, д. 24 | 25 | муниципальная | - |
| 13 | д. Вилки, ул. Центральная, д.15 | 25 | муниципальная | - |
| 14 | д. Дашино, ул. Ленина, д.25 | 25 | муниципальная | - |
| 15 | с. Девлетяково, ул. Советская д.№7 | 50 | муниципальная | - |
| 16 | д. Козлейка, ул. Калинина, д.7 | 25 | муниципальная | - |
| 17 | п. Куриха, ул. Мелькинская, | 25 | муниципальная | - |
| 18 | д. Малый-Майдан, ул. Нагорная, | 25 | муниципальная | - |
| 19 | д. Мельсеватовка, ул. Ленина, д.1 | 25 | муниципальная | - |
| 20 | с. Мотызлей, ул. Северная, д 4 | 25 | муниципальная | - |
| 21 | с. Мотызлей, ул. Чайковского, д.16 | 25 | муниципальная | - |
| 22 | с. Сар-Майдан, ул. Школьная, д.2 | 50 | муниципальная | - |
| 23 | с. Сар-Майдан, ул. Советская, д.10 | 50 | муниципальная | - |
| 24 | д. Сарма, ул. Суворова, д.9 | 50 | муниципальная | - |
| 25 | п. Свободный, ул. Свердлова, д.36 | 50 | муниципальная | - |
| 26 | с. Суморьево, ул. Школьная, д.2 | 15 | муниципальная | - |
| 27 | с. Суморьево, ул. Советская, д. 8 | 25 | муниципальная | - |
| 28 | с. Полх-Майдан, ул. Молодежная д.№116 | 25 | муниципальная | - |
| 29 | с. Полх-Майдан, ул. Целинная, д. 1 | 25 | муниципальная | - |
| 30 | с. Полх-Майдан, ул. Советская, д. 91 | 25 | муниципальная | - |
| 31 | с. Полх-Майдан, ул. Советская, д. | 25 | муниципальная | - |
| 32 | д. Починки, ул. Школьная, д.1 | 75 | муниципальная | - |
| 33 | с. Путь-Ленина, ул. Кирова, д.9 | 25 | муниципальная | - |
| 34 | д. Хохлиха, ул. Песочная, | 25 | муниципальная | - |
| 35 | с. Новоселки, ул. Кооперативная, д.3 | 30 | муниципальная | - |
| 36 | с. Новоселки, ул. Новая, д.3 | 30 | муниципальная | - |
| 37 | с. Суморьево, ул. Полевая, д. 2 | 25 | муниципальная | - |
| 38 | с. Полх-Майдан, ул. Зелёная, д. 91 | 25 | муниципальная | - |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Вознесенское, ул. 50 лет Победы (Автовокзал) | К-150 | муниципальная | - |
| 2 | р.п. Вознесенское, ул. 50 лет Победы, д. №5. | К-100 | муниципальная | - |
| 3 | р.п. Вознесенское, ул. Боченкова, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 4 | р.п. Вознесенское, ул. Боченкова, д. №8. | К-100 | муниципальная | - |
| 5 | р.п. Вознесенское, ул. Гагарина, д. № 2. | Т-100 | муниципальная | - |
| 6 | р.п. Вознесенское, ул. Гагарина, д. №12. | К-100 | муниципальная | - |
| 7 | р.п. Вознесенское, ул. Гагарина, д. №16 А. | К-100 | муниципальная | - |
| 8 | р.п. Вознесенское, ул. Гагарина, д. №36А | К-100 | муниципальная | - |
| 9 | р.п. Вознесенское, ул. Горького, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 10 | р.п. Вознесенское, ул. Горького, д. №13. | К-100 | муниципальная | - |
| 11 | р.п. Вознесенское, ул. Горького, д. №39. | К-100 | муниципальная | - |
| 12 | р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. №8. | К-100 | муниципальная | - |
| 13 | р.п. Вознесенское, ул. Есенина, д. №9. | Т-100 | муниципальная | - |
| 14 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №6. | К-100 | муниципальная | - |
| 15 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №8. | К-150 | муниципальная | - |
| 16 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №10. | К-150 | муниципальная | - |
| 17 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №11. | К-150 | муниципальная | - |
| 18 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №13. | К-150 | муниципальная | - |
| 19 | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д. №130. | Т-100 | муниципальная | - |
| 20 | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.№94. | Т-100 | муниципальная | - |
| 21 | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.№58. | Т-100 | муниципальная | - |
| 22 | р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д. №24. | Т-100 | муниципальная | - |
| 23 | р.п. Вознесенское, ул. Зеленая, д.№4. | Т-100 | муниципальная | - |
| 24 | р.п. Вознесенское, ул. Зеленая, д. №36. | Т-100 | муниципальная | - |
| 25 | р.п. Вознесенское, ул. Зеленая, д. №87. | К-100 | муниципальная | - |
| 26 | р.п. Вознесенское, ул. Зеленая, д. №97/1. | К-100 | муниципальная | - |
| 27 | р.п. Вознесенское, ул. Кирова, д. №43. | Т-100 | муниципальная | - |
| 28 | р.п. Вознесенское, ул. Кирова, д. №23. | Т-100 | муниципальная | - |
| 29 | р.п. Вознесенское, ул. Калинина, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 30 | р.п. Вознесенское, ул. Лермонтова, д. №5. | Т-100 | муниципальная | - |
| 31 | р.п. Вознесенское, ул. Лермонтова, д. №9. | Т-100 | муниципальная | - |
| 32 | р.п. Вознесенское, ул. Лермонтова, д. №13. | Т-100 | муниципальная | - |
| 33 | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. №6. | Т-100 | муниципальная | - |
| 34 | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. №24. | К-100 | муниципальная | - |
| 35 | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. № 124. | К-100 | муниципальная | - |
| 36 | р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. № 130А. | К-100 | муниципальная | - |
| 37 | р.п. Вознесенское, ул. Лесная, д.№2. | К-100 | муниципальная | - |
| 38 | р.п. Вознесенское, ул. Лёвочкина, д.№1. | Т-100 | муниципальная | - |
| 39 | р.п. Вознесенское, ул. Лёвочкина, д.№8. | К-100 | муниципальная | - |
| 40 | р.п. Вознесенское, ул. Луговая, д.№34. | Т-100 | муниципальная | - |
| 41 | р.п. Вознесенское, ул. Луговая, д. №3. | Т-100 | муниципальная | - |
| 42 | р.п. Вознесенское, ул. Новая, д. №19. | К-100 | муниципальная | - |
| 43 | р.п. Вознесенское, ул. Невского, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 44 | р.п. Вознесенское, ул. Нахимова, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 45 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №6. | Т-100 | муниципальная | - |
| 46 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №12. | Т-100 | муниципальная | - |
| 47 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №22. | Т-100 | муниципальная | - |
| 48 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №28. | К-100 | муниципальная | - |
| 49 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №36. | К-100 | муниципальная | - |
| 50 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №44А. | К-100 | муниципальная | - |
| 51 | р.п. Вознесенское, ул. Октябрьская, д. №65. | К-100 | муниципальная | - |
| 52 | р.п. Вознесенское, ул. Сенная, д. №25. | Т-100 | муниципальная | - |
| 53 | р.п. Вознесенское, ул. Тютикова, д. №1. | К-100 | муниципальная | - |
| 54 | р.п. Вознесенское, л. Школьная, д. №2. | К-100 | муниципальная | - |
| 55 | р.п. Вознесенское, ул. Чкалова, д. №35. | К-100 | муниципальная | - |
| 56 | р.п. Вознесенское, ул. Чкалова, д. №23А. | К-100 | муниципальная | - |
| 57 | р.п. Вознесенское, ул. Чкалова, д. №2. | Т-100 | муниципальная | - |
| 58 | р.п. Вознесенское, ул. Есенина, д. №20. | К-100 | муниципальная | - |
| 59 | р.п. Вознесенское, ул. Жукова, д. №1. | Т-100 | муниципальная | - |
| 60 | р.п. Вознесенское, ул. Студенческая, д. №2. | Т-100 | муниципальная | - |
| 61 | р.п. Вознесенское, ул. Заводской м-н, д. №7А. | К-100 | муниципальная | - |
| 62 | р.п. Вознесенское, ул. Есенина, д. №15. | Т-100 | муниципальная | - |
| 63 | р.п. Вознесенское, ул. Лермонтова д.26 | Т-100 | муниципальная | - |
| 64 | р.п. Вознесенское, ул. Школьный городок 1А | Т-100 | муниципальная | - |
| 65 | р.п. Вознесенское, ул. Школьный городок 1А | Т-100 | муниципальная | - |
| 66 | р.п. Вознесенское, ул. Индустриальная 1/2 | К-150 | муниципальная | - |

Сводом правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

В соответствии с п. 74 указанных Правил запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

РАЗДЕЛ VII – Cведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Вознесенского муниципального округа утвержденных предметов охраны и границ территорий исторических поселений федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.

РАЗДЕЛ VIII – Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемое положение до 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 129 979,81 | 129 979,81 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | - | 6 285,22 |
|  |  | % | - | 4,83 |
| 2 | Функциональное зонирование |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | - | 5 602,38 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | - | 121,27 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 168,60 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 45,62 |
| 2.5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 53,38 |
| 2.6 | Зоны рекреационного назначения | га | - | 252,32 |
| 2.7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 19,82 |
| 2.8 | Зона кладбищ | га | - | 9,11 |
| 2.9 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 18,62 |
| 3 | Население |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 14 537 | 13 152 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | - |
| 3.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,11 | 0,10 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 30,09 | 67,96 |
| 4.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 437,419 | 893,869 |
|  |  | количество домов | 6 213 | 9 256 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.2.1 | индивидуальная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | 298,397 | 754,847 |
|  |  | кол-во домов | 5 713 | 8 756 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 68,22 | 84,44 |
| 4.2.2 | многоквартирная жилая застройка | Sобщ., тыс. м2 | 139,022 | 139,022 |
|  |  | кол-во домов (кол-во квартир) | 500 (2 651) | 500 (2 651) |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 31,78 | 15,56 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 10 (906) | 13 (1 201) |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 9 (2 474) | 10 (2 799) |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.2.1 | Больница/Амбулатория | объект | 2 | 2 |
| 5.2.2 | ФАП | объект | 17 | 17 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.3.1 | Клуб | объект (кв.м) | - | - |
| 5.3.2 | Библиотека | объект | 16 | 16 |
| 5.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 5.4.1 | Спортивные залы | объект (площадь, тыс. м2) | - | - |
| 5.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения (открытые) | объект (площадь, тыс. м2) | 2 (18 300) | 3 (18 495) |
| 5.5 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 5.5.1 | Пожарная часть | объект | 1 | 3 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 5.6.1 | Кладбище | объект (площадь, га) | 26 (37,45) | 26 (37,45) |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе | км | 214,629 | 271,416 |
| 6.1.1 | федерального значения | км | - | 33,370 |
| 6.1.2 | регионального значения | км | 77,329 | 77,329 |
| 6.1.3 | межмуниципального значения | км | 137,300 | 160,717 |
| 6.1.4 | местного значения | км | - | - |
| 6.2 | Протяженность железных дорог | км | - | - |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 4 120,21 | 6 428,55 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2 616,66 | 4 010,58 |
|  | - неучтенные расходы | м3/сут | 130,83 | 200,53 |
|  | - нужды промышленности | м3/сут | 392,50 | 601,58 |
|  | - полив, пожаротушение | м3/сут | 980,22 | 1 615,86 |
| 7.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ч | - | - |
| 7.1.4 | Протяженность сетей водоснабжения | км | - | - |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | 3 139,99 | 4 812,69 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 2 616,66 | 4 010,58 |
|  | - неучтенные расходы | м3/сут | 130,83 | 200,53 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 392,50 | 601,58 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 7.2.3 | Канализационная насосная станция | объект | 4 | 4 |
| 7.2.4 | Очистные сооружения | объект | 1 | 1 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Электрическая нагрузка | кВт | 19 625,00 | 30 079,15 |
| 7.3.2 | Протяженность сетей | км | 117,47 | 117,47 |
| 7.3.3 | Количество ПС | объект | 3 | 3 |
| 7.3.4 | Количество ТП | объект | 208 | 208 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Индивидуальный источник теплоснабжения (котельные) | объект | - | - |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа - всего | тыс. куб. м/год | 4 579,00 | 7 018,64 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 117,10 | 206,34 |
|  | - магистральный газопровод | км | 54,99 | 54,99 |
|  | - газопровод распределительный высокого давления | км | 62,11 | 151,35 |
| 7.5.3 | Количество ГРС | объект | 2 | 2 |