|  | Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» |  |  |  |
| Генеральный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  | 04-ГП/24 |  |
| Том 1 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |

Список исполнителей - участников подготовки генерального плана

Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

Исполнитель

ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области»

Директор                                                                                                                         М.И. Генин

Заместитель директора                                                                                                  Е.А. Панютина

Начальник управления разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                     С.И. Крылов

Заместитель начальника отдела разработки генеральных планов

и правил землепользования и застройки                                                                      А.А. Кодочигова

Проектировщик – градостроитель 1 категории отдела разработки генеральных

планов и правил землепользования и застройки                                                          С.С. Меркулова

г. Нижний Новгород

2025 г.

Содержание Тома I

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	5

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Вознесенского муниципального округа Нижегородской области (далее – Вознесенского муниципального округа) выполнен ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании государственного задания, утвержденного приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.12.2023 № 01-02/173 и приказа Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 мая 2023 г. № 04-14/1 «О подготовке проектов генеральных планов муниципальных округов Нижегородской области».

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 20 Закона Нижегородской области № 37-З от 8 апреля 2008 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» генеральным планом Вознесенского муниципального округа Нижегородской области для территорий за границами населённых пунктов функциональные зоны не установлены.

Генеральный план Вознесенского муниципального округа разработан в существующих границах муниципального округа на период до 2045 года.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

| № п/п | № эксп | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | О.01 | Общеобразовательная организация | Планируемый к реконструкции | 175 мест, Площадь 1500 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Бахтызино, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
| 2 | О.02 | Общеобразовательная организация | Планируемый к размещению | 250 мест, Площадь 2200 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Сарминский Майдан, (Жилые зоны) | Не устанавливается |
| 3 | О.03 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | 15 мест, Площадь 400 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Суморьево, (Жилые зоны) | Не устанавливается |
| 4 | О.04 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | 200 мест, Площадь 1800 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Сарминский Майдан, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
| 5 | О.05 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | 80 мест, Площадь 800 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Полховский Майдан, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
| 6 | ОК.01 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Планируемый к реконструкции | 50 мест, Площадь 200 кв. м | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Бутаково, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
| 7 | С.01 | Спортивное сооружение | Планируемый к реконструкции | Площадь плоскостных спортивных сооружений 16500 кв. м, Пропускная способность 22 мест | Нижегородская обл., Вознесенский МО, рп. Вознесенское, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
| 8 | С.02 | Спортивное сооружение | Планируемый к размещению | Площадь плоскостных спортивных сооружений 195 кв. м, Пропускная способность 16 мест | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Бутаково, (Жилые зоны) | Не устанавливается |
| 3 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 9 | В.01 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, п. Путь Ленина, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 10 | В.02 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, рп. Вознесенское, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 11 | В.03 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, рп. Вознесенское, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 12 | В.04 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Аламасово, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 13 | В.05 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Полховский Майдан, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 14 | В.06 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Линейка, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 15 | В.07 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Княжево, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 16 | В.08 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Илев, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 17 | В.09 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, п. Свободный, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 18 | В.10 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, п. Барановка, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 19 | В.11 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, д. Вещерка, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 20 | В.12 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, д. Сарма, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 21 | В.13 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 0,05 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, д. Малый Майдан, (Жилые зоны) | ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 22 | К.01 | Очистные сооружения (КОС) | Планируемый к реконструкции | 400 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, рп. Вознесенское, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222) |
| 23 | К.02 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к реконструкции | 400 м3/сут | Нижегородская обл., Вознесенский МО, рп. Вознесенское, (Жилые зоны) | Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру |
| 6 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЛ.01 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Илев Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 8,9 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 25 | ГЛ.02 | Газопровод распределительный высокого давления с. Бахтызино - с. Борки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 4 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 26 | ГЛ.03 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Козлейка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,1 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 27 | ГЛ.04 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Сарма Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,2 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 28 | ГЛ.05 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Девлетяково Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,6 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 29 | ГЛ.06 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Марьино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 3,7 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 30 | ГЛ.07 | Газопровод распределительный высокого давления с. Княжево - д. Беговатово - с. Криуша Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 5,3 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 31 | ГЛ.08 | Газопровод распределительный высокого давления от с. Полховский Майдан до с. Линейка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 8 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 32 | ГЛ.09 | Газопровод распределительный высокого давления до с.п. Новый Путь Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,4 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 33 | ГЛ.10 | Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Вознесенское - п. Куриха Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, 12,5 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 34 | ГЛ.11 | Газопровод распределительный высокого давления с.п. Куриха - с.п. Сарма Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,6 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 35 | ГЛ.12 | Газопровод распределительный высокого давления от д. Варнаево до с. Благодатовка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 10,5 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 36 | ГЛ.13 | Межпоселковый газопровод высокого давления р.п. Вознесенское - д. Варнаево Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, 8,8 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 37 | ГЛ.14 | Газопровод распределительный высокого давления до д. Букалей Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 1,4 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 38 | ГЛ.15 | Газопровод распределительный высокого давления от д. Букалей до с.п. Крутец Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 6,6 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 39 | ГЛ.16 | Газопровод распределительный высокого давления до с. Сарминский Майдан Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 6,2 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 40 | ГЛ.17 | Газопровод распределительный высокого давления с. Аламасово - с.п. Путь Ленина Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 5,2 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 41 | ГЛ.18 | Газопровод распределительный высокого давления с. Нарышкино - с.п. Хохлиха - д. Вещерка Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 10,4 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 42 | ГЛ.19 | Газопровод распределительный высокого давления с.п. Хохлиха - с.п. Шаприха Вознесенского муниципального округа Нижегородской области | Планируемый к размещению | Ру 0,6 Мпа, Ø 160 мм, 2,2 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) |
| 9 | Транспорт |  |  |  |  |  |
| 43 | Д.01 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 1,17 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 44 | Д.02 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,8 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 45 | Д.03 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,54 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 46 | Д.04 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,93 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 47 | Д.05 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,29 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 48 | Д.06 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 1,2 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 49 | Д.07 | Автомобильные дороги местного значения | Планируемый к размещению | Протяжённость 0,73 км | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) |
| 50 | ДС.01 | Мостовое сооружение | Планируемый к размещению | 1 ед. | Нижегородская обл., Вознесенский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ)) | Не устанавливается |
| 11 | Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |
| 51 | ЧС.01 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Планируемый к размещению | 1 автомобилей | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Нарышкино, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур) | Не устанавливается |
| 52 | ЧС.02 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования | Планируемый к размещению | 1 автомобилей | Нижегородская обл., Вознесенский МО, с. Полховский Майдан, (Общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВСКВ - Артезианская скважина;

ДОО - Дошкольная образовательная организация;

ОКДТ - Объект культурно-досугового (клубного) типа;

ОО - Общеобразовательная организация;

СС - Спортивное сооружение;

ФОК - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс);

ЧСАСС - Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования;

Таблица 1 – Параметры существующих функциональных зон

| № | Местоположение зоны | Площадь, га | Максимальная плотность, чел/га | Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые зоны (701010100) |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции жилой застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб |  |  |  |  |
| 1 | Вознесенский МО | 0,17 | 80 | - |
| 2 | д. Абашево | 37,38 | 80 | - |
| 3 | д. Антоновка | 28,68 | 80 | - |
| 4 | д. Беговатово | 37,81 | 80 | - |
| 5 | д. Букалей | 81,22 | 80 | - |
| 6 | д. Варнаево | 126,12 | 80 | - |
| 7 | д. Вещерка | 75,54 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 8 | д. Вилки | 36,48 | 80 | - |
| 9 | д. Дашино | 43,33 | 80 | - |
| 10 | д. Знаменка | 27,31 | 80 | - |
| 11 | д. Калиновка | 19,59 | 80 | - |
| 12 | д. Китаевка | 38,06 | 80 | - |
| 13 | д. Козлейка | 9,46 | 80 | - |
| 14 | д. Малый Майдан | 14,09 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 15 | д. Марьино | 47,60 | 80 | - |
| 16 | д. Мельсеватовка | 12,93 | 80 | - |
| 17 | д. Покровка | 18,39 | 80 | - |
| 18 | д. Починки | 81,10 | 80 | - |
| 19 | д. Сарма | 27,93 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 20 | д. Тумлейка | 49,68 | 80 | - |
| 21 | д. Шигаево | 6,90 | 80 | - |
| 22 | п. Барановка | 15,46 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 23 | п. Богородск | 18,20 | 80 | - |
| 24 | п. Донок | 37,17 | 80 | - |
| 25 | п. Заря | 24,41 | 80 | - |
| 26 | п. Ивановка | 31,67 | 80 | - |
| 27 | п. Кочгар | 30,13 | 80 | - |
| 28 | п. Крутец | 24,60 | 80 | - |
| 29 | п. Куриха | 67,41 | 80 | - |
| 30 | п. Лесомашинный | 52,71 | 80 | - |
| 31 | п. Луктос | 39,22 | 80 | - |
| 32 | п. Новый Лашман | 41,23 | 80 | - |
| 33 | п. Новый Путь | 13,42 | 80 | - |
| 34 | п. Преображенка | 30,50 | 80 | - |
| 35 | п. Путь Ленина | 23,36 | 80 | - |
| 36 | п. Сарма | 70,89 | 80 | - |
| 37 | п. Свободный | 78,66 | 80 | - |
| 38 | п. Степановка | 18,04 | 80 | - |
| 39 | п. Торжок | 14,43 | 80 | - |
| 40 | п. Три Овражка | 3,92 | 80 | - |
| 41 | п. Хохлиха | 18,37 | 80 | - |
| 42 | п. Шаприха | 23,33 | 80 | - |
| 43 | п. Яблонка | 25,81 | 80 | - |
| 44 | рп. Вознесенское | 561,24 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 45 | с. Аламасово | 170,27 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 46 | с. Бахтызино | 247,69 | 80 | - |
| 47 | с. Благодатовка | 127,61 | 80 | - |
| 48 | с. Борки | 76,43 | 80 | - |
| 49 | с. Бутаково | 115,81 | 80 | СС (М) - 1 шт. |
| 50 | с. Девлетяково | 54,22 | 80 | - |
| 51 | с. Илев | 164,48 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 52 | с. Княжево | 56,79 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 53 | с. Криуша | 189,22 | 80 | - |
| 54 | с. Линейка | 78,75 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 55 | с. Мотызлей | 302,80 | 80 | - |
| 56 | с. Нарышкино | 305,38 | 80 | - |
| 57 | с. Новоселки | 182,29 | 80 | - |
| 58 | с. Полховский Майдан | 344,26 | 80 | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 59 | с. Сарминский Майдан | 432,22 | 80 | ОО (М) - 1 шт. |
| 60 | с. Суморьево | 240,84 | 80 | ДОО (М) - 1 шт. |
| 2 | Общественно-деловые зоны (701010300) |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям существующих объектов торговли, обслуживания, для участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях. В отдельных случаях допустимо размещение объектов социального назначения |  |  |  |  |
| 61 | д. Варнаево | 1,47 | - | - |
| 62 | д. Вещерка | 6,91 | - | - |
| 63 | д. Починки | 2,26 | - | - |
| 64 | п. Заря | 2,18 | - | - |
| 65 | п. Куриха | 0,81 | - | - |
| 66 | п. Сарма | 3,57 | - | - |
| 67 | рп. Вознесенское | 40,29 | - | ОКДТ (Р) - 1 шт., ФОК (Р) - 1 шт. |
| 68 | с. Аламасово | 2,95 | - | - |
| 69 | с. Бахтызино | 7,78 | - | - |
| 70 | с. Благодатовка | 1,43 | - | - |
| 71 | с. Бутаково | 1,96 | - | - |
| 72 | с. Илев | 1,38 | - | - |
| 73 | с. Княжево | 0,23 | - | - |
| 74 | с. Криуша | 7,07 | - | - |
| 75 | с. Линейка | 1,26 | - | - |
| 76 | с. Мотызлей | 3,29 | - | - |
| 77 | с. Нарышкино | 5,54 | - | - |
| 78 | с. Новоселки | 2,68 | - | - |
| 79 | с. Полховский Майдан | 23,32 | - | ДОО (М) - 1 шт., ЧСАСС (М) - 1 шт. |
| 80 | с. Сарминский Майдан | 3,70 | - | ДОО (М) - 1 шт., ОКДТ (Р) - 1 шт. |
| 81 | с. Суморьево | 1,16 | - | - |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400) |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли |  |  |  |  |
| 82 | д. Варнаево | 1,57 | - | - |
| 83 | п. Крутец | 0,56 | - | - |
| 84 | п. Куриха | 0,27 | - | - |
| 85 | рп. Вознесенское | 114,95 | - | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 86 | с. Аламасово | 1,54 | - | - |
| 87 | с. Бахтызино | 6,23 | - | - |
| 88 | с. Бутаково | 6,48 | - | - |
| 89 | с. Криуша | 0,64 | - | - |
| 90 | с. Нарышкино | 7,35 | - | ЧСАСС (М) - 1 шт. |
| 91 | с. Новоселки | 1,58 | - | - |
| 92 | с. Полховский Майдан | 7,82 | - | - |
| 93 | с. Сарминский Майдан | 19,60 | - | - |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования (701010500) |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям сельскохозяйственного назначения. Не предполагает градостроительного освоения, допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов |  |  |  |  |
| 94 | д. Абашево | 16,29 | - | - |
| 95 | п. Свободный | 8,66 | - | - |
| 96 | с. Нарышкино | 20,67 | - | - |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (701010503) |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям сельскохозяйственных предприятий, комплексов хранения и переработки с/х продукции, и т.д. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов, а также коммерческих объектов торговли и обслуживания |  |  |  |  |
| 97 | с. Аламасово | 11,29 | - | - |
| 98 | с. Илев | 0,60 | - | - |
| 99 | с. Нарышкино | 41,50 | - | - |
| 6 | Зоны рекреационного назначения (701010600) |  |  |  |
| Установлена применительно к озелененным территориям, территориям естественных ландшафтов, а также к территориям, используемым для размещения объектов рекреации. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов |  |  |  |  |
| 100 | д. Варнаево | 3,04 | - | - |
| 101 | д. Вещерка | 0,80 | - | МС (М) - 1 шт. |
| 102 | д. Дашино | 4,91 | - | - |
| 103 | п. Ивановка | 3,22 | - | - |
| 104 | п. Куриха | 2,99 | - | - |
| 105 | п. Луктос | 6,65 | - | - |
| 106 | п. Преображенка | 2,91 | - | - |
| 107 | п. Сарма | 9,74 | - | - |
| 108 | п. Яблонка | 2,18 | - | - |
| 109 | рп. Вознесенское | 66,56 | - | - |
| 110 | с. Аламасово | 1,82 | - | - |
| 111 | с. Бахтызино | 11,87 | - | - |
| 112 | с. Благодатовка | 1,07 | - | - |
| 113 | с. Борки | 10,14 | - | - |
| 114 | с. Бутаково | 7,56 | - | - |
| 115 | с. Илев | 18,81 | - | - |
| 116 | с. Мотызлей | 16,83 | - | - |
| 117 | с. Нарышкино | 14,57 | - | - |
| 118 | с. Суморьево | 66,61 | - | - |
| 7 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (701010601) |  |  |  |
| Установлена с целью организации озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары). Допускает наличие объектов капитального строительства с учетом положений Закона Нижегородской области 110-З от 07.09.2007 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 119 | рп. Вознесенское | 19,83 | - | - |
| 8 | Зона кладбищ (701010701) |  |  |  |
| Установлена применительно к территориям, используемым для размещения кладбищ, мест захоронения. Допускает размещение отдельных объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 120 | с. Бахтызино | 1,83 | - | - |
| 121 | с. Бутаково | 0,31 | - | - |
| 122 | с. Полховский Майдан | 2,60 | - | - |
| 123 | с. Сарминский Майдан | 2,19 | - | - |
| 124 | с. Суморьево | 2,18 | - | - |
| 9 | Зона озелененных территорий специального назначения (701010703) |  |  |  |
| Устанавливается с целью соблюдения требований санитарного законодательства РФ |  |  |  |  |
| 125 | рп. Вознесенское | 6,16 | - | - |
| 126 | с. Бахтызино | 1,28 | - | - |
| 127 | с. Бутаково | 0,31 | - | - |
| 128 | с. Полховский Майдан | 3,42 | - | - |
| 129 | с. Сарминский Майдан | 1,48 | - | - |
| 130 | с. Суморьево | 5,97 | - | - |

Таблица 2 – Параметры планируемых функциональных зон

| № | Местоположение зоны | Площадь, га | Максимальная плотность застройки тыс.кв.м/га | Этап освоения территории | Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые зоны (701010100) |  |  |  |  |
| Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства жилой застройки, а также планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, но с возможностью размещения малоэтажной жилой застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) не менее 25% площади территории квартала (п.7.4 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Путь Ленина | 105,40 | 8 | Расчётный срок | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 2 | п. Свободный | 12,52 | 8 | Расчётный срок | ВСКВ (М) - 1 шт. |
| 3 | с. Аламасово | 259,45 | 8 | Расчётный срок | - |
| 4 | с. Благодатовка | 26,34 | 8 | Расчётный срок | - |
| 5 | с. Полховский Майдан | 25,63 | 8 | Расчётный срок | - |